| 一、智慧书法教室承参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 智慧黑板 | 屏体硬件： 1.UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸 2.物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源 3.屏体亮度≥470cd/ M2，对比度≥4800：1，最大可视角度≥178度； 4.交互平板屏体色彩覆盖率不低于120%，最高灰阶 256 灰阶 5.交互平板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%； 6.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。 - 红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； - 8.交互平板具备抗强光干扰，在≥150K LUX照度的光照下保证书写功能正常 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 电子点签系统 | 1.可按年级、班级进行自动电子排座； 2.支持自动按行、列随机或者自动排位； 3.支持排位信息自动发布到相对应的交互式数字临摹台，并把学生姓名显示在临摹台上； 4.学生按照临摹台上的姓名就坐，并通过手指触控的方式点击自己的姓名，实现签到功能； 5.老师自动获取学生签到信息，明确知道学生上课考勤情况； | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 教师中控条案 | 1.规格：200cm×80cm×75cm，实木结构； 2.古典书桌设计，烤漆处理； 3.全部卯榫结构； 4.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中； 5.砚台：20cm×13cm×2.5cm，材质：螺纹石； 6.毛笔笔架：36cm×34cm×10cm，材质: 鸡翅木； 7.笔洗：7.5cm×20cm，材质：优质陶瓷； 8.砚台水滴：陶瓷； 9.镇尺：加重型黑梓木； 10.笔搁：卧式笔架，材质：实木； 11.毛毡：1×2米，可以水洗反复使用； 12.笔筒：12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀； 13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm； 14.配套实木方凳1个。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 书画教学展示台 | 1.拍摄架：≥10千克，全金属构架,铝合金底座； 2.支持每台摄像机360度旋转，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍），可清晰拍摄软硬笔的书写； 3.配置3台摄像机从不同角度拍摄； 4.摄像机3台，网络接口，规格：≥138mm×58mm×68mm；帧速率：每秒大于30帧； 5．红外镜头3个。规格：≥48×65mm；镜头光圈：F1.2-2.8；接口：CS接口，支持手动调节焦距； 6.支持场景式网络课堂教学系统直接调取3台摄像机使用。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 书法教学直播系统 | 1．系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面； 2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。 3.支持快镜头播放、暂停功能； 4.支持慢镜头播放、暂停功能； 5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小； 6.支持在画面上任意批注功能； 7.教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置； | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 书法分组教学软件 | 1.该软件由智慧书法教学系统界面进入； 2.点击分组教学，进入分组教学软件界面，点击布局进入班级布局界面，支持新增班级名称、修改班级名称、删除班级功能、新增学生（包括姓名、生日、性别、账号、密码）、修改学生信息、删除学生信息。具备成批录入学生的功能; 3.布局的行、列的数量可以自行设置，具备按行顺序排位、按列顺序排位、按行随机排位、按列随机排位的功能。 4.新增分组功能要求分组数量、每组人数不受限制，选择改组组员，具有一键全选、一键选取全列、一键选取全行，支持按住鼠标左键任意拖选学生进入分组。点击组名，要求指派任务、重编组员、修改分组组名、解散本组的功能。 5.点击任意一个组名进入指派任务界面，要求能指派该组听课、自学、字帖、碑帖、集创、兴趣体验的功能。 6.点击任意一个组名进入指派任务界面，选择字帖指派界面，能指派软笔、硬笔字帖，字帖选择范围不少于3种笔类、5种字体、20个作者、30个作品的字帖，支持字帖搜索功能，支持一键重置功能。搜索界面要求界面右边出现搜索字的所有字帖，并标明作者和字帖名称。 7.点击任意一个组名进入指派任务界面，选择碑帖指派界面，要求能推送不低于80套古代名家的碑帖，其中要求王羲之的字帖不低于20套，颜真卿的碑帖不低于12套，欧阳询的碑帖不低于8套，赵孟頫的字帖不低于25套，苏轼的字帖不低于20套，支持碑帖搜索功能。 8.点击任意一个组名进入指派任务界面，选择集创指派界面，要求能指派折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂不同类型的作品，作品总数不低于150个。 9.点击任意一个组名进入指派任务界面，选择兴趣体验指派界面，要求能指派“我会识书体”兴趣体验（必须包括“我会识欧体”、“我会识颜体”、“我会识柳体”、“我会识赵体”）、“我会拼字体”兴趣体验（必须包括“我会拼欧体” 、“我会拼颜体”、“我会拼柳体”、“我会拼赵体”）、“碑帖寻美文”、“拓碑”、“辩音识字”兴趣体验教学。 10.兴趣体验识书体模块：支持欧体、颜体、柳体、赵体四大书体的字体识别，从屏幕上方随机降落单字字帖，要求学生在临摹台点击降落的字帖，系统自动判断“正确”或者“错误”，并自动进入正确和错误的篮子中，正确书体的字帖降落至屏幕底端前未被点击，将判断为“丢失”，要求能查看正确、错误、丢失的个数，以及错误和丢失的详细情况，告知错误的原因。错误或丢失次数达到五次，体验自动结束。体验过程中支持查看本人得分和班级最高分，体验结束后支持查看排名榜，支持学生点击“重新开始”进入体验。字帖下落的速度越来越快。 11.兴趣体验拼字体模块：要求欧体、颜体、柳体、赵体每个体不低于100个字供学生进行拼字体验。学生在临摹台上通过触控拖字的方式进行拼字体验，系统将打散的笔画推送到学生临摹台，学生拖动零部件到米字格中，所有部件摆放到米字格内适当位置后点击“完成拼字”，系统自动进行重叠对照和原帖对照，系统自动对比原帖并给出评分，并支持在教师端和学生临摹台实时查看得分榜。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 书法字帖排版系统 | 1.支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。 2.支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录。 3.演示汉字笔顺功能：具备一笔一划功能，每一笔划自动按照顺序排列组成单字。动态笔划功能，每一笔以动画起笔收笔的方式，按照笔划顺序展现。具备笔划分拆功能，每一笔都占一格，书写过的笔划用彩色标识出来，整体直观展现单字笔划过程。每个字的偏旁和非偏旁部分，都是通过两种颜色区分出来。 4.支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频。可以实时同步临摹台显示。 5.支持字帖文件随意排版及混排。 6.支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格可控制每个字的大小和位置。 7.内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字的字帖库资源。 8.支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。 9.支持进行集字练习；具备一键排版六步教学法。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 书法集创系统 | 1.支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从1言到500言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能； 2.支持自定义创作作品类型功能； 3.支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小； 4.支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度； 5.支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能； 6.包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容； | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 三笔字板书示范书写软件 | 1.软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹； 2.软件支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格； 3.软件排版支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式； 4.笔型：支持毛笔、铅笔、钢笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4、标注、橡皮共12种书写功能。 5.软件支持标注和具有橡皮擦功能； 6.支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 书法教学视频资源平台 | 1.具备对平台资源进行控制、查询、播放及备课调整功能。 2.内置三年级、四年级、五年级、六年级、初级、中级（一）、中级（二）、高级的高清毛笔书法示范讲解视频。 3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。 4.每个视频都配有教学音频讲解。 5.视频资源均为高清拍摄，可观察运笔方式。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 书法教学查询系统 | 1.碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。 2.支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。 3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。 4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持临摹、欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。 5.内含中国历代高清碑帖，包含临摹范本全部碑帖，有楷书、隶书、行书；包含欣赏作品全部碑帖，有篆、隶、草、楷、行五种字体。包含其他碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000张。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 场景式网络课堂教学系统 | 一、教师授课端软件： 1.软件必须是从智慧书法教学系统界面直接点击进入。 2.支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。每个直播课程均可进行分类，支持课程定价以及点播时收费，课程可以设置课程名称，可上传图片封面。 3.教师申请功能，支持通过输入教师姓名、手机号、短信验证、密码设置、个人介绍、头像等信息，提交注册，可查询审核状态，查询时需要手机验证码审核教师身份。支持待审核课程查询，支持通过课程名称查询，支持通过注册时间查询，支持通过审核状态查询。可一键取消课程审核申请。可一键查看审核状态。 4.可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。 5.教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。 6.课程同时支持直播与点播。支持下载所有课程的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看。 7.三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。支持设置帧率、颜色空间和输出大小。教师授课直播时可切换为画中画方式。直播授课时可设置让图像翻转；支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。 8.在课时详情中一键进入直播。支持一键初始化直播配置。 二、接收客户端软件： 9.客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入。 10. 支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。 11. 支持通过课时列表点击后直接进入直播或点播观看界面，在此界面中可以查看课程详细信息，包括课程名称，教师，以及所有章节中的课时。 12.支持查看学习历史记录，并可进行复习。 13.客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放：将课程加入学习后，进入某个点播课程时，自动从上次退出时的播放位置开始播放，比如某个课时上次看了5分钟，那么这次播放时会自动从5分钟开始播放。 14.可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的课程列表并播放相应课程。可按照课程分类，课程名称，教师姓名对课程进行搜索。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 书法课程讲义系统 | 1.系统全部课程不少于700课时； 2.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 3.支持左边有课程导航栏和底部有快捷键按钮； 4.包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程128课时（可在教育部通过的11套教材里面任选1套），均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 5.颜欧柳赵的配套讲义中，支持课程临摹练习界面可一键统一变换字体、字格，可变换需要练习的字帖； 6.颜欧柳赵的配套讲义中，支持所有示范字可一键变换字体、字格，可变换需要讲解的字帖； | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 碑帖深度学习软件 | 1.该软件从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习软件，要求在碑帖深度学习软件界面上出现《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》。 2.点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，要求相应的碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放。可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，要求该图片可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，要求碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字； 3.点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧；再点击左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，要求笔顺图中的每一笔为硬笔手写体； 4.可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体； 5.可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处要求用手写箭头标识出来； 6.可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图要求为硬笔手写体； 7.可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整、不允许变形、背景干净无污； 8.可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中； | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 软笔书法Ai智能评价软件 | 1. 通过学生互动终端收取所有学生的书法练习作业。老师可在教师端一次性收齐所有学生的作业。支持查看作业历史记录，并查看某次作业中所有学生的电子版练习作业，也可单独查看某位学生的作业。 2.在书法教学云平台的课程讲义软件中，支持对所配套的全部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动智能评价。 3.支持查看每位学生的书法成长记录。 4.点击选择某位学生的书法练习作业，可对作业上的单字或多字同时进行自动智能评测分析，可选取其中任意一个字查看评测结果。 5.支持根据学生书写的单字与原帖的符合程度自动进行整体评测打分。 6.可对字的结构进行自动智能评测，评测时根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析（一般五到七个评价维度），不同的字，其评价维度的名称、数量不能完全相同。 7.对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 作品虚拟展馆展示系统软件 | 一、展示参观 1. 虚拟展馆入口支持学校真实场景融入。 2. 支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆。虚拟展馆设有路径点用于3D漫游。 3.虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图等，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式。 4.参观者可查看作品介绍、作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示。 5.支持参观者使用3D形象，不同参观者进入虚拟展馆后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流。 6.支持在虚拟场景中通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行房间切换或场景切换。 7.支持在虚拟场景中进行专注方式观赏。专注方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的作品。 二、展馆管理 8. 可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片。 9. 可进行作品管理，作品可单独上传，也支持使用智慧书法教室的互动教学系统批量采集。可进行视频素材管理。 10. 支持创建基于真实场景、虚拟场景或真实虚拟场景混合的展馆。系统内置多套不同风格的虚拟场景建筑设计方案，用户可使用不同方案进行自由组合，方案内的各种建筑还可自主设计布局。虚拟展馆搭建后，可将作品、视频布置到真实场景或虚拟场景中。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 智能笔洗系统 | 1.教师端通过书法教学系统软件控制笔洗，具备一键启用、禁用笔洗系统和教师端一键洗笔功能，当启用笔洗系统时，学生可以通过临摹台控制自己座位上的笔洗，当开启一键洗笔功能时，洗笔系统会自动出水； 2.洗笔系统具备临摹台控制模式和教师端系统一键洗笔模式； 3.学生触控临摹台软件界面控制笔洗，可以选择润笔功能、洗笔功能选项，学生可以根据需要进行选择； 4.教师端系统一键洗笔功能下，教师端系统可以一键开启所有临摹台的笔洗，学生获得30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭； 5.笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持2cm高水位的存水量； | 25 | 套 |  |  |  |
| 18 | 书法临摹桌 | 1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木； 2.规格：≤134cm×60cm×75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm×7.8cm；左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤7.5cm×1.8cm；洗笔器开关孔直径：≤1.6cm；桌面厚度：≥3.5cm； 3.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，为一体化设计； 4.书法桌学生一侧具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口； 5.专业笔搁； 6.配套实木方凳2个。 | 25 | 张 |  |  |  |
| 19 | 交互式数字临摹台 | - 一体化设计，无需外接任何辅助主机系统，基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹，能临摹长宽均不大于1cm的电子字帖。 ★2.临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。 - 3.支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 4.高可视角度：＞80/80/80/80 （上下左右）； 5.摹帖屏可承重60kg以上无裂痕； 6.防水：临摹屏支持防水功能； 7.耐磨：临摹区面板可抗击100000次以上自然摩擦无划痕； 8.护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2； 9.支持RJ45接口； 10.支持WiFi连接； 11.摹帖屏显示尺寸：＞45cm×25cm；分辨率：1920×1080； 12.临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（学生座位一侧）； 13.支持自主学习模式下的碑帖临摹功能； 14.支持一键自动更新碑帖功能； 15.支持一键系统整体升级功能； 16.上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作4套软件系统：练习系统、碑帖系统、名家介绍、名家课堂系统； 17.碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能； 18.练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能； 19.名家课堂系统：具备专家视频课程。 20.支持软件方式调节音量和亮度的功能； 21.支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制； 22.支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录 23.临摹台的学习书法软件平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。 | 25 | 套 |  |  |  |
| 20 | 学生互动拍摄系统 | 1.学生端临摹台的软件支持互动拍摄硬件，互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件对接，硬件固定到学生书法桌上；互动拍摄硬件具有笔架功能，支持同时挂三只毛笔； 2.通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，USB线在桌面上不外露； 3.帧速率不低于24帧； 4.具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成座位图； 5.老师直接双击座位图上的学生姓名即可查看该学生书写过程，支持老师通过控制系统切换每一个学生的书写过程实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看； 6.一键收取作业:教师在中控台上可一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列； | 25 | 套 |  |  |  |
| 21 | 高清网络多通道同步传输系统 | 1.网络类型：RJ45、无线WiFi； 2.通过网络将教师端软件系统同步传输到交互式数字临摹台； 3.传输内容：教师端视频、教师端音频、教师端图片、教师端文本； 4.支持通过网络与所有终端进行通信。 | 50 | 点 |  |  |  |
| 22 | 学生镇尺 | 专业镇尺。 | 50 | 对 |  |  |  |
| 23 | 学生毛笔 | 学生练习专用毛笔。 兼毫中锋。 | 50 | 支 |  |  |  |
| 24 | 多功能墨盒 | 1.墨盒嵌入在桌面；材质：ABS； 2.外观尺寸：≤140×80×33mm；墨盒盖尺寸：≤140.mm×80.mm×6.5mm；墨盒右边水池：≤46×67mm，墨盒左上墨水池：≤33×56mm，左下舔笔台：≤33×56mm，左上角引流槽一个。 3.墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体。 | 50 | 个 |  |  |  |
| 25 | 毛毡 | 规格：不小于30×50cm； 支持铺在交互式临摹台上，再铺上宣纸临摹，还能清晰的看见1cm大小的电子字帖。 | 250 | 张 |  |  |  |
| 26 | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包。 吸墨性好，且不透墨。 | 50 | 包 |  |  |  |
| 27 | 中控系统 | 1.开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件； 2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端交互式数字临摹台； 3.教师在控制系统软件平台上直接可以切换到自主学习模式，学生独立使用临摹台上的学生端软件； 4.支持所有学生端临摹台智能洗笔的统一控制； 5.系统平台有独立的音乐背景模块软件； 6.控制系统硬件规格： CPU：酷睿I5； 内存：8G； 硬盘：1TB； 7.板书专用手写屏规格： 显示尺寸：21.5寸（16:9）； 解析度：1920*1080； 对比度：1000:1； 感应方式：电磁式； 分辨率：2000Lpi； 反应速度：200点/秒； 压感：2048级； 压感笔1支。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 定制装修 | 包含辅材、装修： 1、中式实木线条装饰 2、中式实木线条装饰，作为师生作品展示区 3、书法教室配电箱安装；布线管等 4、踢脚线高12cm+底层12mm中纤板 5、在现有的地面上开5cm×5cm的槽（用来布线安装） 6、地面整铺地板。地板厚度1.2，底面做背胶防震处理，橡胶防震基层厚度0.3mm。 7、房顶装古香古色仿古灯，蕴含着传统文化色彩中式古典风格窗帘。包含运费、安装调试等。 | 1 | 套 |  |  |  |

| 二、智慧图书馆参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| 1 | 图书馆管理系统 | 系统配置： 系统配置 登录 1.支持绑定微信，扫码登录； 2.支持学习通扫码登录； 3.支持密码强度校验，强制修改用户初始密码； 个性化 1.支持自定义个性化配置：系统欢迎页、logo； 参数配置 1.完善的多级参数管理：机构参数-单馆参数-工作台参数-个人参数，灵活配置共性设置和个性化设置； 2.完善的用户角色权限管理。权限明确到菜单权限和功能权限，一个用户可拥有多个角色； 3.支持区域分馆管理； 系统消息 1.支持即时的消息提醒，在线即可接受消息推送； 2.支持消息中心，查看任务进度、系统公告；标记已读、未读； 系统表格 1.可自字段资源显示信息，包括显示项，显示顺序； 资源采访 数据导入 1.支持导入征订目录、导入订购记录、导入验收记录、更新订购待编记录、导入批量退订； 2.支持添加、编辑导入数据模板，按模板导入文件； 3.支持导入任务管理； 4.数据导入支持MARC文件和Excel文件，文件格式智能识别； 5.导入MARC文件支持GBK、UNICODE、UTF-8编码格式。 ★6.支持同一批次征订目录、订购记录，多币种、多国别、多语种数据导入。 7.导入Excel文件时，支持Excel表单-Sheet的切换。 8.实现xls和xlxs文件的自动互识互转； 9.自动识别导入Excel文件的表头，提供匹配库，自动匹配映射字段。 10.导入征订目录，支持导入预购套数。 批查重 1.支持批查重：供应商查重、订前查重、订后查重； 2.支持多种条件自由组合查重：题名、标准号、责任者、出版社、主题词等。 3.支持多条件间与、或关系查重。 4.馆藏重复范围可选全机构、指定分馆、指定校区、指定馆藏地。 ★5.针对查重结果可查看重复元数据MARC详情及重复元数据下纸质馆藏、电子馆藏、数字馆藏、订购记录； 6.支持数据筛选，元数据重复、馆藏重复、不重复；其中馆藏重复可以筛选纸质馆藏、电子馆藏、数字馆藏、订购记录重复； 7.查重后可关联重复数据MARC进行订购，减少本馆元数据冗余； 8.支持在查重结果内二次检索； 9.增加查重策略的配置，支持一次利用多组条件查重，一次输出全部查重结果 征订管理 1.支持征订目录的独有或共享； 2.支持经费的独有或共享； 3.支持总馆与院系分馆之间以工作台协作采购，自由组配经费。并且各馆经费的使用额度能得到有效控制； 4.支持订购批次与订购批次同号，自动生成订购批次号。 5.同一批次，支持按照经费、订购工作小组分别输出订单； 6.预订数据生成唯一的采购流水号，保证完整的、可追溯的采购流程； 7.每一条采购流水的订购方式可追溯，包含征订目录订购、直接订购、读者推荐订购、中央知识库订购、PDA订购等； ★8.支持自定义资料采购类型，并进行相关统计； 9.支持直接编辑数据的征订信息和MARC； 10.灵活的黑名单管理，支持编辑及移除黑名单； 11.支持批次查重及关联订购、批量删除、批量订购、批量加入黑名单等处理工作； 12.MARC子字段支持多题名、多主题词的检索； 13.支持按订购号、采购流水号、题名、责任者、出版社、出版年、分类号、价格等多种条件排序； 14.支持多条件高级检索； 15.业务操作进行筛选书目时，可快速选用已经设置好的个人采选策略 16.支持根据出版年、价格、出版社、责任者、分类、币种等条件的复合筛选； 17.提供标记已阅功能； 18.支持跳转站外链接，豆瓣、京东、当当、亚马逊海外； 19.可通过中央知识库获取作者简介、图书简介、目录、封面等信息； 荐购处理 1.支持对采购单荐购和读者自由荐购记录的管理； 2.支持对图书和电子资源库做采购申请处理和回复； 3.支持跳转站外链接，豆瓣、京东、当当、亚马逊海外； 4.支持批量查重，针对查重结果可查看重复元数据及重复元数据下纸质馆藏、电子馆藏、数字馆藏、订购记录； 5.支持关联MRAC订购； 6.支持关联在订记录； 7.支持自定义维护荐购回复常用语； 8.荐购记录被订购及入藏时，系统可自动通过EMAIL或短信自动反馈读者； 资源订购 1.支持按订购包、按全部订购记录查看本馆订单，可在全部订单中检索订购记录； 2.支持检索本馆元数据、中央知识库及其他联机站点元数据，直接订购的方式； 3.支持提供MARC或Excel文件，设置订购工作台、经费、套数，直接导入订购记录； 4.支持邮件发订、导出订单、打印订单； 5.支持直接编辑数据的订购信息和MARC； 6.支持单条、批量调整订购信息、规则分配馆藏地； 7.支持批量更新参数、调整订购、更改订购包、删除订购记录、退订；支持批量导出、打印订购记录； 8.支持批量查重；弹窗展示重复结果； 9.支持查看订购元数据的MARC详情、往年订购记录、荐购记录等； 10.MARC子字段支持多题名、多主题词的检索； 11.支持按订购号、采购流水号、题名、责任者、出版社、出版年、分类号、价格等多种条件排序； 12.支持根据出版年、价格、出版社、责任者、分类、币种等条件的复合筛选； 13.批次内支持按订购工作台筛选、导出订单； 14.实时获取中国银行远期汇率，订购、验收时，人民币和外币价格可换算。 15.支持催缺退改订； 16.支持订单行发订审核； 供应商预警 1.支持设置供应商预期交付时间，在机构参数设置预计交付周期后，按周期推算供应商单个批次的供全率、供准率、及时率； 2.达到预计交付日期当日，若供应商存在未到记录则输出预警文件，并向订购包创建人发送通知； 一次性接收 1.图书一次性接收支持订购验收、自采验收、受赠验收。 2.验收时支持检索查重。 3.支持总签、分签、不签多种验收方式。 4.订购验收支持直接追加订购记录； 5.订购验收、自采验收、受赠验收均支持新增元数据、使用已有元数据验收、检索中央元数据验收； 6.支持多卷册图书的验收处理； 7.支持一个订购记录分多批次验收； 8.支持多验、少验情况的处理； 9.支持批量取消验收； 10.支持批量更改数据的验收包； 11.支持快速验收； 12.财产号、条码号支持按工作台财产账参数自动分配。支持不自动分配财产账。 13.支持自动生成索书号； 14.支持设置馆藏地分配规则，验收时自动根据规则分配馆藏地。 15.支持编目验收，同时处理验收和编目； 16.支持对查重结果合并元数据、移除验收等操作； 财产帐管理 1.可根据工作台设置不同资源类型下的不同的财产账号段； 2.可为工作人员分配不同的财产号区间，区间可独有可连续； 3.支持财产号废号及缺号查询、管理； 4.财产号可配置保存时空号校验提醒； 导入批量验收 1.支持批量导入验收，导入时支持设置书刊状态及元数据状态； 2.索书号重复支持导入； 3.导入验收时支持预览MARC文件； 4.支持导入文件完成订购数据MARC和订购价格的更新； 5.批量导入验收支持查重设置； 导入更新订购待编记录 1.支持导入外部文件批量匹配、覆盖验收包、订购包原有订购状态及待编状态的MARC； 2.支持更新订购MARC的价格； 连续出版物： 连续出版物 导入及订购 1.支持期刊征订数据的导入； 2.支持规范征订数据的价格和出版频率。 3.支持批量发订、退订、续订； 4.支持直接编辑订购分配信息及MARC信息； 5.支持批查重，显示重复情况，支持关联订购，并自动继承往年的订购、签收和分配参数。 6.订购时支持期刊总签分签； 续订 1.支持复制订购批次续订，续订时，可选择复制的期刊类型以及是否保留原订购分配信息； 签收 1.支持直接编辑MARC信息以及签收信息； 2.支持继承去年签收参数生成签到卡片； 3.支持期刊卷期批量签收以及退签功能； 4.支持进入签收页面时自动定位到未签收单刊上； 5.可针对固定频率期刊，非固定频率期刊，特殊卷期期刊分别通过参数生成准确的卷期信息； 6.支持现刊分配条码自动单刊典藏； 7.支持预到日期和催缺日期的设置； 8.支持合订本装订参数的设定； 现刊催缺 1.可按照缺刊、所有缺刊、未签刊、断刊类型进行邮件催缺； 2.提供按照供应商、订购年度筛选检索功能； 排架号管理 1.可根据订购年度，分配地以及不同选项检索期刊； 2.可根据分类号，往年排架号，文件导入方式生成新一年排架号； 单刊典藏 1.可针对期刊卷期进行批量单刊典藏操作，已单刊典藏期刊可流通借还； 2.可批量修改单刊卷期信息； 3.支持自动生成单刊条码号，财产号； 资源管理： 资源管理 元数据支持范围 1.国际国内编目标准：支持CNMARC、USMARC、RDA、DC、DCTERMS等规范； 2.支持GBK、UNICODE、UTF-8字符集，实现多语种编目； 3.MARC模式和行列模式切换； 4.USMARC的关联数据展现，并且根据系统生成的链接可以跳转id.loc.gov网站查看对应的LinkedData； 5.BIBFRAME数据展示； 元数据基本编辑功能 1.提供字段基本的增加，修改和删除功能； 2.支持简单编目模式编辑，可以配置简单编目模板； 3.支持MARC审校功能，根据MARC规则自动提示错误； 4.支持元数据规范检测，支持查看帮助提示； 5.元数据规范检测不仅支持字段、子字段是否重复是否必备的校验，同时支持校验指示符和嵌套字段规则； 元数据扩展编辑功能 1.支持字段排序，字段复制、粘贴功能； 2.支持快捷键一键复制子字段并粘贴； 3.提供系统模板，同时支持自定义元数据模板功能，自定义模板可在机构内、机构间共享； 4.支持用元数据模板覆盖、补缺、添加全部字段到marc中； 5.支持多种自动生成字段的规则，用户可自由选择配置规则； 6.基于中央知识库，可实现规则共享区下载、本地应用； 7.实现cnmarc字段中简繁体互换，生成指定字段拼音； 8.支持MARC编辑常用快捷键，提高工作效率； 9.支持锁定元数据，锁定状态下无法编辑，防止老师误操作； 10.增加中图法分类名称提示，直接根据分类号展示对应的分类名称； 元数据上载 1.支持元数据上载，包括上载原编、上载馆藏和覆盖已有marc； 元数据获取 1.提供本地检索和联机检索，支持多索引组检索。其中联机检索支持多题名、多主题词的检索，同时可通过Z39.50广播查询下载，包括国图、CALIS等多数据来源检索； 2.支持转入套录数据，在套录库中按批次查看转入的套录元数据，并在编目页面可以检索套录数据； 3.支持直接打开外部文件，查看或编辑外部文件中的元数据； 4.支持复制网页上marc数据，包括美国国会图书馆、中国国家图书馆等多个中外文网站。获取MARC的过程可以设置原MARC保留字段，可以设定来源MARC过滤字段。 元数据检索与查重 1.支持查重、关联检索，支持元数据分屏查看、复制字段、合并、覆盖操作； 2.支持Z39和数据中心的元数据查询，进入下一条数据编辑的同时可自动检索Z39.50的数据；针对外部marc可以直接覆盖本馆marc数据； 3.支持按CALIS号、国会号等条件检索馆内和联机数据； 4.支持元数据的查重合并功能，进行元数据统一，形成纸电一体化管理； 5.支持对元数据进行批量查重、批量合并功能，且批量合并时可自定义保留字段； 6.支持设置默认查重条件；支持多种条件的查重，包括正题名、题名组、标准号等，并支持多种查重条件的自由组合。更支持多题名、多主题词的检索。查重范围可仅限本馆或全部成员馆； 7.支持高级检索，可多条件组合（与、或）检索； 索书号处理 1.通过著者号、卡特号、种次号、四角号码四种方式自动生成索书号，支持复分号的自动生成； 2.支持种次号、著者号的查询，可使用索书号缺号； 3.实现种次号库的维护。同时支持已生成种次号的重组； 4.支持西文卡特号表维护； 5.支持自定义四角号码生成规则； 6.支持索书号管理常用快捷键，提供工作效率； 7.支持用户自定义复分号初始值； 8.自动生成种次号时，根据用户需求，既支持优先使用缺号，又支持优先使用最大号。 复本处理 1.同时支持纸质、电子、数字多资源的馆藏管理； 2.完善的馆藏信息，包括物理馆藏、验收记录、附件、现刊记录等模块的展示； 3.支持图片、文档、音频、视频等多种数字资源管理，支持资源本地或远程存储（数字馆藏）、收割数字资源元数据（OAI-PM）； 4.数字资源支持资源的预览； 5.电子复本根据资源类型分数据库的资源清单和独立访问； 6.支持在编目页面直接将现刊装订成合订本； 7.支持复本变更marc链接功能； 8.支持附件的管理，附件与纸本馆藏一一关联，附件馆藏地、年代等信息随纸本馆藏变化而变化； 参数配置 1.支持独立分馆和直属分馆，财产账、种次号表可以独立也可以继承； 2.可根据工作台的分配规则或个人继承参数等规则生成复本，支持直接回溯添加复本； 3.支持数值比对和定长比对的条码号或财产号的缺号查询； 4.支持主题词库的维护。 本机构资源 1.纸质、电子、数字三种资源元数据进行统一管理，同时支持纸质、电子、数字多资源的馆藏管理； 2.平台拥有中央知识库做支撑，能够实现本馆元数据与中央知识库的挂接； 3.支持查看期刊对应的篇级数据信息，同时显示该目录下的文章信息，包含篇名、责任者、页码和对应的URL等信息； 4.支持手动上传目录文件。 MARC批处理 1.支持对本机构资源全部资源进行检索、筛选后，加入个人工作区，或直接进行MARC批处理操作； 2.支持MARC批量新增字段、修改子字段、删除字段、删除子字段等； 个人工作区 1.支持设置个人工作区，支持多种方式添加工作区数据：上传MARC文件创建个人工作区、按检索检索数据加入工作区、按检索规则加入个人工作区； 2.支持批量查找本馆无财产订购记录相关的元数据加入工作区，进行本馆冗余元数据处理。 资源典藏： 资源典藏 书标打印 1.提供小程序、网页版两种书标打印功能，可补打书标。根据规则限定、单种/册扫描添加及批量添加方式获取提取书标列表。 2.支持网页版书标打印在线调整书标打印格式、预览打印效果。 馆藏清单 1.支持统计馆藏记录清单 2.支持按复本数查询具体馆藏信息 3.支持打印和导出 馆藏调拨 1.支持按馆藏地、当前地方式批量调拨； 2.支持导入外部文件批量调拨； 3.支持扫码单册加入调拨包； 4.支持调拨时变更财产归属地，变更流通政策及借阅属性； 馆藏清查 1.支持导入外部清查文件； 2.通过清查后对比，得到重复馆藏列表； 3.支持导出清单； 单册处理 1.对单册图书扫码，进行报废、赠送、交换、丢失、送修、回验、上架处理； 2.可更改单册图书的馆藏地、当前地、借阅属性、流通政策等信息。 3.可通过移动端处理； 批量处理当前地 1.支持按照馆藏地、当前地、经手人、还书日期检索查询； 2.支持按照馆藏地恢复当前地 3.支持批量处理馆藏地和当前地； 4.支持历史处理记录的查询； 馆藏管理 1.支持图书的排架管理。 2.支持批量分配排架号、修改排架号。 3.支持对排架号进行统计。 4.可用导入文件方式批量生成排架号； 5.可查看排架号处理详情； 6.可在处理过程中修改馆藏地和借阅属性； 7.可按照条码顺序号方式管理排架号； 8.可筛选排架号浏览图书； 达标考核报表 1.支持统计本馆馆情考核信息，包含文献总量、有效读者数量、有效读者平均册数、馆藏增册数、生均增册数、总借阅量、借阅册次、人均借阅量、文献流通率、文献利用率； 更换条码 1. 支持条码号更换； 2.支持更换条码同时更换馆藏地和书刊状态； 3.更换时，支持新条码号自动顺次增加； 4.支持更换记录的打印导出； 读者服务： 读者服务 读者管理 1.提供读者新增、修改、删除功能；读者具备多种有效证件模式：借阅证、辅助证； 2.提供读者批量注销，注销恢复，停借，停借恢复，挂失，解挂，冻结，冻结恢复功能； 3.支持读者属性规范化，批量规范单位、部门、职位等信息；提供读者批量密码重置功能； 4.可根据多种条件检索导出读者；可导出读者的借阅、违章、罚款信息； 5.统一的行为和费用管理，可对超期、遗失等行为进行处理，可选择停借、罚款等组合处理方式； 6.提供参数化的读者数据导入配置，导入项目可以从文件内取也可以统一设置； 7.提供读者照片批量导入功能，支持多种匹配方式； 8.提供读者批量导入功能，可通过字段映射的方式进行导入； 9.可根据多种条件检索导出读者；可导出读者的借阅、违章、罚款信息； 10.支持批量打印读者证，可设置读者证大小、正反面内容等； 11.支持每学年，年级自动升级；毕业后读者证件自动冻结等； 流通管理 1.提供借书，还书功能，借还图书后显示图书所在地； 2.提供遗失赔偿功能，遗失赔偿页面显示书目详细信息，可进行赔书，赔款，并支持遗失预处理功能； 3.提供违章处理，可自定义违章内容； 4.提供超期罚款以及超期免罚功能； 5.提供费用管理功能，支持收取读者手续费、押金，预付款费用； 6.可使用积分对超期罚款及其他自定义行为进行抵扣； 7.所有账目类型均支持打印收款单据； 8.支持智能借还、人脸识别借还； 9.提供读者签到、图书登记、读者图书登记、现刊登记功能；支持整班登记； 请求管理 1.提供图书预约功能，支持本地和跨馆预约； 2.提供图书委托功能，支持本地和跨馆委托； 3.提供跨校区预约，委托的物流管理，图书的状态会随着物流变化而变化，保证读者的精确获取图书物流信息； 4.提供新书和还书上架的物流管理，图书所在地以及状态会随物流变化而变化，保证读者在统一检索系统查询到的图书状态的准确； 5.图书到书后，管理员可通过系统向读者发送到书提醒短信/邮件/学习通； 6.读者多次到书未取，可进行违约处罚； 高级工具 - 支持读者积分管理，可自定义读者积分类型。读者可通过不同累计积分途径，使用积分抵扣罚款； 2.系统可自动增删积分，也可以手动增删积分； 3.支持发布积分公告功能； 4.支持离线流通、临时延期； 5.支持对即将到期/已过期的图书进行催还； 6.可根据多种条件检索要延期的读者； 7.可多选要延期的馆藏地； 8.可自定义临时延期起始、截止、目标日期； 流通业务参数 1.可自定义多种读者属性，学院，系别，专业，年级，班级，类型； 2.可灵活自定义借阅规则，规则组合； 3.可自定义积分类型，积分项目，积分兑换； 4.可自定义违章，罚款，赔偿，费用参数； 统计报表： 统计分析 区域统计 - 提供各学校的图书馆藏统计、流通借还统计、读者数量统计等； 2.提供各学校包含各馆藏地书刊状态统计、生均借阅册数统计、图书流通率统计、馆藏增长量统计等； 资源保障 3. 提供馆藏数据统计（纸质、电子），包含：纸质馆藏（分布、分类、增长）统计，列表页面支持打印预览及导出； 资源利用 1.提供综合借还、文献分类借还、人均借阅量、文献分类阅览、读者请求分类、文献借还周转率、文献借还利用率、文献借阅率、文献外借周期、文献热门排行、总分馆借阅、OPAC热门检索词、OPAC导航使用等统计，列表页面支持打印预览及导出； 读者服务 1.提供读者服务相关统计，包含读者借还、读者借阅量、读者借阅次数、读者借还趋势、超期罚款、遗失赔偿、借阅出版社等统计；列表页面支持打印预览及导出； 运行日志 1.提供流通日志、账目收支、工作人员日志、工作量（工作台、工作人员、工作类型）相关统计； 参数配置 1.提供个人统计中心，支持将统计及条件保存为模板至个人统计中心； 2.提供分类模板配置，支持设置每个分类的馆藏标准比例； 统一检索： 统一检索配置 - 资源发布：支持自定义统一检索栏目菜单、首页展示内容、背景、logo、主题色等，支持配置展示的资料类型、资源状态、展示字段等； 2.支持外部资源接入，支持发布问卷调查等信息； 检索 - 提供关键词检索，检索首页展示近X天内的热门资源库、最新资源库、热门借阅、上架新书等。 2.具备基本检索功能的同时，支持高级检索，同时检索结果页可二次检索。 3.对图书、期刊、论文均提供评分、评论、收藏、分享、引用功能，对检索条件提供订阅功能，即将检索条件进行记录保留。 4.关键词检索所有整合的文献资源，包括并不限于本馆纸本资源、电子资源、数字资产等，将所有检索结果按资源的相关度显示出来。 5.提供纸质资源，电子资源，数字资源的整合检索，同一个元数据能同时展示元数据下对应的纸质馆藏和电子馆藏以及数字资源。纸本可直接查看详细信息，电子可链接到全文或者数据库。 6.多种检索来源，包括馆藏资源、超星发现、百度学术、维普、CNKI和万方期刊。 7.结果根据匹配度，相关度，出版年，图书热度多个维度综合排序 8.资源检索详情页可通过扫二维码查看书目详细信息，提供当当、豆瓣等快捷链接。 9.可通过中央知识库展示图书封面，读者和图书简介，摘要和目次； 10.图形化展示借阅趋势、借阅关系，将每种书刊的借阅量自动转化为曲线图。 11.支持在线填写问卷调查（电子资源库试用调查问卷及一般调查问卷）。 - 检索结果相关信息推荐 - 可对资源进行评分； 2.可对资源发表书评； 3.可生成多种引文格式，可导出； 4.可收藏资源； 5.可分享资源； 6.可进行文献传递 7.提供基于智能化的相关书的推荐； - 热门推荐 - 可查看馆内热门借阅、热门收藏、热门浏览、高分图书等列表 2.按借阅比或借阅次数、收藏人数、浏览人数、评价人数和总体评价等倒序展示一段时间内借阅的图书列表； 3.提供按照学科、图书馆、资料类型，统计时间多种筛选条件； - 新书通报 - 自动根据入藏时间和其他设定条件生成新书内容； 2.支持学科分类，中图法分类展示； 3.提供按限制时间、资料类型、图书馆进行筛选； 期刊导航 1.可根据学科分类进行导航； 2.可根据首字母导航； 3.可根据SCIE，SCI，SSCI，A&HCI，SCOPUS，EI，CSSCI，CSCD，北大中文核心期刊，中国科技核心期刊目录等核心收录指标进行导航； - 读者荐购 - 可荐购图书、期刊和数据库； 2.可根据征订数据荐购，按照学科筛选荐购；可查看大家正在荐购的内容追加荐购；可自由荐购； 3.针对读者自由荐购提供基本的检索及查重； 我的订阅 1.可订阅自定义关键词； - 我的借阅 1.可查看借阅历史及当前借阅书籍； 2.借书超期及借书即将到期提醒； 3.支持单本续借和批量续借； 行为记录 1.可查看自己已处理和未处理的行为； 2.处理行为及新增行为提醒； 3.支持针对未处理行为在线缴费； 我的地址 1.支持维护我的地址； 预约委托 1.可针对书目进行预约和委托操作； 2.可选择本校区或者其他校区的取书地； 3.可查看所有发起成功的预约委托请求； 4.可查看预约委托到书请求； 我的收藏 1.读者可创建并分享自己建立的书单； 2.读者可在检索结果页面将内容添加至书单； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | RFID图书标签 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 3.产品规格：50*50mm； 4.天线规格：45*45cm； 5.频率：13.56MHZ。 6.内存容量：≥1024 bits； 7.有效使用寿命：≥10 年； 8.有效使用次数：≥10万次。 功能描述： 1.非接触式地读取和写入； 2.具有很好的防冲突性能； 3.采用防冲突的运算法则； 4.具有多标签识别功能； | 60000 | 枚 |  |  | 数量为学校藏书量决定 |  |
| 3 | RFID层架标签 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.支持协议符：ISO15693和ISO18000-标准； 3.内存容量：≥1024 bits； 4.有效使用寿命：≥10 年； 5.有效使用次数：≥10万次 6.产品尺寸: 85.5*22mm； 7.天线尺寸：52*15mm； 8.材质：滴塑封装，包装：150张/盒, 10盒/箱(或由客户指定) 功能描述： 1.非接触式地读取和写入； 2.具有很好的防冲突性能； 3.采用防冲突的运算法则，具有多标签识别功能； | 500 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | RFID标签数据加工 （图书标签） | 1.将图书专用标签数据加工转换并准确安装在图书馆的馆藏图书内， 2.按照规范要求，为每一本需要进行处理的图书粘贴RFID标签， 3.严格按中图法分类上架及定位。对粘贴了RFID标签的图书进行数据转换。 4.确保标签粘贴有效，并且不能对图书造成任何损坏，否则应为造成的损失向招标人提供赔偿。 5.图书资料的数据转换有效无误，同时满足用户合理提出的RFID标签中数据存储的格式与内容的要求。将馆藏图书进行编目数据著录、MAC数据录入、贴条码、书标、书标保护膜，依据《中国机读目录格式》和《普通图书著录规则》的要求著录图书，图书分类引用《中国图书馆图书分类法》 (第五版）。中文图书主题标引用《中国分类主题词表》和《汉语主题词表》（增订本）。 6.图书数据加工录入到图书管理系统中 | 60000 | 张/次 |  |  | 数量为学校藏书量决定 |  |
| 5 | 标签数据加工 （层架标） | 图书层架标签粘贴及数据转换加工 | 500 | 个/次 |  |  |  |  |
| 6 | 自助借还书机系统 | 功能参数 一、自助借还系统 1.多种登录方式：支持账号登录、刷卡登录、扫码登录、人脸识别，可后台选择登录方式； 2.人脸识别：支持读者绑定人脸信息，可以实现读者无卡登录、借书；支持读者删除已绑定的人脸信息；登录、注册时提供活体检测，验证用户是否为本人真实活体操作；支持管理员在设备后台上传、查看读者的人脸信息； 3.自助借还：具备对图书标签防盗位进行复位或置位的功能，可以一次借还多本书刊； 4.自助办证：支持注册电子读者证，后台可以选择是否开启以及读者证类型； 5.个人中心/续借：支持读者查询个人信息，也可续借图书； 6.信息展示：支持显示单位logo、轮播图，并能够显示时间日期和设备的今日借还数量； 7.图书查询：支持配置单位的图书查询页面，方便读者查询图书； 8.电子书：支持配置电子书模块，点击后能够进入电子资源借阅系统，实现在线阅读、扫码下载等功能。 9.图书借阅排行：支持显示自助借还设备上的图书借阅排行榜，包括排名、书名和借阅次数； 10.首页配置：支持后台配置首页的全部内容，包括logo、轮播图、通知公告、应用模块等；模块顺序可自定义，并能够配置系统应用、网页以及第三方APP等类型。 11.待机图：支持配置待机图和等待时长，在设备长时间无操作后显示待机图； 12.设备设置：支持后台设置图书标签、读者证解析等内容。 13.凭条打印：支持打印借书、还书、办证凭条，并支持后台设置凭条要显示哪些字段，比如设备位置、读者姓名、读者账号等； 14.查看设备信息：支持查看设备的机器码、Mac地址、版本号等信息； 15. 读者隐私保护：具有保护读者隐私功能，启用后可隐藏读者部分信息。 16. 断网重连：设备断网时会主动重连，连上后恢复正常状态； 17. 设备具备定时开关机、上电自启等功能。 二、电子资源借阅系统 1. 借还机内置3000种正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。 2. 内置期刊资源，期刊种类不少于200种，每月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。 3. 图书分类支持定制：可根据用户的需求定制一个图书分类，推荐相关的电子图书到借阅机中展示。定制的图书也可以通过扫描二维码的方式下载至手机客户端中离线阅读。 4.配套新书推荐栏目，每周更新，每周推送不低于25本。（每周新书推送，结合实事、节假日等针对不同主题，精选图书。） 5.支持配置“扫码看书，百城共读”图书阅读模块。此模块与中国图书馆学会阅读推广委员及其他阅读机构共同开展“扫码看书，百城共读”数字阅读推广活动保持一致。每期推送9本精品图书，图书更新与中国图书馆学会阅读推广委员官方图书推送保持一致。专家选书——成立书目推荐专家小组，每期组织8-10名专家挑选电子书目，兼顾权威性、新颖性和畅销度，内容涉及经管、时政、历史、文学、亲子育儿等不同类别，满足不同人群爱好需求。 6.借阅机终端系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足图书馆的通知要求。 7.提供不少于5种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。 8.配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能。 9.手机客户端可保留相关阅读记录。 10.手机客户端提供适合智能手机阅读的EPUB格式热门图书。图书支持全文下载，并保存在手机中。 11.手机客户端提供不少于2万集的适合智能手机使用的学术视频。 12.手机客户端提供有声读物资源，支持在线听书。 技术 参数 1.整机外观尺寸（mm）：1610*650*500； 2.设备质量：≥65KG； 3.工作频率：13.56MHz； 4.供电要求：AC220V，50Hz； 5.屏幕尺寸：31.5寸，分辨率1920*1080，十点电容触摸；、 6.设备材质：整机采用冷轧钢板材质，表面钢化玻璃圆角处理，符合人体工程学设计； 7.主机配置：Android 7.1 及以上操作系统，RK3399 6核处理器，运行内存4G，系统存储32GB EMMC； 8.读者证读卡器：支持 ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica标准 ； 9.图书读写器：内置中功率读写器一体机，支持ISO/IEC 15693 和18000-3M1 标准； 10. 摄像头：设备内置高清摄像头，可以实现人脸识别认证，方便读者刷脸登录、借阅； 11. 扫码器：设备内置扫码器，支持二维码、条形码扫描； 12. 联网方式：有线、wifi；、 13.设备外观：菱形支架设计，支撑牢固，简洁时尚；前置炫彩Led灯带，有效提示设备运行状态，科技感十足； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 一体化馆员工作站 | 功能参数 1．支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，支持图书馆流通资料的相关信息快速写入标签； ★2．多种工作模式：馆员管理模式、读者自助模式两种工作模式； ★3．图书标签管理：包含图书标签转化、图书标签读取、图书标签防盗、已转图书列表等功能； ★4．图书标签转化：可按照ISO28560规范将图书条形码绑定并写入RFID标签内，同时支持将图书信息上传后台，支持操作记录的删除或导出的功能；支持离线转化或者在线转化两种工作模式； 5．图书标签读取：针对已进行标签转化的图书，可自动读取标签信息，可用来核对标签转换是否正常；支持ISO28560规范； 6．图书标签防盗：自动读取图书RFID借还标志位(EAS)状态和AFI状态，支持批量修改RFID标签防盗信息的开启和关闭； 7．图书列表：可查询已转化标签的图书列表、删除选定图书标签，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“RFID”、“题名”、“ISBN”等字段进行查找；支持将查询结果导出excel表格； 8．读者证管理：包括读者证激活和读者证列表功能； 9．读者证激活：可将读者基本信息写入读者证内，完成读者证激活操作，激活后的读者证可通过刷卡形式在自助设备上进行借还操作； 10．读者证列表：可获取已经激活的读者证列表、查看读者证对应的读者基本信息，可批量删除或导出读者证信息； 11．借还管理：支持手工借书、手工还书； 12．手工借书：支持刷卡或者扫读者证条码两种方式识别读者信息，可显示读者在借图书列表信息，包括图书借阅日期和应还日期；支持对多本图书进行批量借书操作；借书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。 13．手工还书：支持对多本图书进行批量借书操作；还书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。 14．层架标管理：支持层架标转化和已转化层架标列表功能； 15．层架标转化：支持层架标的创建和上传后台，层架标名称支持自定义命名；可删除或者导出操作记录； 16．层架标列表：可查询创建的层架标列表信息，支持多字段查询，可批量删除和导出层架标信息； 17．系统设置：包括系统参数配置、SIP2接口测试、版本信息、语言选择、最小化和退出系统功能； 18．系统配置：可列出工作站设备当前工作模式下各种参数信息； 19．SIP2接口测试：可对SIP2接口进行测试，方便借还过程中出现问题的排查；包括SIP2链接测试、读者查询、图书查询、借书、还书等功能； 20．版本信息：可列出当前工作站客户端软件版本号和对应设备硬件相关信息；支持客户端升级包下载，方便客户端升级； 21．语言选择：支持工作站软件客户端界面中、英文切换； 22．最小化：支持当前工作站客户端软件最小化到任务栏，最小化后可切换到其他应用，方便管理员进行其他操作； 23．读者自助模式：包括登录/借书、自助还书功能，无需管理员帮助，读者可自助进行借书和还书操作，自助模式每个界面都有倒计时功能； 24．登录/借书：支持读者使用图书馆证号密码、刷卡、人脸识别（需配套摄像头硬件）等多种方式登录，登录后可查询读者个人信息和在借图书清单； 25．自助借还书时支持多本图书批量借还； 26．读者自助模式具有安全保护功能，可防止用户非法退出客户端；管理员可通过合法方式退出客户端软件。 技术 参数 1．整机尺寸（mm）：523.5*426.2*450.2 2．设备质量：约15KG(净重) 3．屏幕尺寸：21.5寸电容触摸屏 4．外壳材料：铝型材+钣金 5．供电要求：AC 100V-240V，50/60Hz 6．整机功率：<40W 7．操作系统：windows 10 8．主机配置：内存8G，存储256G（SSD），CPU为 I5 6200U 9．工作频率：13.56MHz 10．读写距离：≥30CM 11．射频功率：≥1.5W 12．图书读写器：内置中功率读写器一体机，支持ISO/IEC 15693 和18000-3M1 标准 13．读者证读写器：支持 ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica 等协议 14．摄像头：800W 定焦笔记本摄像头 15．扫描仪：CMOS条码识读引擎(USB) 16．标签转换：支持将图书条码转换成RFID标签数据 17．标签改写：支持改写RFID标签数据（如：EAS/AFI） 18．标签参数配置：可对标签所需参数进行自定义配置 19．通信接口：USB 2.0*2 20．网络：有线网络、WIFI | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | RFID安全门 | 功能参数 1.支持多种报警检测模式：EAS.AFI.EAS+AFI.AFI+DSFID。 2.非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 3.对图书馆内的印刷品.视听出版物.CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 4.设备系统需具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 5.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 6、安全门必须配备4.3寸液晶全彩显示屏，显示屏可以显示人流量数据.日期.时间等信息； 7.多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能。 8.具备流量计数功能， 可统计人流量信息，方便汇总分析，数据可重置。 9.系统设备需通过简单的硬件转换即可升级，紧跟最新技术发展。 10.人员流量统计：支持对进出读者人次的双向统计，进.出读者人次计数正确。 11.UID卡号读取.两路联动输出.支持环境电磁干扰检测功能.射频输出功率可调。 12.要求双蜂鸣器输出，实现区分不同事件。 13.每片主门须具备独立的配置模块，同一通道的两片门可选择主.辅门。 14.系统须具有故障报警提示功能。 15.产品须标配遥控器，无须打开设备箱门，即可调节音量大小和切换读者流量显示。 16.要求最多可支持10片门并排使用，主门有四个扩展口（可接智能门禁，智能监控等设备实现联动）。 技术 参数 1.支持的工作频率13.56Mhz； 2.支持多种防盗报警条件：EAS.AFI.DSFID.EAS+AFI； 3.通道宽度可选90cm或120CM； 4.输出功率调整：1-8W可调； 5.通信接口：以太网口RJ45（TCP/IP）.RS232； 6.内置声光报警提示功能；音量可调； 7.良好的防冲撞机制，支持多标签识读； 8.集成三维全向感应技术； 9.集成红外传感器切割分析，实现人流量统计； 10.支持噪声检测（环境电磁干扰检测）； 11.支持五路继电器联动输出； 12.支持4.3寸显示屏显示人流量信息及设备状态； 13.工作温度：-20℃～+60℃； 14.存贮温度：-30℃～+80℃； 15.存贮湿度：10%~90%(无凝露)； 16.单片功耗：额定20W，最大30W； 17.工作电压：AC100～240V/50～60Hz； 18.体积：1686*635*120mm； | 2 | 片 |  |  | 根据图书馆门宽度计算 |  |
| 9 | 升降式移动还书箱 | 功能 参数 采用工学、力学原理设计，结构稳定可适合不同环境，容量大，内部采用升降结构,根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少书籍破损。 功能要求： 1.材质工艺：型材+板材+丝印+纤维。 2.造型新颖、外观美观大方，可以很方便地融合到图书馆的家具设施和图书馆设备环境中。 3.结构稳定，4个轮子皆为万向轮，方便载重推动和转向。 4.层板自带承重进深设计，层板表面采用固制木板或高密度板。 5.还书箱为自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换。 6.车轮：带刹车耐磨超静音轮。 7.每个车轮承重超过100kg 8.滑轮可锁死，防止无意推动。 整体设计不易攀爬，防止倾倒。 技术 参数 规格参数要求： 1.外形尺寸：长700mm,宽600mm,高800mm 2.设备质量：约50Kg 3.容量：≥150册 4.承重:≥200KG | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 数字图书借阅机系统 | 一、硬件要求 整机一体设计，无棱角防磕碰设计，电源及设备接口内置，提供安全锁，关机自动断电设计，正面4mm厚防爆级钢化玻璃保护机器。屏幕尺寸:≥43寸；物理刚化莫氏7级防爆，屏体分辨率:1920×1080；红外识别；支持真6点触摸；响应时间：<5ms；CPU:四核 2G；内存：2G；操作系统：Android；支持定时开关机，支持按日、按周设置定时开关机时间，设备自带滚轮，方便移动设备；同时滚轮带锁死功能。 二、系统要求 1、系统采用主流安卓系统。必须具备手机客户端应用，通过手机客户端可以直接扫描借阅机上的图书二维码下载图书到手机等终端中阅读。 2、支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。 3、提供直接在线阅读图书全文；也可根据读者喜好选择下载客户端通过二维码扫描阅读。软件需同时支持ios、android系统。 4、图书分类支持定制：用户可根据需求自行推荐相关电子书。通过后台上传至借阅机中使用。 5、根据使用者不同，提供信息动态、图书阅读、期刊杂志、特色专题、科普视频、名师讲坛、动画绘本等多层级的学习应用模块，可按需定制删减。 6、借阅机系统软件支持自动升级功能，设备联网后，可自动下载升级包，实现无人值守的自动升级功能。 7、强大的后台管理系统能与所有自助借阅终端机进行信息传递，实时监控全部自助借阅机的运行情况，实现数据分析和统计，统计图书下载量和阅读量，分析平均每台机器的下载量和阅读量，图表查看数据变化。管理者可以查看学校下载量和阅读量排行榜。 三、资源要求 1、提供不少于3500种适合初中的EPUB、PDF等格式正版数字图书，分别针对学生、家长、老师三个身份设定了不同的图书分类方式，能更精准的引导阅读；并且图书每月更新不少于150种。 2、提供不少于300种期刊模块，支持在线阅读和扫描二维码下载阅读。 3、提供不少于200集的原版国外引进的Discovery Education科普视频； 4、提供不少于400集名师讲坛视频资源，内容包括历史传记类、中国国学类、公共礼仪类、职场礼仪类等类别的视频资源。 5、提供不少于100门选修课程，包含：民歌鉴赏、口才艺术与社交礼仪、辩论修养、有效沟通技巧、情绪管理、道德之行、法治思维、青春信仰、青少年心理健康、国防军事教育（中国国防）、高中生生涯规划等课程。 6、提供党建资源，内容包括党内法规制度、党员基础知识、党章学习和党建专题片四大模块，满足日常党员学习使用。 7、提供专题阅读模块，可根据用户需要配置专题类图书，比如“国学类”、“艺术类”、“安全类”等。 8、移动端内需提供300份以上适合移动阅读的报纸资源，并且实现报纸的当日更新。 9、移动端内需提供5000集以上的有声读物。 四、个性化要求 1、数字图书借阅机系统终端设备支持定制显示单位名称、logo、待机画面、首页背景图，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。可设置待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足用户的使用要求。 2、提供不少于5种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。 3、提供校园文化展示功能，可通过文字、图片等多媒体方式，全访问展示校园风采； 4、具备自定义发布信息管理及后台。 5、首页各APP可通过后台维护自定义更改，满足用户个性化需求，首页各APP排列顺序和位置可调整。 五、后台及配套移动端服务要求 1、通过移动客户端可提供适合智能手机、平板阅读的EPUB、PDF等多种格式图书。所有图书支持在线全文阅读，也支持全文下载并保存在移动设备中，下载的资源可离线观看。 2、强大的后台管理系统能与所有自助借阅终端机进行信息传递，后台可查看每台机器的每个月资源更新状态。 后台可实现数据分析和统计，统计图书下载量和阅读量，分析平均每台机器的下载量和阅读量，图表查看数据变化。管理者可以查看学校下载量和阅读量排行榜。 3、系统对联网的终端设置支持远程关机、重启、音量调节等操作，便于用户维护设备。 4、具备用户管理后台。 5、提供IOS和android主流移动操作系统客户端，提供条码扫描、订阅等功能，设计要符合用户的操作习惯。 6、配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能，并可通过主流的社交软件进行分享。 7、手机端支持应用添加，可根据用户需求，添加相关模块，满足不同需求。 8、数字图书借阅机系统终端设备中所有图书借阅资源都可在手机端下载，阅读。 9、可保留相关阅读记录。 10、提供不少于1万集的适合智能手机使用的学术视频。 11、后台支持模块扩展功能，可根据用户需要随时增加阅读终端上的模块； 12、支持为用户个性化定制功能模块服务。 13、移动端要求包含分类阅读、书单推荐、群文阅读、导读测评、专题阅读、英文阅读、新教育校本阅读等栏目，为用户提供更丰富的阅读应用； 14、移动端支持多种互动社交功能，如：小组、群聊、笔记、自建专题和课程、分享等功能，支持家校互动、师生互动、生生互动等功能； 15、移动端支持产品使用培训的记录功能，可将培训过程通过平台记录并保存下来，形成培训课程包。 六、其他要求 1、提供学校应用指导服务：根据学校需求提供产品在学校层面上关于阅读相关的应用指导，包含：阅读学习指导、专家指导等服务。 2、提供阅读活动指导服务：根据用户需求提供大型阅读活动指导服务，制订活动方案，包含：阅读专家、活动页面设计等服务，让阅读活动常态化进行。 3、提供阅读指导师培训服务：根据用户需求定期提供阅读指导师培训服务。 4、承担与原作品版权有关的全部法律义务与责任。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 朗读亭 | 技术参数 （一）整体硬件 1）朗读亭框体：尺寸：亭身长（L）≥1.430X 宽（W）≥1.430 X 高（H）≥2.80 [m] ，占地面积≥2.05㎡，整体钢制结构； 2）电容麦克风：频率响应：30HZ-20KHZ，等效噪声级: ≤22dB A (IEC 581-5)； 3）专业监听耳麦：有线头戴护耳式耳机，灵敏度: ≥96dB/mW, 阻抗: ≥40 Ω； 4）触摸点播系统：触摸屏≥21.5寸，分辨率≥1920*1080； 5）影像字幕显示屏：主显示器≥32寸，分辨率≥1920*1080； 6）复古座椅:定制钢木座椅，带靠背； 7）小吧台：定制小吧台，高密度板材质； 8）监控摄像设备：≥128G内存卡，焦距：≥2.8mm； 9）排气扇：静音运行，净化室内空气，风量≥198m3/h； 10）控制主板 CPU：RK3288 GPU:Mali-T760 架构:4×ARM Cortex-A17 核心:≥4 频率:408.0～1608.0MHz 工艺:28nm 操作系统:Android 5.1 网络支持:有线/无线 运行内存:≥2G 内部储存:≥8G 视频输出:支持 HDMI/VGA 视频格式:MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4等 音频格式:MP3，WMA，APE，Flac,DTS/AC3 等 图片格式:BMP、JPEG、PNG、GIF 等 （二）朗读亭APP软件功能 1.登陆方式，支持4种登陆方式①微信登陆 ②刷卡登陆 ③学号登陆，④学习通登录。 2.搜索功能： ①支持按素材名称、作者名称，拼音首字母方式进行搜索。 ②支持按素材名称、作者名称关键字首字母进行模糊搜索。 3.个人素材管理：支持用户自定义上传素材；支持用户管理个人上传的全部素材。 4.素材纠错功能：用户可朗读程序内将有错误素材截图圈写后提交上传。 5.素材推荐：系统基于朗读量、点赞量和时间范围多维度进行大数据分析运算，结合智能算法模型，计算得出最受用户喜爱的文章，并按照排序推动给用户。 6.配乐朗读：用户可选择朗读的文章，选择适合的配乐进行配乐朗读。 7.电影配音：提供电影原声观看，开始配音后消除人声保留背景声音，达到声临其境效果。 8.绘本配音：用户可根据绘本内容进行配音表演，绘本支持手动翻页，支持图片全屏模式。 9.推荐配乐：根据素材类型、风格，结合大数据算法智能化精准匹配推荐背景音乐。 10.快速朗读：支持2种快速朗读方式：①随机朗读，支持一键开始朗读 ②自由朗读，支持用户自带课本朗读。 11.作品打分：读者朗读完成后系统会对作品生成评分，评分维度需包含：①完整度 ②准确度 ③流利度 ④声调分 ⑤发音分（不显示各维度得分） 12.作品管理:支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①保存草稿箱 ②发布作品 ③参加主题比赛④删除作品⑤扫描作品的二维码，直接分享； 13.试听他人：用户朗读前可试听该素材全国所有用户朗读的版本，包含名家示范。 14.作品互动：用户在试听他人作品时，可对作品进行点赞、读同首操作。 15.保存及分享：用户录制作品后（包含音频、视频、绘本、配音作品），该作品自动保存至个人中心（移动端h5、学习通app、后台3端同步保存）。 16.个人中心： ①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品） 草稿箱作品管理：支持重读、提交作品参赛、发布作品、删除作品 已发布作品管理：支持重读、提交作品参赛、删除作品 参赛作品管理：支持跳转到活动详情、删除作品 ②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果。 ③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数。 17.排行榜：支持①全国作品榜 ②本地作品榜（本机构近30天全部作品）显示排名及播放量情况。 18．测评功能需包含如下功能点： ①支持普通话测评和英语测评。 ②普通话测评报告评价维度包括：准确度、流利度、完整度、声调、发音。 ③需支持单句测评；支持300秒全篇不间断测评。 ④普通话测评：字词模式、篇章模式、考试模式。 ⑤经验成长等级：小学生、秀才、举人、探花、榜眼、状元。 ⑥在个人中心，可查看历史测评纪录，及测评成绩。 ⑦在移动端可以进行绑定朗读卡，试收听该朗读卡作者测评作品，以及查看测评得分。 19.普通话考试模拟功能： ①严格参照普通话考试流程和标准设定 ②支持单音节词、多音节、篇章模式 ③测试完成显示得分并生成报告，从题中随机抽选题目进行组题，考试内容不重复，普通话测评字库不少于40000、词库不少于100000。 20.唱歌功能 ①支持唱歌与朗读一键切换 ②需保证所有歌曲版权链完整。 ③非VIP用户每天可免费唱5首 ④VIP每天不限唱歌次数 21.音量调节：全部音量大小一键调节，麦克风、耳机音量大小单独调节。 22.音频设置：管理员可调整麦克风、耳机的输出音量单位值、最小值和最大值。 23.故障申报：用户选择故障类型上报后，系统可收到故障信息。 24.FAQ（常见问题及解答）：后台可编辑常见问题及对应的解答，支持实时更换展示内容。 25.系统操作语言切换功能：要求支持全部6种及以上通用操作语言一键切换，可满足不同民族、国籍的使用需求，需包含中文、英文、蒙古语、朝鲜族语、俄语、藏语等，支持用户在朗读亭切换语言类型； 26.活动模块：①终端活动轮播展示 ②活动介绍 ③全国排行榜 ④本机构排行榜 ⑤支持活动作品后台导出 ⑥支持试听、投票功能⑦后台可指定参赛的素材类型 27.文章背诵考核功能： ①文章内容：根据语文教学大纲要求，包含小学、初中、高中所需全部背诵文章（必背文章） ②背诵时上屏会自动屏蔽字幕，待学生背诵该句之后才会显示出来 ③背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数 ④背诵排行榜：根据机构用户的背诵得分进行排名，在排行榜能试听其他用户的背诵音频 ⑤在个人中心：在背诵记录，可查看所有的背诵记录，查看背诵报告，查看得分、再次背诵等功能。 28.最新作品：app端实时滚动显示全国朗读亭用户实时发布的作品。 29.音频算法：基于朗读亭录制的海量音频数据（不少于1000万个作品）分析，对朗读作品进行优化，实现降噪及人声美化，提升音频作品质量，且根据需要，随时选择开/关此功能。 30.防退出功能：出于安全考虑，朗读程序进行系统级开发，程序设置了防退出（非管理员）到桌面功能，解决了用户下载游戏，观看直播的隐患。 31.离线配乐朗读：断网状态下，用户仍可选择素材和配乐朗读。 32.离线配音：断网状态下，用户仍可选择视频或绘本素材进行配音演绎。 33.离线口语测评（中文、英文）：断网状态下，用户仍可进行英语和普通话的口语测评，测评完成后输出测评报告。 34.离线作品U盘导出：断网状态下，用户朗读完成后，可通过外置数据接口，将朗读作品导出到个人U盘。 35.离线作品保存：断网状态下，用户朗读的作品可保存在作品中心。 36.离线作品批量管理：断网状态下，管理员可对作品尽量批量删除或批量导出操作。 37.离线资源本地保存：音频、视频、文本、图片素材可全部本机存储。 38.个性化设置：支持登录背景、软件桌面背景更换。 42．延时自动退出登录：用户超时未退出时，系统将自动进行退出操作，保证用户数据安全。 （三）朗读亭管理后台 1.可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理设备； 2.用户可根据需要，新增子级管理员，自定义分配子级管理员的功能权限 3.屏保设置：支持用户自定义修改以下内容： （1）系统后台的logo （2）朗读亭app的logo （3）朗读亭上屏的宣传视频 （4）朗读亭下屏的Banner图 （5）登录页的背景图和主页的背景图 4.登录管理：支持用户自定义设置单次登录时长限制、再次登录间隔、未操作退出时长； 5.设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注、故障上报、授权时间范围； 6.读者管理： 为了保证朗读亭的合理使用，避免被部分读者长期占用，要求后台支持最长朗读时间设置以及使用间隔设置，设置的时间参数包含30分钟，60分钟不等，可根据用户需求进行灵活设置； 7.朗读活动管理： 1）新增发布活动、查找活动、编辑活动、启用停用活动、查看作品、指定素材分类； 2）机构用户设置好朗读活动之后可在后台查看活动报名情况的汇总情况，包括姓名、电话、班级、微信用户、参数类别等信息； 8.机构后台数据统计情况： 1）设备总数、在线设备数、启用设备数； 2）总用户数、日增用户数、周增用户数、月增用户数； 3）总朗读数、日朗读数、周朗读数、月朗读数； 4）已发布作品数、待审核作品数、举报作品总数、举报作品待处理数； 5）热门文章top10的统计排行，作品分享top10的统计排行，作品播放top10的统计排行，作品点赞top10的排行； 9.作品审核发布机制：机构可选择“先发布后审核”或者“先审核后发布”中任一模式； 10.支持机构自主上传背景音乐； 11.支持后台查看测评音频记录、背诵音频记录； （四）朗读资源 1.朗读文章类资源总数120000+，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、经典文学选段、经典电影台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书、党性教育、绕口令、习主席语录、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、读我原创、历史风貌、小语种专区、重温国学、节日素材、为你读诗绘本朗读、生态文化诗词、军事好书等；支持用户方在朗读亭上自定义展示素材分类； 2.抗疫专区1000+：需包含防疫手册、抗疫原创集、书香战疫等多个分类 3.党建阵地3600+：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、有声智库（包含习近平总书记讲话原声209）、党课随身听（包含原声20）、优秀党员事迹实录、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、中国青年、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类； 4.视频配音660+：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、优秀记录片等多个分类； 5.朗读背景音乐储备8000+，前端展示600+，分类需包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，主题包括歌颂祖国、励志人生、恋爱心事、青春校园、思乡亲情、童真童趣、友谊情深、自然诗意。读者可根据不同主题的朗读内容选择不同的背景配乐，更能打造一个引人入胜的朗读情景； 6.名家朗读示范音频2700+，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频； 7.测评模块资源需包含两大模块： 1）英语口语测评300篇以上：英语口语类为朗读亭特色资源。英语测评环节包含了系统批改、语音识别与分析等技术，可实现朗读口语自动评分、智能纠错等。 2）普通话测评40000+（字库）、100000+（词库）、330+（篇章）：普通话水平测试练习包含字词句段模式，可通过流利度、准确度、声调、发音、完整度分析，且能够将读错词汇汇总供读者知晓，提供练习结果反馈。 8.中国地方方言朗读400+，为更好的保护中国非物质文化的方言，朗读资源中需包含广东话、东北话、江南话、闽南话、湖南话、客家话、江西话、四川话等。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 室内无线AP | 工作模式： 支持胖/瘦两种AP工作模式； 无线标准：满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作；支持2×2 MIMO。 SSID：支持SSID个数32，支持SSID隐藏。支持使用中文SSID，可指定最长包含32个汉字的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为国内用户提供了更大的使用便利。 用户管理能力： 支持接入用户数不少于100个； 地址管理：支持网络地址转换（NAT）；支持作为DHCP Server。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 图书馆大数据综合分析展示系统 | 1.系统 1.1 管理员可通过后台修改前端内容数据，并且前端监听后台变化，做到后台修改完成，前端及时显示。 1.2 所有数据要求在前台动态显示，给读者一个好的视觉体验。 1.3能够在Windows系统的环境下开机自启动。 2.功能模块 2.1 能够和opac系统接口对接，将图书馆的借阅排行榜、借阅数量进行直观的展示。需要馆里提供相关接口。 2.2 能够和图书馆提供的门禁系统对接，将图书馆今日进馆人数及昨日到馆人数等数据进行直观展示。需要馆里提供相关接口。 2.3 能够和馆内购买的电子书借阅机相结合，能够将机器内的图书推荐到大屏幕上，使用户可以直接扫码阅读或者下载。后台可设置修改推荐图书。 2.4 支持滚动播放图片、视频等电子资源，需要能够将本馆的图片、活动海报或者宣传视频等，通过后台上传，并且在前端进行展示。并且，管理员可以通过后台切换的方式选择图片轮播或者视频自动循环播放两种模式，以满足馆内播放需求。 2.5 具备发布通知公告的功能。并且通过后台可以指定发布的单条信息或者多条信息进行发布，多条信息时，前台应该能够轮换展示，以适应馆内有多种活动或者多条通知需要发布的需求。 2.6 通过系统后台可配置单位所在地以及馆名，设置显示当地天气情况等。 2.7 能够将微信公众号数据、馆方网站数据等新媒体数据动态的展示。需提供相关信息或接口。 2.8 需定制（默认不展示），可支持和图书馆已购买的名师讲坛库对接，并且能够将视频以图片介绍以及二维码的方式推送出来，供用户扫码在手机上观看，每天一段视频，每天更新推送。 2.9 提供不少于2种不同风格的标准模版，供用户自行选择，以适应不同场合的展示需求。 3. 后台 3.1 系统采用主流的J2EE架构。通过后台，用户可以实现管理各个资源数据模块。 3.2 后台具有可扩展性，根据馆内提供的数据接口，通过后台可灵活配置新的数据内容，将内容数据接入到系统中。 3.3 具有相应的数据统计，将获取到的数据进行统一管理存入数据库。 3.4 对馆内借还、到馆数据做系统分析，并具有报表输出。支持一键输出全年分析数据，并导出为excel表格形式。 3.5 具备日志管理功能，对用户修改的模块，列出用户的操作日志，方便便管理员清晰了解对后台已经进行的操作。 3.6 允许用户通过后台，自定义页面布局，可通过拖拽的方式，布局页面各个模块的位置，更换背景图，实现自由、灵活、多样的展现。 3.7 用户可添加多个场地，每个场地都可通过拖拽功能添加数据模块，实现不同场地显示不同模块内容。 4. 手机端服务 4.1具备标准版的手机端展示界面及电子书借阅机界面，手机端访问可自适应手机屏幕显示，基本数据与大屏端数据同步。 4.2具备手机端控制功能，能够使用手机对通知、欢迎标语、风采等模块在屏幕上进行展示。 5. 其他要求： 5.1系统具备良好的开放性，可以支持二次开发，允许用户自己定制开发内容，并可以展示到平台。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 图书馆数据展示大屏 | 一、整机要求： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 3.触控点数Windows和Android中≥40点触控。 二、扬声器与摄像头： 1.整机内置2.2声道扬声器，具备多方扬声器，额定总功率≥60W。 2.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，≥1300万像素数。 4.整机摄像头对角线视场角≥120度，可用于远程巡课。摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；同时显示标记不少于60人。 5.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 五、OPS模块： 1.处理器：Intel Core i5及以上，内存：8G ，硬盘256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌厂家。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 电子墨水屏阅读器系统 | 1）显示触控屏参数 屏幕：10.3" E ink； 屏体分辨率：1440 x 1872 (227ppi)； 材质：电子墨水屏，纯平盖板； 屏幕强度：4H 屏幕颜色：黑，白，16度灰显示屏 多点触摸：支持2点触控； 背光：冷暖双色温背光 触摸方式：电容触控。 2）硬件配置参数 CPU: 四核 主频1.8G Hz 运行内存：2G； 内置存储：32G； 操作系统：Android 8.1； 电池类型：4000mAh Polymer Li-on 网络：WiFi (802.11b/g/n) ； 数据传输：USB Type-C； 3）其它 产品颜色：黑色 尺寸：191.1x232.5x8.23mm 机身最薄处：5.01mm 重量：≤ 400克 电子阅读器所含资源与功能 1 提供不少于不少于5000本适合学生使用的高清电子图书，图书资源针对小学、初中、高中提供不同的版本，并按照学生、成人（家长、老师）身份分类显示。 2 通过在线书城下载，直接阅读原版文本全文。 3 提供不少于500套适合中小学学生的图书测评题库，根据图书内容进行测评，可在线答题，在线获得测评结果。 4 可提供学生用户个人阅读能力雷达图、阅读图书数量、阅读图书类别、测评通过正确率等数据。 5 支持成人用户、学生用户账号切换，学生用户支持图书下载、图书阅读、图书测评、读后感写作、数据统计等功能；成人用户支持学习通账号关联、图书推送、图书下载、图书阅读、数据统计等功能 6 持PDF, EPUB , TXT, MOBI等格式本地图书导入阅读；支持PNG, JPG,TIFF ,BMP等格式图片导入显示 7 支持图书字体切换、文字批注、字典、复制粘贴、书签等阅读功能 8 支持机构定制资源库配置 9 可对接智慧阅读课堂系统，实现账号、资源、数据打通，支持教师发布签到、投票、选人、讨论等课堂互动任务及课堂资料，学生接收互动任务及课堂资料，教师回收任务反馈的智慧课堂管理流程。 10 支持在线阅读期刊，提供500种中小学学生阅读、家长引导、教师教学相关中文期刊，支持在线阅读阅览，整本下载阅读，支持自适应排版，支持左右翻页、字体更换、间距调整阅读。 11在线书城支持图书馆自主建立图书书单推荐，重点书单在首页推荐，并可浏览所有推荐书单，推荐详情中展示专题图书的介绍，并可查看详情下载图书。 12 支持后台对图书进行分类定制，支持上传自有图书，支持创建分类并将上传的图书放入不同分类管理，并将图书发布到在线书城，供读者下载阅读。 13支持后台批量推送图书，将选定的图书或文件夹实时推送到阅读器上供读者阅读。 14可使用手机端扫描阅读器上二维码登录个人账号，历史阅读记录加入书架，读者可对图书进行整理，建立分类文件夹、移动删除图书，书架图书与阅读进度保存在云端，更换阅读器再次扫码即可自动同步。 15手机客户端提供个人阅读报告，统计累计阅读时长、已读图书、最近阅读时长与图书，并可对阅读分类、阅读时长、阅读时段进行分析统计。 | 50 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 电子墨水屏阅读系统支架 | 用于屏幕≥10.3寸电子阅读墨水屏阅读器纯钢移动支架360度无死角旋转。 | 50 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 电子墨水屏阅读器系统充电车 | 1.整机支持60台设备同时充电；整机尺寸：长880*宽550*高1070（mm）；柜体工位可放置最大设备尺寸≤340*240*27（mm）； 2.主体材质1.0-3.0（mm）SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3.外型三方整体大圆弧过度，圆弧D80MM，外观颜色采用黑白相间的经典配置，美观大气，安全稳固。 4.采用分舱设计，前部为老师、学生使用区域，后部为设备调试维护区域。前后使用不同防盗锁（其中前门为双重防盗天地锁），注重前仓设备的安全保护。内部分舱，强弱电分离，学生无法接触强电部分。（前舱为设备放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制）。 5.高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和内嵌式左右人体工学把手。 6.柜体侧面带有隐藏式置物槽，可存放电源线，无线AP等。 7.独创专利智能互循环散热结构，辅以温控感应控制风扇强制散热。 8.环保 ABS 工程塑料单机隔断，保证隔断塑料面板厚度不低于7MM，以保证隔板强度，同时在设计上采用新颖的ABS隔板四面包围方式，以保障设备用电安全，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑。 9.供电安全方面采用独有的USB接口后置供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。USB接口出现故障和短路情况（比如USB线短路，平板的短路等情况）电源管理芯片具备智能化自适应、自检测、自恢复功能，保障设备的及时供电和用电安全。 10.外置LED数字指示灯对应柜内相应位置的设备，集中显示，实时反映每台平板充电状态，无需开门即可轻松观测设备状态。 11.配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式显示数码智能开关机功能为一体。可随心设置时间，节约能源，具有优先供电功能。使用（自动）时，系统默认为全天充电。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 吧台 | 尺寸:1800*600*100 材质：UV亮光板，颗粒板，灰+白，左高 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 19 | 定制装修 | 定制，根据实际需求做相应配置 | 1 | 套 |  |  |  |  |

| 三、人工智能机器人及无人机创新教育建设参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 笔记本电脑 | - 中央处理器CPU - 内存≥16G DDR5 内存 3.硬盘≥512G 固态 4.显示屏：≥15.6.OLED 高清防眩光超液晶显示屏 | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 教室椅 | 1.尺寸W590*D610*H860mm 2.材质：网布/钢架 3.功能：人体工程学设计，白背框，白座壳，白椅架，白色固定小扶手，靠背可倾仰，定型棉座垫底部配黑色尼龙活动轮。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 3 | 学生桌 | 1.整体尺寸：1750*1550*H750±10mm(二层面板高度640mm±10mm) 2.材质：高密度PE+ABS塑料+钢板 3.工艺：一组桌子由6张单体桌和1张六角板组成，单体桌侧板尺寸：长度610*高度720*板厚35mm±5mm；背板尺寸：长度285*高度720*板厚35mm±5mm，背板带方形走线孔可做安装86盒面板使用；组合六角板尺寸：边长290mm±2mm，整体尺寸580*505mm±2mm；顶板尺寸：长边890*短边290*宽度515mm±10mm±5mm，板厚20mm±2mm。吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；面板注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。底部配有调节脚共6个，可以调节高低，脚垫尺寸：直径35*H35mm±2mm。整体结构结实稳固，便于安装。 | 6 | 套 |  |  | 1套6张桌子 |
| 4 | 学生椅（低背椅） | 1.尺寸：W430xD425xH550-座高440mm； 2.材质：PP+钢管； 3.工艺：面板采用PP新料一体注塑成型。椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 | 48 | 张 |  |  |  |
| 5 | 创客劳技功能桌 | 1.尺寸：1200*700*750mm； 2.材质：抗倍特板+优质钢架; 3.工艺：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。；桌架：30*60*1.5mm，横梁: 30*50*1.35 mm，铝压铸接头，优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料， 4.功能：（1）桌面四角设有TPR防撞角，防撞角孔内可放置螺丝刀。（2）悬挂抽屉储物功能，导轨带有锁定功能，抽屉不易抽出。 | 2 | 张 |  |  |  |
| 6 | 边柜 | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。" | 2 | 组 |  |  |  |
| 7 | 智能编程飞行无人机设备（新） | 机体尺寸：190mm*185mm*50mm； 轴距：≤140mm； 抗风等级≤3级； 电池容量≥1000mAh； 电池类型：锂离子电池； 续航时间:8min-12min； 机体克重：≤120g； 自带物理防护罩； 全彩发光机身； 支持红外四向避障； 定位方式：光流与二维码定位； 定位精度：二维码：水平±6cm，垂直±8cm； 光流：水平±30cm，垂直±30cm； 控制方式：图形化编程控制； 通讯方式：5.8G WIFI； 支持红外激光，支持四向避障，支持云台，AI识别及AR互动，支持姿态识别，支持单机队对抗及组队对抗，支持单机飞行与组网编队飞行 | 20 | 套 |  |  | 白名单：无人机大赛空中协同穿越挑战赛 |
| 8 | 赛事配件包 | Hula智能编程飞行设备配件包：1块锂离子电池；电池容量≥1000mAh； 1托2充电器1个；USB线一个。数量为5盒。 | 20 | 套 |  |  |  |
| 9 | 赛事场地 | 赛事训练地图及相关道具 ①赛事地毯：5mx6m，数量*1； ②电子版：移动靶（协同任务）*1，障碍门（协同任务）*1，密码获取点（协同任务）*1，密码墙（协同任务）*1； ③标签卡：0号二维码标签卡*2，方向标签卡*8； ④场地道具 初阶：刀旗*2，拱门*2，圆环*3（竖直穿越圆环*1）、停机坪*1； 高阶：刀旗*3，拱门*2，圆环*4（竖直穿越圆环*1）、停机坪*1； | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | FYLO-EDU+ 编队无人机（10架室外群控编队） | 重量 (包含电池和保护罩) 190g 最大下降速度 2.5m/s (表演飞行为1m/s)，最大上升速度 2.5m/s (表演飞行为1m/s) 最大水平速度 5m/s (表演飞行为2m/s)；最大飞行定位高度 10m 续航时间 12min，工作温度 -10℃ ~ +40℃ 定位模式 UWB基站定位 最大旋转角速度 俯仰轴： 180°/ 秒 航向轴： 30°/秒 悬浮精度 垂直:±0.3m (室内) 水平:±0.3m (室内) 抗风等级 3级风 (3.4 ~ 5.4 m/s) 轴距 165mm，尺寸 208.67mm*208.67mm*93.92mm 螺旋桨规格 75mm，无刷电机动力强劲 1104 (5500KV) 灯光 5W炫彩高亮LED灯， 颜色可设变 安全性堵转保护、低电量保护、失控保护、物理防护 使用说明书 | 2 | 套 |  |  | 白名单赛事 全国青少年无人机大赛《创意图形编程赛》 小学组10架，初中组12架，高中组14架 团体参赛，每支队伍2-3人 |
| 11 | 教育版桌面竞技机器人套装 | 面向中小学机器人结构、编程、拓展、开发改装而打造的桌面级竞技机器人。基于伴随成长与工程师思维的创新教育理念，整机采用模块化设计，拥有美观坚固的铝合金框架与碳纤维底盘。 1. 整机重量级规格：机器人不高于300g 2. 主板接口：标准type-C接口、4pin*2.56触点接口、6pin*2.56排针接口 3. 接口驱动类型：有刷电机、无刷电机、舵机 4. 扩展接口性能：支持10W扩展模块供电与控制 5. 通讯频段：2.4G 6. 运动负载：可负载不小于2倍于整机重量正常行驶 7. 无线通信：支持不小于10m通信距离的安全无线遥控 8. 通讯对码：支持手动对码，通信距离内任意无线遥控与任意机器可手动匹配 9. 抗冲击性能：整机0.5m自由跌落不损伤核心器件 10. 工具：整机拆装全套螺丝刀、扳手等工具，无需额外购买其它工具 11. 模块化扩展零配件：不少于20个可替换3D打印零配件 12. 供电：大于400mah锂电池2S 13. 电源管理：支持电源检测、支持无信号自动断电、充电保护 | 10 | 套 |  |  | 国家青少年人工智能专项赛（白名单赛项），自治区级别省级选拔赛项。哈工大未来工程师项目 |
| 12 | 教育版桌面竞技机器人拓展套装 | 专为教育版桌面竞技机器人套装系列产品提供3D打印配件的产品。 1.尺寸：不小于65mm*65mm*115mm 2.产品共分为四个系列：转股、横转、凿击、弹射。 3.每套产品包含12个盲盒，分为10个基础款和2个特殊款（材料/颜色）。 4.材质：包含但不限于PC、PLA、五金件 5.可替换E—BATTLE全系列产品4种机型外围护甲配件 6.可用3D打印机定制，可自由改装 8.满足竞赛场景中迅速维修战损部位 9.用于日常教学磨损替换 10.补充自主3D打印配件补充不足情况 | 4 | 套 |  |  |  |
| 13 | 竞技机器人课程 （基础篇/扩展篇/国防教育/3D应用） | 该课程通过拆解机器人的知识内容，结合学科领域，学习与竞技机器人相关的知识原理，了解不同机型并完成机器人的搭建、创意制作、以及多种类型的赛事活动。包含国防教育系列课程书籍，满足日常课程教学所需。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 便携版桌面级格斗竞技舱 | 面向桌面级竞技机器人赛事的一款便携竞技舱，舱体使用航空级超轻铝合金材质，整体重量不足 5kg，同时采用快拆设计，10min 内可完成拆/装，舱体窗口采用高强度聚碳酸酯，保障赛场安全。 1.适用量级：300g 桌面级 2.外包装尺寸：850*850*100mm 3.核心产品尺寸：820*820*390mm 4.产品定位：满足基础功能的桌面级传统对抗赛事专用舱 5.材料要求：主框架使用坚固轻盈的航空航天专用铝材，并进行弧度倒角优化 6.竞技平面要求：使用金属材料+防滑贴纸，竞技平面平整且稳定 | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | 学生机（超高速3D打印机） | PCYH-3018H： 桌面级Delta结构超高速打印：FDM熔融沉积成型； 成型尺寸：300*180*180 mm； 机身尺寸：450*450*850 mm； 成型平台：多晶硅防热玻璃平台； 打印喷头：标配0.4mm喷嘴，配置可更换0.2，0.3，0.8规格喷头； 打印速度：PLA最高250mm/s，ABS最高250mm/s，标准打印速度不小于150，打印过程中可调整打印速度； 打印精度：±0.05mm，层高0.02-0.4mm可调； 外观结构：机身采用彩色外壳包裹结构，三面透明可视， 传动结构：采用德尔塔传动结构，打印稳定，六根Z轴传动，平台运动稳定； 自动调平：智能自动免调平工业级长效自动调平，无需调平卡和Z轴补偿，一键即可完成调平，喷头内配置耐温压力传感器，多点自动探测热床水平度；调平补偿精度高；调平完成后长期有效。 自动调温：自带PLA、ABS等材料打印过程中自动设温功能； 箱内照明：三侧各有一个led照明灯带方便参观，便于观看打印细节； 送料方式：远端挤出，可一键自动进料、一键自动退料，打印多色时自动一键换料； 支持耗材：PLA/PETG/PET/ABS/PA66/ASA/PC/柔性材料，耗材直径：1.75mm； 输入方式： SD卡脱机打印、USB联机连机打印两种方式 支持文件类stl/obj/dae/afm/bmp 数字化管理平台：增材制造管理平台，覆盖导入3D建模、展示、应用、测评、仿真等系统数据化管理 Z定位精度(mm) 0.05 最小打印厚度（mm）0.05 现场免费培训每年不少于4场，每场一天时间，培训内容：软件操作，设备操作及现场建模设计及现场打印。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 教师机（工业级FDM桌面级3D打印机） | PCYH-3022 产品框架：全金属XY结构箱式一体钣金机身 成型尺寸 310*220*220 机器尺寸： 700*400*400 打印层高精度：0.02-0.3mm 输入方式： SD卡、USB联机连接 XY轴精度：0.05mm 喷头数量：单喷头 打印速度：20~250mm/s 喷嘴孔径：0.4mm 喷嘴温度：180~250℃ 耗材在平台下方嵌入式隐藏式，耗材不能外挂于机箱 支持耗材：PLA、ABS、柔性材料软胶等不同耗材 耗材直径：1.75mm 输入文件格式：STL 输入电压：AC110-220V,50Hz 切片软件：CURA 显示方式：真彩液晶显示触摸屏（有单独中、英文显示界面） 保护装置：喷头防护、喷嘴防烫、意外断电保护续打、封闭空间保护 送料方式：远端挤出，可一键自动进料、一键自动退料； 支持耗材：PLA/PETG/PET/ABS/PA66/ASA/PC/柔性材料，耗材直径：1.75mm； 输入方式： SD卡脱机打印、USB联机连机打印两种方式 支持文件类stl/obj/dae/afm/bmp 现场免费培训每年不少于4场，每场一天时间，培训内容：软件操作、设备操作及现场建模设计及现场打印。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 3D打印耗材包 | 配套3D打印机PLA耗材，耗材直径：1.75mm ，重量1KG | 8 | 卷 |  |  |  |
| 18 | 三维创意设计软件 | 1. 提供具有核心技术的正版永久授权软件（后期不加收费用）。 2. 触屏操作：支持Windows系统触屏白板设备操作。 3. 设计功能：可实现实体设计、草图绘制、参数化建模和模型编辑功能。 4. 特殊功能：可以通过造型表面上的多个点来控制造型变形；可对造型进行扭曲、折弯、锥度等多种变形处理。 5. 输出格式：可输出*.igs、*.stl、*.obj、*.3mf格式。 6. 浮雕建模：可以将*.jpg、*.png格式图片直接生成浮雕造型。 7. stl模型编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。 8. 积木/Python编程建模：在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换。 9. 电子硬件：软件内置模型库，通过加载的硬件模型，在造型上自动生成与其相配合的结构或孔位，也可进行尺寸修改。 10. 矢量图生成：可以直接将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式的图片自动转换成二维草图。 11. 3D打印：具备切片功能，可输出打印文件;内置3D打印设备切片软件接口，可以一键导入切片软件中，无需格式转换。 12. 3D场景：全方位的3D场景，上下、左右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。 13. 智能辅助教学：在软件内可实现边学习边实操的教学模式，支持创建学。习资源或教学课件。 14. 资源与管理：软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 | 6 | 节 |  |  |  |
| 19 | 太空电梯（PBL课程） | 学生将物理知识应用与太空电梯结构设计相结合，使用三维设计软件进行建模并打印连接件，分组完成组装及测试等相关任务，再通过实验探究模型结构的承重能力。 包装清单： 1.连接件材料包×打印件1套 2.ABS管材×150根 3.电子件器材包×1套 4.吊框材料包×1套 5.提升材料包×1套 6.工具器材包×1套 7.短期软件授权卡×1张 | 6 | 节点 |  |  |  |
| 20 | 人工智能三维仿真软件 | 1. 软件需要可实现实体设计、参数化建模和模型编辑功能。 2. 软件需要可输入与输出*.iges、*.step、*.stl、*.obj、*.3mf、*.amf等格式； 3. ★软件需要可实现全局和单体的重力、角速度与线速度阻尼、物体质量、物体密度、摩擦系数、弹性系数、重力模式、名称等物理属性设置； 4. 软件需要可实现配置模型角速度、线速度、线性力、力矩等真实属性； 5. 软件需要模型可实现不少于7种关节装配约束的设置，并基于约束设置能完成协同运动； 6. 软件需要可设定模型运动的控制代码，以交互命令形式实现智能避障、图像识别、语音识别； 7. 软件需要支持将三维模型定义为电子硬件（包含RGB灯、开关、马达、舵机等），定义后的电子硬件模型可以直接进行编程控制； 8. 软件需要在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以实时互换； 9. 软件可以利用积木/Python编程为模型赋予物理属性、关节约束、受力速度、程序控制等属性，实现模型机构在仿真环境中自动运行或人机交互； 10. 用户可自定义数据库辅助机器学习，实现基于人工智能的图像及语音识别的案例仿真或人机交互等操作； 11. 软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的场景资源、模型资源、案例资源，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 | 4 | 节点 |  |  |  |
| 21 | 设计及整体氛围建设装修 | 一、墙面部分 1.墙面刷白（人工及辅料费用） 2.踢脚线（成品踢脚线，人工安装） 二、地面部分 1.地面找平 2.定制塑胶地板 三、顶面部分 科技风格吊顶造型：1、轻钢龙骨，木龙骨防火涂料，12.5mm穿孔石膏板饰面，人工辅料，直线无跌级，面层装饰另计。吊顶厚度不超过200mm，按外轮廓面积计算，超过200mm按展开面积计算。 四、电路部分 1.电路改造 1、PVC穿线管，照明BV-2.5mm2阻燃铜线；插座BV-4.0mm2阻燃铜线，不含空调布线及配电箱。 五、主材部分 LED射灯 、亚克力板顶面造型灯（白色亚克力板人工加工成设计造型，内部嵌LED白光灯带）、开关、插座 六、室内文化窗帘； 七、室内装饰品，STEAM教育和创客教育的墙面装饰、展示区置物格、窗台台面等 | 90 | 平米 |  |  |  |

| 四.活动大厅屏幕参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1、LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主屏：净尺寸9.92m*3.04m，屏体分辨率：4960*1520,功耗：19601.92w |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 产品介绍： 具备有无缝、完美显示、使用寿命长、换帧速度快、高刷新、均匀性好、视角度宽、灰度高、自然化色彩还原等特点，广泛运用于指挥调度、安防监控、视频会议、演播展示、室内各类会议室显示领域。 功能特点： 1.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告。 2.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 3.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 4.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 5.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 6.支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 7.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 8.超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 9.具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。 10.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 11.支持超高清显示，采用独有的画质增强技术，有效提高图像清晰度，高速画面流畅无拖影。 技术参数： 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：1.8mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160*80 7.模组尺寸（mm）：320*160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.显示卡：DVI/HDMI/DP 6.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式,支持S-Video；VGA；RGB；CompoSiteVideo；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等 7.控制方式：同步控制 8.驱动器件：恒流 9.刷新频率：≥3840Hz 10.换帧频率：≥60Hz 11.扫描方式：40S 12.亮度：200-600CD/m² 13.灰度等级：12/14/16bit 14.对比度：≥10000：1 15.衰减率（工作三年）：≤15% 16.亮度调节方式：自动/手动：0-100％ 17.计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINViSta/WIN7 18.平均无故障时间：≥20000H 19.寿命：≥100000H 20.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 21.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件 22.环境温度：存储-35℃~+85℃ 23.工作温度：－20℃~+60℃ 24.工作电压（AC）：AC110V/AC220V50Hz/60Hz 25.平均功耗：≤168W/m² 26.最大功耗：≤500W/m² 27.安装规格：磁吸 28.亮度均匀性≥99% 29.防护等级：IP5X | 30.1568 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 发送盒 | 产品概述： 此发送盒采用高速USB与PC通讯，并可用于多台发送器级联，操作更加简单方便；可完美应用于常规固装显示屏。 功能特点： 1.支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。 2.输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3.单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。 4.4、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 5.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6.支持多发送器任意拼接级联，严格同步。 7.支持亮度和色温调节。 8.支持低亮高灰。 9.支持HDCP。 技术参数： 1.类型：大外置盒 2.尺寸（mm）：1U标准机箱 3.工作电压：AC100V-240V宽电压 4.功耗：20W 5.重量：2.0Kg | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 技术参数： 1.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 6 | 套 |  |  |  |
| 1.2 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 处理器：I5-10500 内存：8G 硬盘：1T机械硬盘 包含21.5英寸显示器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 主机 | 产品描述： 拼接矩阵一体机，是基于FPGA硬件架构，采用插卡式设计，不同接口灵活匹配实际需求，低故障率高可靠性为特点的，集成高分采集、输出自定义、可视化管理等技术一身的综合性、可视化音视频操控平台，主要应用于政府、军队、交通等领域指挥调度中心及政企单位的大中小型会议室等场所。是会议室、国防军队、公安、电力、轨道交通、工业自动化等各种行业的显控解决方案。 功能特点： 1.纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱； 2.采用6U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求； 3.内置7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用等操作，并且触摸屏支持在线升级； 4.设备采用插卡式设计，内置数据交换背板，可检测设备温度、电源在线状态； 5.设备机箱规模最大支持44路输入、20路输出，支持预览和回显功能；最大支持4096×2160@60Hz RGB4:4:4的显示效果； 6.单台设备最大支持同时接入11张输入卡、5张输出卡、1张预览卡、1张回显卡；回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持1920*1080@60fps； 7.主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，支持音频单独传输，可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出； 8.支持台标功能，文字背景、位置可调； 9.支持字幕功能，字幕内容，背景，颜色，滚动速率，滚动方向，位置可调； 10.支持高清底图功能，底图可达到4K分辨率； 11.输入板卡、输出板卡、预览板卡、回显板卡支持热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷； 12.支持HDMI，SDI，DVI，FIBER，HDBaseT，IP等多种图像接口； 13.卓越的散热系统设计，采用侧面左右风道进出风口设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转； 14.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对系统管理及状态实时监测。可扩展支持使用iPad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频； 15.系统为基于FPGA的纯硬件架构设计，系统运行高效稳定，内部视频数据传输采用高速数据并行处理总线交换技术，输入和输出总线最大带宽高达1014Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽高达4× 6.5 Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽高达16×6.5Gbps； 16.IP输入卡支持同时解码4路4096×2160@30fps的IP码流； 17.为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电源在线状态，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时支持可视化图形管控，支持接入板卡数量统计，支持接入通道数量统计； 18.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果； 19.单张输出板卡最大可开16个图层，可实现任意开窗、叠加、漫游、缩放； 20.支持对所有输入源同时预览，并支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 21.视频输入源为60Hz时，从视频源输入到输出的图像延迟时间32ms； 22.支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，具备窗口图像漫游、缩放、叠加； 23.支持多端用户同时在线及下发数据，操作响应时间1s以内，可进行在线升级固件操作； 24.设备单卡最大具备创建4个屏幕，单台设备最大具备创建20个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏； 25.支持设置3000个场景预案，同时支持设置1000组大屏； 26.支持图层参数设置，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加； 27.支持输入、输出分辨率自定义设置，可保存为EDID模板，并可导入导出，多种分辨率设置模式可选，包括：预设分辨率、自定义分辨率； 28.支持设备端实时查看监控设备运行参数与状态信息，包括设备名称、设备SN、设备接口连接状态、运行状态、IP地址、固件版本； 29.设备可智能识别板卡接口组合，具备板卡和接口状态监测，输入源信号丢失可主动上报预警； 30.支持双控制卡备份功能，在工作中当主控制卡故障后自动无缝切换至备用控制卡，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿，实现设备高稳定性； 31.支持双电源备份功能，双电源接入可任意切换，任一电源故障后可由另一电源支持，实现设备高可靠性； 32.支持通过RS232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 技术参数： 1.电源按钮：1×电源按键 2.输入卡槽：11个 3.输出卡槽：5个 4.预览卡槽：1个 5.回显卡槽：1个 6.控制卡槽：2个 7.触摸屏：1块 8.输入最大分辨率：4096×2160@60Hz 9.输出最大分辨率：4096×2160@60Hz 10.技术架构：集中式，私有协议 11.供电：AC 220V 12.额定功耗：450W 13.尺寸（L×W×H）：482.6mm×315mm×265.9mm 14.重量：17Kg 15.环境温度：0℃—+45℃ 16.环境湿度：10%-80% | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 拼矩Windows客户端管理软件 | 软件介绍： 拼接矩阵PC客户端软件是用于音视频调度的客户端软件，主要搭配拼接矩阵系统使用，方便用户控制音视频切换、大屏管理、底图字幕管理、场景预案管理。该软件采用人性化的用户体验设计，软件简单便捷，自带视频操作指引，减少用户初次使用的学习成本。 软件特点： 1.多类型信号接入，支持信号源分类、筛选、搜索功能，快速定位信号源切换到大屏； 2.信号源可视化预览，让使用更直观，更简易； 3.信号源自由上屏，移入区域时支持显示区域位置指引，移动窗口或调整窗口大小时支持自动吸附贴合边界； 4.可实现对大屏视窗参数自由调整（叠加关系、位置、大小、比例等），信号拖放简易操作； 5.支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作； 6.支持最大4K60分辨率直接上墙，拼接无延时上墙，支持多种模式任意拼接； 7.多种开窗模式选择，支持自由模式，可任意位置开窗，实现画面叠加；支持固化模式，可实现开窗信号源画面固定，图像保真度高；支持两点模式，支持在屏幕任意位置点击两点即可快速开窗； 8.支持窗口一键布局，全屏、默认、画中画、2x2、3x3、4x4等；支持自定义布局模式，可手动自由组合画面布局； 9.支持台标设置，支持图像画面叠加文字台标显示； 10.支持底图设置，支持大屏底图显示，支持高清图片上传显示； 11.支持字幕显示，支持自定义字幕内容，可根据用户需求设置静态或动态显示； 12.支持矩阵模式切换，支持一个端口显示一个画面，信号固定切换到指定输出显示设备，全程无缝切换显示； 13.支持窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源； 14.支持大屏任意信号源音频输出，接入混音器后可调节音量大小； 15.支持立体声模拟和数字音频，音频输出无数量限制； 16.支持一键锁定大屏窗口，防止误触；同时不影响信号源及其他模块操作； 17.支持一键清空大屏信号，还原画面默认比例； 18.支持大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整等，当前调用场景提示，场景自定义时间间隔自动切换显示； 19.支持锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全； 20.系统支持用户新增删除编辑用户，用户登录支持记住密码和重置密码功能； 21.内置客户端操作指引视频教程，方便用户快速上手操作。 安装环境： 1.操作系统：Windows7 64位及以上操作系统 2.CPU：CPU性能不低于7代酷睿i5桌面版处理器 3.处理器：内存8GB及以上 4.硬盘内存：硬盘SSD固态盘，容量64G以上 5.分辨率：1920×1080以上 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 预监卡 | 产品描述： 插卡式预览卡，支持以太网口通信；搭配集中式主机使用，最大可实现64路输入图像预览功能。 功能特点： 1.支持网口通信； 2.最大支持64路输入图像预览功能。 技术参数： 1.指示灯：4×LED指示灯 2.网络接口：1个RJ45座子 3.环境温度：0℃—+45℃ 4.环境湿度：10%-80% 5.供电：DC 12V 6.额定功率：25W 7.尺寸（L×W×H）：233mm×202.8mm×19.7mm 8.重量：0.35Kg | 1 | 块 |  |  |  |
| 5 | 输入卡 | 产品描述： 插卡式输入卡搭配集中式主机使用，实现4路4096×2160@30Hz及以下分辨率HDMI图像输入和4路模拟音频输入功能。 功能特点： 1.支持4路HDMI1.4格式图像输入功能； 2.支持4路模拟音频输入功能。 技术参数： 1.HDMI输入：4×HDMI座子 2.指示灯：4×绿色LED灯、用于HDMI插入指示 3.音频：4× 3.5mm音频座、音频输入接口 4.环境温度：0℃—+45℃ 5.环境湿度：10%-80% 6.供电：DC 12V 7.额定功率：8W 8.尺寸（L×W×H）：233mm×202.8mm×19.7mm 9.重量：0.35Kg | 2 | 块 |  |  |  |
| 6 | 输出卡 | 产品描述： 插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现4路4096×2160@30Hz及以下分辨率HDMI图像输出和4路模拟音频输出功能。 功能特点： 1.支持4路HDMI1.4格式图像输出功能； 2.支持4路模拟音频输出功能。 技术参数： 1.HDMI输出：4×HDMI座子 2.指示灯：4×绿色LED指示灯，用于连接指示 3.音频：4×3.5mm音频座子，用于音频输出 4.环境温度：0℃—+45℃ 5.环境湿度：10%-80% 6.供电：DC 12V 7.额定功率：20W 8.尺寸（L×W×H）：233mm×202.8mm×19.7mm 9.重量：0.35Kg | 2 | 块 |  |  |  |
| 7 | 输出卡 | 产品描述： 插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现4路1920×1200@60Hz及以下分辨率DVI-D图像输出功能。 功能特点： 1.支持4路DVI-D格式图像输出功能。 技术参数： 1.DVI-D输出：4×DVI-D座子 2.环境温度：0℃—+45℃ 3.环境湿度：10%-80% 4.供电：DC 12V 5.额定功率：20W 6.尺寸（L×W×H）：233mm×202.8mm×19.7mm 7.重量：0.35Kg | 2 | 块 |  |  |  |
| 8 | 配电柜 | 产品概述 多功能卡配电柜送电采用“分步延时上电”的上电方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的电子元件，延长显示屏的使用寿命，配合多功能卡使用，提升了LED系统的整体性能。 功能特点： 1.手动控制：一键启动、停止，分步上电、断电 2.时控控制：设置4组控制时间段 3.具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能，II级防雷 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作 7.具备应急启动模块，在数控面板发生故障时可对插应急启动模块，进行上电 产品参数 1.额定功率：20KW 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 3.输出路数：6路 4.单路功率：≤3.5KW 5.输出电压：单相三线制AC220V±10% 6.安装方式：壁挂式 7.输出选用开关：D32A*1P 8.交流接触器：（额定电流32A）*2 9.额定电流：33.8A，主断路器电流：63A 10.环境相对湿度：10%—80% 11.工作温度：‐10℃—+60℃ 12.外壳防护等级：IP30 13.箱体尺寸（高*宽*厚）：400mm*300mm*130mm 14.设备重量：≤8Kg 15.设备材质：铁箱（表面烤漆皱纹白） 16.内置保险开关及10A-16A三孔维修插座 | 1 | 台 |  |  |  |
| 1.3 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 21.4016 | 平方米 |  |  |  |
| 1.4 辅助显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 小米电视4S 65英寸 L65M5-AD 2GB+8GB HDR 4K超高清 蓝牙语音遥控 人工智能语音网络液晶平板电视 | 4 | 台 |  |  | 返看电视、辅助电视 |
| 2 | 电视机移动支架 | 电视机移动支架 | 2 | 台 |  |  | 返看电视移动支架 |
| 3 | 监视屏 | 23.8英寸 低蓝光 IPS FHD 178度广可视角度 窄边框 LED背光液晶显示器（支持壁挂） | 1 | 台 |  |  |  |
| 1.5 音视频输入输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频地插 | 多媒体地插座全铜隐藏式；面板尺寸：127*127；配置模块：2*音响模块+1*公卡农+1母卡侬 | 5 | 只 |  |  |  |
| 2 | 音箱欧姆头 | 常规pvc，4芯音箱插头，1包2对 | 10 | 套 |  |  | 4只返听音箱，2只超低频音箱,4只台唇音箱 |
| 3 | 多媒体地插 | 多媒体地插座全铜隐藏式；配置模块：2*HDMI+1*莲花音频+2*RJ45+1*5孔电源+1*公卡农 | 4 | 套 |  |  | 返看电视、辅助电视 |
| 4 | 多媒体地插 | 多媒体地插座全铜隐藏式；配置模块：1*HDMI+1*莲花音频+2*RJ45+1*5孔电源+1*公卡农 | 1 | 套 |  |  | 多媒体地插 |
| 5 | 超高清KVM发送器 | 产品描述 此产品是一款实现超高清视频远距离传输的KVM发送器，可搭配双绞线传输视频接收器或视频矩阵的HDBaseT接收板卡使用。整体使用黑色合金外壳，气质商务，造型精美。 功能特点 1、使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 2、支持HDMI和DVI数字视频输入接口，支持HDBaseT输出和HDMI监视输出，。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。 4、最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 5、传输距离远，传输1080P图像时网线距离可达100米，4K图像时可达70米。 6、接口驱动能力强，HDMI/DVI线材1920*1080P 60Hz图像时可达15米，3840*2160 30Hz图像时可达15米。 7、支持KVM功能，可实时透传鼠标键盘数据，操作无延时，另外还可通过键盘的快捷键控制矩阵的视频切换。 8、支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。 9、支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。 10、支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 11、支持EDID学习和记忆功能，且内置多种EDID可供用户现场选择，保证与不同显示器之间的兼容性。 12、支持RS232串口指令控制，所有功能都可通过串口指令设置。 13、支持选配支架实现墙面安装、1U机架安装、6U机箱安装等多样化的安装方式，轻松应对各种安装需求。 14、支持通过双绞线POC远程供电，方便安装和布线。 15、支持USB在线升级固件，维护和升级非常方便。 16、配备静音风扇，噪音小，发热低，性能稳定，在恶劣的环境中也能稳定工作。 17、面板使用亚克力玻璃效果和金属拉丝工艺，面板配备LCD屏和操作按键，操作便捷；机箱底部配有高品质乳胶支架，可靠防滑，不用担心划伤桌面。 技术参数 1.输入接口：1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频 2.输出接口：1x HDBaseT网口；1x HDMI TYPE-A监视输出口 3.KVM接口：1 x USB TYPE B接口 4.双向透传红外接口：1xIR凤凰端子 5.双向透传串口：1x RS232凤凰端子 6.CMD控制串口：1x RS232凤凰端子(复用) 7.开关：1x KVM或透传RS232选择开关 8.按键：6x 面板操作按键 9.显示屏：1x LCD显示屏 10.升级：1x Micro USB TYPE-B 程序烧录口 11.HDMI标准：HDMI 1.4（兼容DVI 1.0） 12.HDCP标准：HDCP 1.4 13.HDBaseT标准：HDBaseT 1.0 14.HDBaseT 最大带宽：10.2Gbps 15.最大RS232波特率：256000bps 16.最大视频分辨率：3840×2160 @30Hz 17.最大网线长度（CAT6）：1920x1080 @60Hz：100米；3840x2160 @30Hz：70米 18.最大HDMI线长：1920x1080 @60Hz：15米；3840x2160 @30Hz：15米 19.供电：DC 12V/1.5A 20.额定功耗：6W 21.设备尺寸（L*W*H）：215×153×44mm 22.重量：0.8Kg 23.环境温度：-10℃—+45℃ 24.环境湿度：10%-80%，无结露 | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 超高清KVM接收器 | 产品描述 此产品是一款实现超高清视频远距离传输的KVM接收器，可搭配双绞线传输视频发送器或视频矩阵的HDBaseT发送板卡使用。整体使用黑色合金外壳，气质商务，造型精美。 功能特点 1、使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 2、支持HDBaseT输入，支持HDMI和DVI数字视频输出接口。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。 4、最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 5、传输距离远，传输1080P图像时网线距离可达100米，4K图像时可达70米。 6、接口驱动能力强，HDMI/DVI线材1920*1080P 60Hz图像时可达15米，3840*2160 30Hz图像时可达15米。 7、支持KVM功能，可实时透传鼠标键盘数据，操作无延时，另外还可通过键盘的快捷键控制矩阵的视频切换。 8、支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。 9、支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。 10、支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 11、支持EDID学习和记忆功能，且内置多种EDID可供用户现场选择，保证与不同显示器之间的兼容性。 12、支持RS232串口指令控制，所有功能都可通过串口指令设置。 13、支持选配支架实现墙面安装、1U机架安装、6U机箱安装等多样化的安装方式，轻松应对各种安装需求。 14、支持通过双绞线POC远程供电，方便安装和布线。 15、支持USB在线升级固件，维护和升级非常方便。 16、配备静音风扇，噪音小，发热低，性能稳定，在恶劣的环境中也能稳定工作。 17、面板使用亚克力玻璃效果和金属拉丝工艺，面板配备LCD屏和操作按键，操作便捷；机箱底部配有高品质乳胶支架，可靠防滑，不用担心划伤桌面。 技术参数 1.输入接口：1x HDBaseT网口 2.输出接口：1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频 3.KVM接口：2 x USB TYPE A接口 4.双向透传红外接口：1xIR凤凰端子 5.双向透传串口：1x RS232凤凰端子 6.CMD控制串口：1x RS232凤凰端子(复用) 7.开关：1x KVM或透传RS232选择开关 8.按键：6x 面板操作按键 9.显示屏：1x LCD显示屏 10.升级：1x Micro USB TYPE-B 程序烧录口 11.HDMI标准：HDMI 1.4（兼容DVI 1.0） 12.HDCP标准：HDCP 1.4 13.HDBaseT标准：HDBaseT 1.0 14.HDBaseT 最大带宽：10.2Gbps 15.最大RS232波特率：256000bps 16.最大视频分辨率：3840×2160 @30Hz 17.最大网线长度（CAT6）：1920x1080 @60Hz：100米；3840x2160 @30Hz：70米 18.最大HDMI线长：1920x1080 @60Hz：15米；3840x2160 @30Hz：15米 19.供电：DC 12V/1.5A 20.额定功耗：6W 21.设备尺寸（L*W*H）：215×153×44mm 22.重量：0.8Kg 23.环境温度：-10℃—+45℃ 24.环境湿度：10%-80%，无结露 | 6 | 台 |  |  |  |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1音源及传声部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 产品介绍 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点可以广泛适用于会议、培训、教学、KTV、公共广播、婚庆等场所。 功能特点 1.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.系统包括有一台接收主机+双手持发射机；发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 3.接收机面板精湛工艺制作，大气美观；话筒采用高还原动圈咪芯，专业音腔设计，音质呈现自然原声。 4.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 5.具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。 6.具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。 7.支持混响调节功能，具备比例调节、延时调节和电平调节等多种调节方式，可提供25个档位进行调节。 8.接收机具有均衡器调节高、中、低音功能，可以改变音频的频谱平衡、强调特定频段以及解决音频问题，从而实现更好音频效果和更优质的听感体验。 9.接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。 10.接收机采用2.2英寸TFT-LCD显示屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息 11.发射机采用0.96英寸OLED屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 12.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声。 13.发射机具有长时间自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置5秒后发射机自动静音、静置8分钟后发射机自动关机。 14.具有一键静音按键，麦克风支持双击静音且可以通过接收机取消麦克风静音功能 。 15.采用低功耗设计，最大可连续发言时长超10小时。 16.发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。 17.发射机功率档位支持7档可调节。 18.接收机采用TFT-LCD显示屏，具有开机启动、频率扫描全程动态画面展示，为用户提供直观清晰的操作界面。 技术参数 系统指标 1.频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：约80m 接收机指标 1.显示屏：TFT-LCD屏 2.显示屏分辨率：240×3RGB×320 3.失真度：<0.05% 4.天线接口：BNC/50Ω 5.接收灵敏度：＜-95dBm 6.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 7.电源：DC 12V/1A 8.工作电流：≤320mA 9.体积(L×W×H)：443×212×44mm 10.重量：2.225kg 发射机指标 1.显示屏：OLED屏 2.显示屏分辨率：128×64 3.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 4.输出功率：≥10dBm 5.工作电流：≤200mA 6.电池：2×1.5V(AA) 7.电池使用时长：>10H 8.体积(包括话筒头)：245mm×39mm 9.重量：0.4kg(含电池) | 2 | 套 |  |  | 无线手持话筒 |
| 2 | 无线话筒 | 产品介绍： 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点。 功能特点： 1.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 3.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 4.一键频率扫描，避开干扰；一键红外对频，操作简单。 5.具有混响、高中低音调节。 6.具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 7.接收机面板精湛工艺制作，大气美观。 8.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏，显示信息更细腻。 9.发射机采用OLED显示，可轻松获取设备当前信息。 10.发射功率可调，按需调节发射功率。 11.发射机具有音量调节键，可调节音量。 12.具有一键静音功能，实用性强。 13.采用低功耗设计，最大可连续发言时长超10小时。 14.系统包括有一台主机+双头戴无线话筒。 技术参数： 系统指标 1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：约80m 接收机指标 1.天线接口：BNC/50Ω 2.接收灵敏度：＜-95dBm 3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 4.电源：DC 12V/1A 5.工作电流：≤320mA 6.体积(L*W*H)：443×212×44mm 7.重量：2.225kg 发射机指标 1.音头：电容式麦克风（双头戴话筒） 2.输出功率：≥10dBm 3.工作电流：≤200mA 4.电池：2×1.5V(AA) 5.电池使用时长：>10H 6.体积(不包括话筒头)：86mm*65.3mm*23.8mm 7.重量：185g(含电池) | 2 | 套 |  |  | 无线头戴话筒 |
| 3 | 天线分配器 | 产品概述： 可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机，达到扩展无线话筒系统的目的，同时带2路级联信号输出用于扩展天线分配系统；适合用在大型场所，比如体育馆，体育场，学校运动场等场合。 产品特点 1.具有2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的；还可放大射频信号，补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗，保障设备稳定性。 3.具有2个天线级联接口；支持无限制级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电，免去繁琐布线。 技术参数： 1.频率范围：470-950MHZ 2.总增益：10dB 3.输入/出阻抗：50Ω 4.天线供电：9V 5.信号输入接口：BNC接口×2 6.信号输出接口：BNC接口×8 7.信号级联接口：BNC接口×2 8.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 9.电源：12V DC/3A 10.连接器端口：BNC 11.尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×45mm 12.重量：2.25kg。 技术参数： 1.频率范围:470-950MHZ 2.总增益:10dB 3.输入/出阻抗:50Ω 4.天线供电:9V 5.直流输出:12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 6.电源:12V DC/3A 7.连接器端口:BNC 8.尺寸（L×W×H）:482.6×209.2×45mm 9.重量:约2250g | 1 | 套 |  |  | 无线话筒天线分配器 |
| 4 | 天线耦合器 | 产品概述： 可用于将单天线的射频信号发送到两个输入，或将两条天线连接到单个输入。 产品特点： 1.通过内部补偿电路可以减少接线线损。 2.在放大器系统中，通过此耦合器方便转接和安装。 3.耦合器与放大器串连在线路中，方便连接。 4.耦合器在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 技术参数： 1.频率范围：470-950MHZ 2.衰减：-4dB，±1dB 3.隔离：＞-25dB 4.阻抗：50Ω 5.接口：BNC 6.尺寸（L×W×H）：79×60×26mm 7.重量：约200g | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 天线放大器 | 产品概述： 通过增加接收机和天线之间缆线的容许长度，使无线安装过程更为灵活。天线可放置在更靠近舞台的位置，或安装在天花板和墙壁上，以保持与发射机更好的视距。 产品特点： 1.可以将低功率射频信号转化为较高功率的信号，用于延长天线到接收机的传输，补充线损。能有效增加接收距离及信号传输稳定性。 2.设计用于在较宽的带宽下提供 20dB 增益，并同时保持较低的噪声系数稳定。 技术参数： 1.频率范围 ：470-950MHZ 2.噪声：3dB 3.电压驻波比：输入大于3:1输出大于3:1 4.端子 ：BNC 5.供电：12V DC/1A 6.增益：20dB 7.外形尺寸（L×W×H）：70×68×26mm 8.重量：约170g | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 话筒天线 | 产品特点 1.此壁挂天线在有源的状态下，天线在其面向 180 度接收角度范围广，比指向性天线 覆盖的范围广。 2.天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。 3.此天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可长时间及稳定工作。 4.此款天线安装方便，简易。 技术参数 1.频率范围：470～950MHz 2.最大增益：8.0dBi 3.电压驻波比：≤2.0 4.极化方式：线极化 5.输入阻抗：50Ω 6.接头型号：BNC 接头 7.工作温度：-30～+60℃ 8.放大器OIP3：＞25dBm 9.指向性：180°指向 10.供电电压：DC 8～12V 11.天线尺寸：207×117×44.5mm 12.净重：0.440±0.005kg | 2 | 套 |  |  | 无线话筒天线 |
| 2.2信号放大及扬声器系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 产品概述 本系列产品是最新一代大功率专业数字功放，此系列数字功放具有高效、稳定、音质极佳的特点，专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，拥有超过95%超高效率和出色的稳定性； 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.具备信号、功率、温度压限功能； 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 7.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，大概60度时全速； 8.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）； 9.常规带载8欧，4欧，最低2欧。 技术参数 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）： 1)连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：2*1900W；立体声2Ω×2：2*3200W；桥接16Ω：2400W；桥接8Ω：3800W；桥接4Ω：6400W 2)最大功率*：立体声8Ω×2：2*2000W；立体声4Ω×2：2*3400W；立体声2Ω×2：2*4800W；桥接16Ω：4000W；桥接8Ω：6800W；桥接4Ω：11600W 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：41dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥105dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.整机功耗：1100W 16.尺寸(L x W x H)：483x370x44mm 17.重量：8kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 4 | 台 |  |  | 主扩线阵音箱 |
| 2 | 线阵音箱 | 产品描述 箱体采用进口桦木制作、体积小、质量轻、耐磨喷漆处理，由二个10寸（250mm）的高配置低频驱动器组成，具有投射距离远，灵敏度高，穿透力强等特点。精确设计的分频器优化功率频响及人声部分的中频表现力；采用吊装组合线阵设计，允许0-8度范围调整音箱覆盖区域；具备组合紧凑、轻便、工程组装简便快捷等优点。 产品特点 1.即插即用、使用方便、指示清晰、不需专业人员即可操作。 2.专业吊挂件组合，简易快捷的吊挂方式，易于音响工程装配。 3.具有优异的频率响应，65Hz-20KHz的范围内提供平坦的响应输出。 4.设计功率强劲，声音平顺柔和，自然清晰，富有弹性，还原度高。 5.产品应用范围广,适用于大型多功能厅，剧院，体育馆，以及户外演出等。 技术参数 1.类型：二分频线性阵列全频音箱 2.额定功率：600W 3.峰值功率：2400W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：65Hz-20KHz 6.灵敏度：102dB (1M/1W ) 7.最大声压级（额定/峰值）：130dB/136dB 8.低频扬声器：10" x 2 9.高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1 10.水平覆盖角(-6dB)：90° 11.垂直覆盖角(-6dB)：10° 12.净重：29kg 13.尺寸（H×W×D）：(310+210)×583×425mm | 8 | 只 |  |  |  |
| 3 | 专业功放 | 产品概述 本系列产品是最新一代大功率专业数字功放，此系列数字功放具有高效、稳定、音质极佳的特点，专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，拥有超过95%超高效率和出色的稳定性； 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.具备信号、功率、温度压限功能； 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 7.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，大概60度时全速； 8.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）； 9.常规带载8欧，4欧，最低2欧。 技术参数 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）： 1)连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：2*1900W；立体声2Ω×2：2*3200W；桥接16Ω：2400W；桥接8Ω：3800W；桥接4Ω：6400W 2)最大功率*：立体声8Ω×2：2*2000W；立体声4Ω×2：2*3400W；立体声2Ω×2：2*4800W；桥接16Ω：4000W；桥接8Ω：6800W；桥接4Ω：11600W 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：41dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥105dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.整机功耗：1100W 16.尺寸(L x W x H)：483x370x44mm 17.重量：8kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 线阵音箱 | 技术参数 1.类型：低频音箱 2.额定功率：800W 3.峰值功率：3200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：40Hz-400Hz 6.灵敏度：100dB (1M/1W) 7.最大声压级（额定/峰值）：130dB/136dB 8.低频扬声器：18" x 1 9.净重：38.22kg 10.尺寸（H×W×D）：500×583×668 mm | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 支架 | 1.标配长度：6米 2.尺寸：320*220*170mm 3.材质：国标G80级锰钢 4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构 5.表面处理：淬火工艺+镀锌 6.颜色：黄色+红色 7.链条破断应力：≥800Mpa 8.刹车系统：双重干式，有效控制升降系统，稳定升降，安全保障 9.轴承：滚针轴承，顺滑导链不卡顿，操作更省力，使用稳定，寿命长 10.净重：21kg 11.毛重：22kg 12.承重：2T 13.包含：葫芦架1套。 | 2 | 套 |  |  | 常规6米，如果现场超过6米，需要特做加长 |
| 6 | 支架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。线阵音箱支架 | 2 | 套 |  |  | 线阵固定安装支架 |
| 7 | 专业功放 | 产品概述： 新一代大功率专业数字功放。具有高效、稳定、音质佳的特点，在电源技术、调制技术、控制技术上突破了传统技术，使整体性能有了本质的提升。可变震荡调制技术的应用、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，让功放拥有超过95%超高效率和出色的稳定性；专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点： 1.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 2.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 3.支持XLR平衡式输入；SPEAKON音响插座输出。 4.具备信号、功率、温度等压限功能。 5.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 7.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，60摄氏度左右时全速。 8.超强负载能力：支持8欧，4欧，最低2欧。 技术参数： 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：2*700W；立体声4Ω：2*1200W；立体声2Ω：2*1800W；桥接16Ω：1400W；桥接8Ω：2400W；桥接4Ω：3600W； 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：37.5dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥102dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.整机功耗：600W 16.尺寸(L x W x H)：484x353x44mm 17.重量：6.5kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 1 | 台 |  |  | 辅助音箱 |
| 8 | 专业音箱 | 产品描述 1.采用12寸中低音喇叭单元和1只1.7"压缩高音单元； 2.箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4. 多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 适用范围 与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端扩声系统，适用于大型宴会厅，多功能厅，大型会议室及礼堂等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz-20KHz 3.额定功率：400W 4.峰值功率：1600W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB 7.覆盖角度：(H)90°(V)80° 8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1 10.尺寸：高615×宽380×深410 mm 11.重量：23.6Kg | 4 | 只 |  |  |  |
| 9 | 支架 | 技术参数 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm 2.臂长：280mm至400mm（可调节） 3.重量：2.56Kg 4.类型：音箱支架 | 4 | 只 |  |  | 壁挂安装支架，需要考虑墙体是否具备安装条件 |
| 10 | 专业功放 | 产品概述： 新一代大功率专业数字功放。具有高效、稳定、音质佳的特点，在电源技术、调制技术、控制技术上突破了传统技术，使整体性能有了本质的提升。可变震荡调制技术的应用、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，让功放拥有超过95%超高效率和出色的稳定性；专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点： 1.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 2.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 3.支持XLR平衡式输入；SPEAKON音响插座输出。 4.具备信号、功率、温度等压限功能。 5.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 7.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，60摄氏度左右时全速。 8.超强负载能力：支持8欧，4欧，最低2欧。 技术参数： 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：2*500W；立体声4Ω：2*800W；立体声2Ω：2*1300W；桥接16Ω：1000W；桥接8Ω：1600W；桥接4Ω：2600W； 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：36dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥102dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.整机功耗：450W 16.尺寸(L x W x H)：484x353x44mm 17.重量：6.2kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 1 | 台 |  |  | 返听音箱 |
| 11 | 专业音箱 | 产品描述 1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外置刚硬六角铁网，内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力； 4.箱体多边型结构，可根据场地需求，调整返听角度。 适用范围 与专业功放、前级效果处理器配套使用，适用于剧场，大型会议厅及多功能厅等场所的返听音箱使用。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸（H×W×D）：340×510×380 mm 11.重量：17.5Kg | 2 | 只 |  |  |  |
| 12 | 专业功放 | 产品概述： 新一代大功率专业数字功放。具有高效、稳定、音质佳的特点，在电源技术、调制技术、控制技术上突破了传统技术，使整体性能有了本质的提升。可变震荡调制技术的应用、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，让功放拥有超过95%超高效率和出色的稳定性；专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点： 1.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 2.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 3.支持XLR平衡式输入；SPEAKON音响插座输出。 4.具备信号、功率、温度等压限功能。 5.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 7.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，60摄氏度左右时全速。 8.超强负载能力：支持8欧，4欧，最低2欧。 技术参数： 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：2*500W；立体声4Ω：2*800W；立体声2Ω：2*1300W；桥接16Ω：1000W；桥接8Ω：1600W；桥接4Ω：2600W； 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：36dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥102dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.整机功耗：450W 16.尺寸(L x W x H)：484x353x44mm 17.重量：6.2kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 1 | 台 |  |  | 台唇音箱 |
| 13 | 专业音箱 | 产品描述 1.采用10寸中低音喇叭单元和1只1.7"压缩高音单元； 2.箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4. 多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 适用范围 与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端扩声系统，适用于大型宴会厅，多功能厅，大型会议室及礼堂等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)90°(V)80° 8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸：高530×宽350×深360 mm 11.重量：18.5Kg | 2 | 只 |  |  |  |
| 14 | 专业功放 | 产品概述 本系列产品是最新一代大功率专业数字功放，此系列数字功放具有高效、稳定、音质极佳的特点，专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，拥有超过95%超高效率和出色的稳定性； 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.具备信号、功率、温度压限功能； 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 7.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，大概60度时全速； 8.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）； 9.常规带载8欧，4欧，最低2欧。 技术参数 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）： 1)连续功率：立体声8Ω×2：2*1000W；立体声4Ω×2：2*1700W；立体声2Ω×2：2*2900W；桥接16Ω：2000W；桥接8Ω：3400W；桥接4Ω：5800W； 2)最大功率*：立体声8Ω×2：2*1500W；立体声4Ω×2：2*2600W；立体声2Ω×2：2*4350W；桥接16Ω：3000W；桥接8Ω：5100W；桥接4Ω：8670W； 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：39dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥105dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.整机功耗：1000W 16.尺寸(L x W x H)：483x370x44mm 17.重量：7.6kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 1 | 台 |  |  | 超低频音箱 |
| 15 | 专业音箱 | 适用范围 1.适用于音乐酒吧，大型KTV房间，高档会议室及多功能厅等。 功能特点 1.采用1只18寸超低音喇叭单元。 2.箱体采用18mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.大面积倒相孔能降低失真度。 4.顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：600W 4.峰值功率：2400W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB 7.低音：18"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：770x505x600 mm 9.重量：40Kg | 2 | 只 |  |  |  |
| 2.3：信号处理及周边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 产品介绍 具有强大的DSP处理能力，采用触摸控制屏搭载专业的数字音频处理界面，专业按键和触屏可快速操作各功能模块，如电平表、PEQ、Limiter、USB录音放音、场景存储、系统设置等。 产品特点 1.具有10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及专用按键构成的专业操作面板，能够快速方便地进行所有设置。 2.具有17个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出：1个LR主声道推子、16个通道推子以及4个推子层。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式。 5.内置16个通道独立的反馈抑制器，内置16路自动混音（增益共享型），带8个DCA。 6.具有2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800毫秒延时器。 11.输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持8个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 18.支持选配：镜像热备份、全通滤波器、动态均衡器等功能 19.支持IPAD平板、安卓平板、WIN系统电脑软件控制，并支持开放中控代码 技术参数： 1.模拟输入：24CH ( MIC/Line) 2.模拟输出：Main(L/R)+10BUS+REC(L/R)+Headphone(L/R)*2+MONITOR(L/R) 3.底噪：-92dBu，无计权AES17（20khz） 4.失真度：0.005% @4dBu 20Hz～20KHz 5.信噪比：108dB无计权 6.动态范围：108dB无计权 7.最大输入电平：平衡20dBu 8.最大输出电平：平衡20dBu 9.频率响应：20Hz－20kHz ±0.3dB 10.显示屏尺寸：10.1英寸 11.分辨率：1280x800 12.触控：电阻 13.操作系统：Linux 14.DSP：ADSP-21489 400Mhz 15.USB：录音 播放 ( 播放格式APE、FLAC、MP3、WAV ) 16.DCA：有 17.中英文界面：有 18.电动推子：17 19.ipad控制：有 20.效果器：2个效果器母线（6个预置效果参数、24个用户存储） 21.反馈抑制器：16个独立 22.以太网：有 23.RS-232协议：有 24.USB鼠标：支持有线USB鼠标 25.供电：AC 100v-240v ；50/60Hz 100W 26.尺寸（宽*深*高）：610x650x230mm 27.净重：21.1kg 28.包装重量、尺寸：25.5kg（纸箱包装）758x735x350mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 音频处理器 | 产品概述：音频处理器是一款高性能音频处理器，具有16路模拟平衡输入和16 路模拟平衡输出。主要应用于模拟话筒扩声及多路音源混音的场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 音频处理器集成动态范围控制（DRC）自动增益（AGC）反馈抑制（AFC）自适应降噪（ANS）自适应回声消除（AEC）音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等技术，主要应用场景包括各类扩声现场。 产品特点 1.采用1U上架式，采用优质的1.0mm镀锌钢板，结构稳固；优越的散热设计，滚珠风扇散热优良。 2.具有丰富的音频处理功能：输入处理包括输入模块，输入均衡器，扩展器，压缩器，自动增益，闪避器，混音处理包括矩阵混音和自动混音，以及输出处理包括限幅器，输出均衡器，延时器，和输出模块，而且还具有反馈抑制，回声消除和噪声消除三大音频处理功能。 3.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音，压缩近距离音量补偿远距离音量。 4.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 5.输入每通道：16路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。输入支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带48V 幻象电源，可通过 PC 软件单独配置。 6.输出每通道：16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 7.高性能 DSP 处理，64-bit DPS 处理器（1GHZ主频），提供32-bit/48KHz 卓越的高品质声音。 8.全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 9.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 10.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 11.支持8个场景预设功能，支持场景灵活导入和导出。 12.具有恢复出厂设置功能。 13.具有设备定位功能。 14.具有断电自动保护记忆功能。 15.配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备。 16.配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。 17.配置 8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 18.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 19.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 20.支持通过PC软件访问设备，自带管理控制软件：软件界面直观、图形化，可工作在 Windows7、 8、10 等系统环境下。 21.支持通过安卓手机APP软件进行操作控制。 技术参数： 1.输入通道：前级放大、信号发生器、12段参量均衡调节、输入模块、输入均衡器、扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、反馈抑制、回声消除、噪声消除 2.输出通道：31 段图示均衡调节、限幅器、输出均衡器、延时器、输出模块 3.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=18dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz 18dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 18dBu（A计权） 9.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 11.输入范围：≤+18dBu 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 13.陷波器：24个（静态点和动态点可配） 14.Q值范围：10-50 15.频率分辨率：1Hz 16.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 17.FFT长度：1024 18.传声增益：4—10dB 19.系统增益：0dB 20.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 21.均衡器：31段图示均衡器+12段参量均衡器 22.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240 23.供电范围：AC 180V-240V 50-60Hz 24.电源功耗：≦50W 25.工作温度：-10℃～+45℃ 26.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.冷却：风机强制散热 28.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm 29.净重：3.4kg | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 抑制器 | 产品概述： 产品为高性能双通道全自动反馈抑制器，配备2路模拟平衡输入和2路模拟平衡输出。为高品质扩声的中大型专业场所扩声设计。广泛应用于会议室 、演出、礼堂、多功能厅等场景。 功能特点： 1.高性能DSP处理，40-bit DPS处理器,高精度32-bit/48kHz AD/DA，提供卓越高品质声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz。 3.具有噪声门功能，用于消除噪声。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。 4.具有限幅器功能，用于限制输出大小。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。 5.具有均衡器功能，提供图示均衡器和参量均衡器类型，提供8段参量均衡器和31段图示均衡器可选。图示均衡器支持高架、底架、参量滤波器多种类型。图示均衡器支持单点带宽模式配置。 6.具有分频器功能，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选，滤波器全频段可调。. 7.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；使音量保持在一定范围。 8.具有320*240 2英寸IPS真彩显示屏，方便快速操作，采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 9.具有48个陷波器状态LED指示灯，实时显示陷波器状态。 10.支持4个场景切换，灵活导入和导出场景数据。 11.支持恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 13.以太网Enternet接口，可通过网络实时在线同时管控多台设备。 14.PC软件界面美观，操作人性化，可工作在XP/Windows7、 8、10 等系统环境下。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.输入范围：≤+20dBu 6.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 7.信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权） 8.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 9.通道分离度：>82dB(1kHz) 10.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 11.滤波器：24个每通道 12.Q值范围：10-50 13.频率分辨率：1Hz 14.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 15.FFT长度：1024 16.传声增益：4—10dB 17.系统增益：0dB 18.陷波器：双通道各12个静态点+12个动态点 19.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 20.均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器 21.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240；48个陷波器状态LED指示灯 22.处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 23.产品尺寸（LxDxH）：484X209X45 mm 24.净重：2.4kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 有源音箱 | 产品描述 适用多媒体教室、普通教室、会议室、培训室、专卖店等扩音需求场所。 产品特点 1.支持1路话筒、1路立体声线路输入、1路立体声线路输出。 2.输出过载、过压、短路保护。 3.带默音功能，话筒优先于线路输入。 4.1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 5.内置HIFI高保真高档扬声器，内置电子分频器，高低音独立功放驱动。 6.带100V广播输入接口，优先于本地广播。 技术参数 1.额定输出功率：2×25W(含主箱和副箱) 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB) 6.线路输出：1V 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8.谐波失真：≤1% 9.工作温度：5℃～40℃ 10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 11.电源功耗：≤60W 12.供电电压：~ 220V 50Hz 13.尺寸（W×H×D）mm：162×240×225 14.重量：7.5kg | 1 | 套 |  |  | 监听音箱 |
| 5 | 电源管理器 | 产品介绍 电源时序器用于统一管理和控制用电设备的开启/关闭，用于各类会议扩声、公共广播、电脑网络系统及其他电气工程，确保用电系统的稳定。 功能特点 1.后面板具有12路新国标电源插座，其中有6路10A的、6路16A的插座规格，总输出不超过40A；每通道独立高性能，采用RFI/EMI电源滤波器，可提供干净而稳定的电源。 2.前面板具有2路常开状态10A电源插座。 3.采用3芯单相的电源接线接口。 4.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 5.支持密码锁定功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 6.具有通道延时编辑功能功能，可以自定义修改通道间的延时时间。 7.集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232、WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等多样控制方式， 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能；设备采用32位ARM处理器控制，使时间更精确性能更稳定。 9.支持通过LINK IN与LINK OUT网口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 10.具有欠压/超压检测报警功能。 11.LCD直观操作界面，快速准确的显示用户对设备的操作状态和操作结果。 12.拥有一个USB的灯座，如果开关开着的话插入USB灯即可照明，方便光线弱的情况下操作。 13.红外学习/发身控制功能，外接红外发射棒，可以在通道开启或关闭时控制投影机开机或关机。 14.支持通过硬件紧急开关关闭某一路输出通道的电源。 技术参数 1.工作电压：单相220V 2.工作频率：50Hz/60Hz(±5%) 3.电源输入：连接单相3芯连接座，3芯40A缆线输入 4.电源控制：单相2芯100A空气开关，支持限流和短路保护 5.电压显示：LCD显示 6.控制接口：TCP、IP、WIFI、RS485、RS232、外部（远程）控制 7.时序通道：12路独立控制的时序通道(6个10A插座，6个16A插座） 8.输出电流：1-6通道，最大电流10A。7-12通道，最大电流16A 9.电源输出：总输出不超过40A 10.时序时间：1-999秒，可自行设置更改 11.时序开关：PC软件锁定，可关闭 12.接地电阻：≤100Ω 13.电源滤波器：12路每路有单独的电源滤波器 14.产品尺寸(宽*深*高)：482*403*132mm 15.净重：8.5kg 16.运输尺寸(宽*深*高)：1PC:602*532*230mm/0.0736mm³ 17.毛重：9.7kg 18.装机高度：3U | 2 | 台 |  |  | 间隔1S按顺序开启电源，给会议设备上电，减少设备瞬间大电流冲击 |
| 3、无线数字会议发言系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 功能特点： 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 2.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.通讯接口包括有2路RS232接口、1路RS-485接口、4路RJ45；音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子；音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 5.支持16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 7.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 8.16通道相控输出模式，内置n×16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 9.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 10.设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 11.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 12.超大系统容量，系统可扩展带载至4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统支持24只话筒同时发言，其中支持16只有线话筒和8只无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 13.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 14.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 15.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 16.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 17.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 19.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 20.多种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）等。 21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 22.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 23.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 24.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 25.支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。 26.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。 27.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 28.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能，无需繁琐布线过程。 29.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 30.具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒4096；无线话筒300 2.同声传译通道：63+1通道 3.频率响应：80Hz~16KHz 4.信噪比：>78dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备 12.DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备 13.WIFI网口：1路，连接无线AP 14.PC网口：1路，连接电脑 15.DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元 16.RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备 17.RS-485接口：1路，用于摄像跟踪 18.静态功耗：30W 19.输出功耗：320W 20.有线话筒连接方式：专用电缆（6芯） 21.触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏 22.颜色：黑色 23.净重：5.6Kg 24.外型尺寸(LxWxH)：484x303x88mm 25.安装方式：19英寸标准机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 会议话筒处理器 | 产品介绍： 智享音频处理器是一款专业音频处理器，适配数字会议系统；支持智能混音，解决同时开多个话筒会啸叫的问题，支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能。 功能特点： 1.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。 2.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。 3.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 4.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 5.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 6.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 7.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 8.搭配数字会议主机，配合自动混音功能，支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒。 9.具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 10.具有1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。 11.具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 12.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 13.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 技术参数： 1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 8.输出负载：>1KΩ 9.静态功耗：3.3W 10.连接方式：RJ45网口 11.指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯 12.工作温度：-10℃~+60℃ 13.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 14.重量：2.51kg 15.外型尺寸(LxWxH)：484*214*44mm 16.安装方式：19英寸标准机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 会议话筒 | 功能特点： 1.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.具有发言计时和定时发言功能。 3.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。 5.具有5段EQ调节功能（PC软件输入密码可调），可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.具有自定义表决功能，灵活方便。 7.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8.具有4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息，支持多点触摸电容按键。 9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。 10.标配6节大容量锂电池，电池容量达14400mA/h，可持续17小时发言或连续24小时工作。 11.具备USB充电接口，支持18W快充。 12.支持中文、英文、俄语、法语四种语言界面切换。 13.具备1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：100dB 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3 W 10.供电方式 ：电池供电 11.颜色：灰色 12.表决功能：五键选举、三键表决、自定义表决 13.签到功能 ：按键签到 14.显示屏：4.3英寸彩屏 15.尺寸(LxWxH)：196x134x63 mm 16.安装方式：桌面式 17.无线频率范围：5GHz 18.电池容量：14400mAh 19.重量：约0.7kg 20.待机模式工作时长：24小时 21.发言模式工作时长：17小时 22.混合模式工作时长：17小时 23.咪杆长度：409mm | 1 | 台 |  |  | 暂配10套桌面话筒，可按需增减 |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 会议话筒 | 功能特点： 1.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.具有发言计时和定时发言功能。 3.代表单元具有申请权限功能。 4.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。 5.具有5段EQ调节功能（PC软件输入密码可调），可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.具有自定义表决功能，灵活方便。 7.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8.具有4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息，支持多点触摸电容按键。 9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。 10.标配6节大容量锂电池，电池容量达14400mA/h，可持续17小时发言。 11.具备USB充电接口，支持18W快充。 12.支持中文、英文、俄语、法语四种语言界面切换。 13.具备1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：100dB 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3 W 10.供电方式 ：电池供电 11.颜色：灰色 12.表决功能：五键选举、三键表决、自定义表决 13.签到功能 ：按键签到 14.显示屏：4.3英寸彩屏 15.尺寸(LxWxH)：196x134x63 mm 16.安装方式：桌面式 17.无线频率范围：5GHz 18.电池容量：14400mAh 19.重量：约0.7kg 20.待机模式工作时长：24小时 21.发言模式工作时长：17小时 22.混合模式工作时长：17小时 23.咪杆长度：409mm | 9 | 台 |  |  |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 9 | 套 |  |  |  |
| 7 | 发射器 | 产品概述： 无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。 产品特点： 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 5.支持中文SSID，可指定最长包含31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 7.支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。 9.产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。 技术参数 1.以太网口：1个10/100/1000M电口 2.Console口：1个RJ45口 3.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 4.适配器供电：12V/2A 5.发射功率：≤20dBm 6.可调节功率粒度：1dBm 7.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 8.功耗：＜14.85W 9.天线：内置矩阵式智能天线 10.复位/恢复出厂设置：支持 11.状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭 12.工作/存储温度：0℃～45℃ 13.工作/存储湿度：10%～90%RH 14.重量：0.473 kg 15.尺寸：195*195*43mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 充电箱 | 功能特点 1.充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元，支持18W快充。 3.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 技术参数 1.输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2.充电接口（USB）：10个/200W 3.充电电压：5V/9V 4.充电电流：2A（最大） 5.颜色：黑色 6.尺寸（长×宽×高）：245×140×65(mm) 7.重量：1.68kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | PoE供电器模块 | TL-POE170S是TL-LINK自主研发的PoE供电设备，千兆以太网端口，外置53.5V电源适配器，即插即用，无需管理,符合IEEE 802.3af/at标准，可将电能加载在网线上进行传输。TL-POE170S可自动检测识别符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备，并自动匹配输出功率为其供电。 | 1 | 台 |  |  | PoE供电器模块给发射器供电使用 https://item.jd.com/100028285151.html |
| 4、中控管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 产品描述 是一款采用工业级设计，拥有丰富控制接口，兼容多种控制协议，对声、光、电等各种设备进行集中管理和控制的设备。它广泛应用于多媒体会议室、多功能会议厅以及指挥控制大厅等场所。 功能特点 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面。 3.主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单。 4.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 5.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。 6.主机采用标准 19英寸机柜设计，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，美观大方。 7.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 8.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 9.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制。 10.主机具备8路数字I/0控制口，带保护电路。 11.主机具备8路弱电继电器控制接口。 12.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 13.主机具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 14.主机内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能。 15.支持音频管理。中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用。 16.支持视频管理。中控主机可通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用。 17.支持电源管理。中控主机可通过对接电源时序器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对电动窗帘、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等设备电源控制。 18.支持灯光管理。中控主机可通过对接灯光控制器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对白炽灯、LED等设备控制。 19.支持场景调用。中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式。控制端只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。 20.支持级联互控。中控主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。 21.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 22.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 23.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 24.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 25.支持数据备份，主机自带TF卡槽，插入TF卡可进行程序数据的备份及导入。 26.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 27.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 28.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 29.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 30.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 31.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 32.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 33.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭，极大地方便用户使用，更加节能环保。 技术参数 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8.USB口：1路 9.封装方式：金属机箱，支持机架安装 10.输入电源：～110-240V 50-60Hz 11.软件：Control System Builder,中英文界面 12.尺寸(L x W x H)：484×236 ×88mm 13.重量：4.3kg 14.电源功耗：12W | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 控制器 | 产品描述 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 功能特点 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。 2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口。 4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 6.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 7.具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 8.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 技术参数 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动） 2.载入容量：单路电流20A 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 6.网络接口：RJ-45，100M 7.外形尺寸(LxWxH)：484×209×44(mm) 8.重量：3.2Kg 9.切换电流（MAX）：20A 10.最大功耗：7.2W | 1 | 台 |  |  | 控制电动窗帘，灯光电源开关，实际根据现场需要控制的电机数量配置 |
| 4 | 串口分配器 | 产品介绍 采用1路网络通讯口和1路RS232串口输入，8路RS232串口输出及8路RS485串口输出，可接收RS232数据、RS485数据，可使用指定的网络协议来控制COM1-8口以指定的波特率、校验位、停止位进行串口发送RS232或RS485数据，弥补中控主机接口数量不足的问题，广泛应用于会议室、报告厅、指挥中心等场所。 功能特点 1.具有1路网络通讯口、1路RS-232串口输入、8路RS-232串口及8路RS-485输出。 2.输入数据可指定切换至8路的任何一路输出。 3.输出数据的波特率和校验方式可设定。 4.设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展到80个串口输出，扩展后并不影响原本中控RS-232端口的继续使用。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 6.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。 7.结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。 8.采用标准19寸机柜安装，1U高度。 9.支持网络转8路RS-232串口及8路RS-485输出。 技术参数： 1.网络输入：1路网络通讯接口，RJ45。 2.串口输入：1路RS232输入，凤凰端子。 3.串口输出：8路RS232扩展输出，凤凰端子；8路RS485扩展输出，凤凰端子。 4.指示灯：SIG：为接收数据指示灯；RS-232/RS-485(OUT1～8)：串口输出信号指示灯；POWER：电源指示灯。 5.供电方式：AC 220V 50Hz，5W。 6.工作温度：0-45°C。 7.工作湿度：0-80%RH，无结露。 8.尺寸：484*225*44mm。 9.重量：2.488kg。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 安卓平板电脑 | 10.95英寸 2021款120Hz高刷全面屏 鸿蒙HarmonyOS 影音娱乐办公学习平板电脑8+128GB WIFI 处理器骁龙865 | 1 | 台 |  |  | 无线网络覆盖由专业厂家实施 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5、舞台灯光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一顶光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 功能特点： 1.频闪：独立电子频闪1-25Hz。 2.混色：RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 4.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 5.灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 6.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1.3米长电源、信号线。 7.声控灵敏度：65-130dB。 8.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，180W 2.光源：18×10W LED(6IN1) 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.控制方式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：6/10通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）：287×215×330mm 11.包装尺寸（L×W×H）：250×250×360mm 12.毛重：3.6kg 13.净重：3.2kg | 9 | 台 |  |  | 18*10W PAR灯 |
| 2 | 影视灯 | 功能特点： 1.颜色：冷暖白色温可调。 2.调光：0-100%无抖动平滑线性调光。 3.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，120W 2.光源:暖白300颗0.2W 2835 LED+冷白330颗0.2W 2835 LED 3.平均寿命:30000H 4.色温:3000-6500K可调，CRI≥97，TLCI≥95 5.通道:2/5通道 6.控制模式:DMX信号控制或手动按键控制，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.防护等级:IP20 8.灯具尺寸（L×W×H）:525×368×94mm 9.包装尺寸（L×W×H）:575×165×440mm 10.毛重:11.8kg 11.净重:9.8kg | 8 | 台 |  |  | 120W平板柔光灯 |
| 二顶光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 功能特点： 1.频闪：独立电子频闪1-25Hz。 2.混色：RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 4.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 5.灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 6.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1.3米长电源、信号线。 7.声控灵敏度：65-130dB。 8.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，180W 2.光源：18×10W LED(6IN1) 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.控制方式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：6/10通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）：287×215×330mm 11.包装尺寸（L×W×H）：250×250×360mm 12.毛重：3.6kg 13.净重：3.2kg | 9 | 台 |  |  | 18*10W PAR灯 |
| 2 | 影视灯 | 功能特点： 1.颜色：暖白+冷白2种颜色可混。 2.调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光。 3.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，300W 2.光源：采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 3.平均寿命：100000H 4.色温：3200-6500K可调，CRI≥95，TLCI≥95 5.通道：2/6/7通道 6.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.防护等级：IP20 8.灯具尺寸（L×W×H）：559×354×155mm 9.包装尺寸（L×W×H）：640×395×210mm 10.毛重：12kg 11.净重：10.2kg | 8 | 台 |  |  | 120W平板柔光灯 |
| 面光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 功能特点： 1.频闪：独立电子频闪1-25Hz。 2.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 3.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 4.灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 5.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1.3米长电源、信号线。 6.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，200W 2.光源：超亮LED 200W双色进口芯片 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.发光角度：60° 6.控制方式：DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：2/6/7通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）：223×306×332mm 11.包装尺寸（L×W×H）：250×250×370mm 12.毛重：4.1kg 13.净重：3.5kg | 12 | 台 |  |  | 200W PAR灯 |
| 外围设备及控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控台 | 功能特点： 1.DMX512 通道数：1024 2.电脑灯的配接数量：96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反相输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：60 10.可同时运行的场景数量：10 11.多步场景的总步数：600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18.可同时运行图形数量：10 19.主控推杆：全局、重演、灯具 20.立即黑场：支持 21.转盘调整通道数值：支持 22.推杆调整通道数值：支持 23.推杆调光：支持 24.U盘读取：支持FAT32格式 25.Art-net协议与RDM协议：支持 产品参数： 1.输入电压：AC 100-240V/50-60Hz，15.6W 2.产品尺寸（L×W×H）：485×400×105 3.净重：8kg 4.纸箱尺寸（L×W×H）：565×485×210 5.纸箱毛重：10KG 6.航空箱（L×W×H）：565×485×225 7.航空箱毛重：17kg | 1 | 台 |  |  | 灯光控台 1024 |
| 2 | 直通箱 | 功能特点： 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单32A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 产品参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 3.产品尺寸（L×W×H）:415×485×133mm 4.包装尺寸（L×W×H）:535×465×205mm 5.毛重:11.8kg 6.净重:11.2kg | 1 | 台 |  |  | 直通 12*4kw |
| 3 | 信号放大器 | 功能特点： 1.DMX512公母接口输入。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz 2.输出：DMX512/1990信号 3.产品尺寸（L×W×H）：482×165×44.5mm，国际标准1U尺寸 4.包装尺寸（L×W×H）：525×225×105mm 5.毛重：3.5kg 6.净重：2.7kg | 1 | 台 |  |  | 信号放大器 |
| 6、辅助线材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 所需音频连接线 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 线材 | 所需LED连接线 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 1 | 卷 |  |  |  |
| 4 | 水晶头 | 六类水晶头，100个一盒 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 线材 | 75-5，同轴线，200米/卷 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*0.5，200米/卷 | 1 | 套 |  |  | 连接中控主机232、485等串口到控制设备 |
| 8 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1 | 套 |  |  | 用于穿各种线材 |
| 9 | 机柜 | 47U机柜，600*1000*2277mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 套 |  |  | 根据现场需要配备 |
| 10 | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=25.6 最小破断拉力：33.35KN 最大承重：3403Kg | 1 | 套 |  |  | 根据现场需要配备 |
| 11 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 1 | 套 |  |  | 根据现场需要配备 |

| 四、书架、阅览桌椅、会议桌椅参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 |  |  | 技 术 参 数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  | 书架 |  |  | 规格尺寸：1000mm*480mm*2200mm | 200 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁质部分1、立柱：立柱为书架竖框架的主要部件，常规采用上海宝钢1.2mm优质冷扎钢板，正面宽度45mm。立柱上冲孔，保证隔板、挂板能沿立柱的垂直方向自由调整高度以保证层高可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、隔板：隔板为架体的承重板，隔板用料有足够的强度，我们选用厚度为1.0 mm，常规采用上海宝钢优质冷轧钢板，并采用三道弯边工艺，折弯高度在25mm，保证隔板扎边25mm，比有些厂家隔板扎边20mm，在承载上要大的多。隔板中间为双面分隔板，隔板与分隔板之间无空隙。隔板均匀承重80kg/层以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、档梁：档梁位于二层隔板的中间，节间挂板上方设双面档梁，为架体隔板的分隔梁，用于分隔架体双面存放的档案，应选用厚度为1.0mm，常规采用上海宝钢优质冷轧钢板档梁。设计自锁式档梁，依靠档梁和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、挂板：挂板为立柱与隔板之间连接的桥梁，由于它要承受隔板上档案的重量，因此选用厚度为1.0mm，常规采用上海宝钢优质冷轧钢板。挂板与立柱的连接方式，为双扣、勾挂板 、立柱组合后则平整牢固、噪音底、隔板不易晃动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、顶板：顶板的形式有整体平板、下凹板两种，选用整体平板，便于清洁。在用料方面，常规选用厚度为1.0mm上海宝钢优质冷轧钢板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6、底盘：底盘位于书架底部，常规选用厚度为1.0mm上海宝钢优质冷轧钢板。用料采用整板，板两头加密封加强板。主要起保证架体平衡的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7、木质部分1）基材:采用优质环保E0级1.6cm厚刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温，含水率≤7.4%，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥4010MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.023mg/m²h(72h)， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2）饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。颜色：选用浅色木纹系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3）胶粘剂：采用优质环保白乳胶，游离甲醛＜0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4）封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，厚度：≥1.8mm，甲醛释放量≤0.1 mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5）脚架：选用冷轧钢板，经胶脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6）五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 阅览桌椅 |  |  | 一桌六椅， | 80 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.阅览桌结构：详见图纸，D型桌腿2个，连接板2块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.桌架材质：桌体采用优质1.2厚D型钢管和0.8mm的冷轧钢板，桌腿下面采用可调整脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.工艺：桌腿部分经下料、模具冲压、折弯等组焊成型，钢板部分经剪切、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等后全封闭静电橘纹喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末，漆膜附着力强，适应海边盐雾气候环境，不会出现返锈现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.颜色：桌面和桌架采用灰白色（颜色可选），整体外观应光滑均匀，色泽一致，应无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、皱皮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【基材】：桌脚、后档板分别采用0.8厚冷轧钢板及方管经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【桌面】：采用25mm厚E1级三胺板（颜色可选）扛磨损、耐热、易擦洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【颜色】：桌架灰白色；桌面枫木纹色（颜色可选）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【产品尺寸】：L2000*W1000*H760mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 会议桌椅 |  |  | 尺寸要求：1200mm*400mm*760mm（正负偏差不超过20mm）。1、面材采用优质木纹木皮，颜色可选。平整度高，耐磨性好，且经防虫防腐处理；基材采用中密度板。2、面漆采用高级油漆,着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，硬度高。3、优质五金配件。配2把会议小皮椅。 | 250 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、科技文化长廊建设参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 装修 |  | 文化吊顶 | 一、设计布局： 1.整体布局：校园文化长廊应沿着实验中学综合楼二楼的楼道路线设置，方便师生的观看和参观。 2.分区设置：根据不同的展示内容，将长廊划分为不同的展示区，每个区域之间应有明确的分隔，以便于师生的观看和理解。 3.展示方式：可以采用墙面展示、立体展示等方式，根据不同的展示内容选择合适的展示方式，以突出展示效果。 二、设计风格： 1.校园特色：设计方案应充分考虑科技风格和校园环境，以融入校园的整体氛围，突出科技文化的特色和个性。 2.简约大气：设计方案应以简约大气的风格为主，避免过于繁杂的装饰，以保持整体的统一性和美感。 3.色彩搭配：设计方案应根据不同的展示内容，选择合适的色彩搭配，以营造出不同的氛围和效果。 三、设计细节： 1.照明设计：长廊内应设置适当的照明设施，保证展示内容的清晰可见，同时营造出良好的观赏氛围。 2.标识导引：在长廊入口处设置明确的标识导引，指示不同的展示区域，方便师生的参观和浏览。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文化墙面 |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 互动展板 |  | 时光隧道 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 原理说明：时光隧道是运用光的反射原理。当光照射到玻时，一部分被反射回去，一部分穿过玻璃。因此二块玻璃之间反射回去又被反射回来，经无数次反射，看起来出现了深不可测的隧道了。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电影原理 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 原理说明：利用0.1-0.4秒左右视觉暂留，使原本按照一定的规律排列起来不连续的图像，形成连贯动作的视觉体验；改变电机速度可体验动作的快慢，同时伴随音乐声。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光电盘 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 原理说明：高压放电现象。供给电源，光电板内会出现大量如同火舌一样美丽的弧光，成均等的辐射状，用手触摸板面，会看到弧光向手触摸处集中。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 捕捉磁场 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。 原理说明：电磁铁的周围存在磁场，两极处磁场最强，磁力线集中余磁处，当磁铁旋转时，磁力线走向也随之改变。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不怕割的材料 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。 原理说明：为了和平的需要，今天，防弹衣的相关技术已进入了更广泛的民用领域，经特殊方法纺织而成的高强度高密度聚乙烯 布、芳纶布已应用在防割背包、起重缆绳、一拉得软手铐、厨师防割手套等各种民用防护产品中。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 琴弦影像 | 规格尺寸：600*400mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。 原理说明：琴弦振荡频率较高，我们人的眼睛看不清琴弦振动的情形，但当转桶旋转 时，白色条文的闪动可使人们对琴弦的振荡情形有所了解。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手眼协调 | 规格尺寸：600*400mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 原理说明：人的视觉和运动系统（包括骨 骼、肌肉、神经等）有序的协调配合动作，都是由我们大脑的中枢神经系统控制的，一个人手眼协调能力的好坏，固然有遗传的因素和健康的影响，但后天的锻炼却至关重要。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直线变曲线 | 规格尺寸：600*400mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：当我们移动奇数排的黑白格子时你会看到原来整齐的直线变化为人眼错觉感知到的斜线，周围充满一种颜色刺激时，无刺激的"空档"处便会产生互补色的感觉，从而产生所谓的“无中生有”的错觉。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 永动机神话 | 规格尺寸：600*400mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。 原理说明：自然界一切物质都具有能量，且形式不同，但能量只能从一种形式转换为另一种形式，在转换和传递的过程中，各种形式能量的总量保持不变。这台经典永动机本以为在两边重球的作用下会使轮子失去平衡而转动不息，但试验的结果却是否定和显而易见的，钢球获得的势能不可能把自己抬到更高的势能位置。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 忽多忽少的小人 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：采用特殊的排列、切割的方法，将某一特定小人的脚、腿、腰、胸、颈、头等部分移位添加到其他小人身上，从而产生这种奇异的幻觉。这种方法已经产生了150年。先数一下拼图上小人的个数，然后交换上面两块拼版的位置，再数一下小人的个 数。你能猜出消失的小人到哪里去了或多出的小人从哪里来的吗？ |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滚出直线 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：当一个小圆与一个大圆相内切，并沿着该大圆滚动时，如果小圆的直径恰好等于大圆的一半，那么这个小圆边缘的任一点的轨迹将是一条直线并通过大圆的圆心。操作说明：转动手轮，观察小动物的运动路线。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 魔力发动机 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。 原理说明：在某些场合，记忆合金具有单向变形就可以了，比如卫星天线、心脏之架都属于单向记忆合金的范畴，我们只需在高温条件将天线叠小，当天线进入太空后由于温度极低，天线恢复原有形状，自动展开，而心脏支架则在低温环境下叠小，在进入人的血管后，受体温影响自动膨胀，将血管扩 张。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 神奇的齿轮 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：四个形状各异的异形齿轮其齿形和圆形齿轮一样，也是渐开线形式的齿形。四个形状各异的齿轮，在中心点不变的情况 下，齿牙完全锲合，能够自由转动。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人体导电 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：人体是电流的良导体，微小电流都能通过，通过人体的电流越大，电阻就越小。一般来说，每个人的电阻都不相同。体的电阻越小，就越容易导电。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳米磁液 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：纳米磁液又称纳米磁性流体，是一种新型的功能材料，它是由单分子层表面活性剂包覆的，直径小于10纳米的单畴磁性颗粒，高度弥散于某种载液中的纳米磁性流体既具有液体的流动性，又具有固体磁性材 料的磁性，在静态时无磁性吸引力，当外加磁场作用时，才能表现出磁性。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 半导体温差发电 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：在两块不同性质的半导体两端设置一个温差装置，于是在半导体两端就产生了直流电压。温差半导体发电有着无噪音、寿命长、性能稳定等特点。可以在零下40摄氏度的寒冷环境中迅速启动，因此半导体温差发电在实际中得到越来越广泛的应用。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光压风车 | 规格尺寸：600*400*170mm；材质：亚克力板。 主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪 色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装 置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 科学原理：风车叶片的一面是黑色，另一面是白色；当光照射到叶片，白色叶片反射 光，黑色叶片吸收光，使黑白叶片受到的光的作用力不同，从而产生旋转力矩，推动叶片旋转。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辉光球 | 科学原理：在一定的条件下，气体电离导 电，部分电能转化为光，当手触摸球面时，改变了电场的分布，球内的光束就会随之变化，气体不同产生的光的颜色也不同。 操作描述：接通电源，用手触及球面时，你会发现辉光在手指的周围处变得更为明亮，产生的弧线也随手指移动起舞，非常神奇有趣。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 看得见摸不着 | 科学原理：利用光学反射原理和凹面镜成像规律，展品表演的是一种光学折射游戏，观众通过观察孔看到的，是通过抛物面折射装置投影到焦点的虚像。原来这里放置了一面凹球面镜。凹球面镜成的像与物体呈球心对称。你所看到的并非实际物体，而是其在凹球面镜上成的像，所以看得见却摸不着。 操作说明：观众从窗口中看到逼真的物体影象，但用手摸它却什么也摸不到。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 家庭电路 | 科学原理：家庭电路一般由进户线、电能 表、总开关、保险设备、用电器、插座、导线等组成。进户线分为火线和零线，它们用试电笔来判别，能使试电笔灯亮的为火线，不亮的为零线。注意开关一定要接到火线 上，否则容易触电：三相插座必须接地，它可以导走用电器外壳所带的电荷。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械传动之美 | 机械传动在机械工程中应用广泛，主要指利用机械方式传递动力和运动的传动，一类是靠机件间的摩擦力传递动力与摩擦传动，另一类是靠主动件与从动件啮合或借助中间件啮合传递动力或者运动的啮合传动。本展品利用行星齿轮机构、摇杆机构等体现机械传动的美感。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音乐喷泉 | 科学原理：将音乐的节奏和强度转变为控制信号，然后控制水泵电机，使电机的转速随音乐的音调、节奏和强弱的变化而变化，水泵的压力也随之变化，喷岀的水柱高度也随之变化；再加上七彩的LED灯光，使喷泉更具动感和神秘。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裸眼3D | 科学原理：我们不用戴眼镜就可以观察到3D的立体空间效果,这个是现在的裸眼3D的科技产品，根据人眼的特点用电脑绘制的3D效果图片。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 温柔电击 | 人体安全电流为30毫安，直流50毫安，这里发电机产生的电压虽达到1350伏，但电流被严格控制在微安级，所以，这种电既不会引起伤害，又可以亲身体验电击的感受 --用于尝试触电的感觉及建立安全用电意识 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁力转盘 | 科学原理：稀土元素由于特殊的原子结构，使它们具有的光、电、磁、核等特性十分出众。稀土钕铁硼强磁材料就是其中一种，它的磁场强度不仅可以超过同体积的铁氧体磁铁10倍以上，而且加工成型更加容易，广泛应用在航空航天、电机电器、仪器仪表、核磁共振、磁悬浮、计算机、玩具等方面。下面这两个转盘虽然没有采用机械连接，但转 动任何一个转盘，都可以使得另外一个旋转，起作用的正是钕铁硼强磁材料。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 骗人转盘 | 科学原理：这是一个源于公园里经常存在的骗人游戏。转盘上的数字是精心排列的，当你转动到某一个数字时，如果朝某一方向数号码，最终一定是奇数，它就在该位置放上一个小于5元的奖品，而从另一个方向数号码时，一定会数到5元钱的位置。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 声悬浮 | 科学原理：声悬浮有两种表现形式：一种是声驻波与物体的相互作用产生竖直方向的悬浮力以克服物体的重量，同时产生水平方向的定位力将物体固定于声压波节处；另外一种是声音通过喇叭发出时，竖直方向会震动空气，使空气上升，水平方向有机管壁对空气施力平衡，通过上升空气将物体托起。此产品是后一种表现形式的演示。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 希罗喷泉 | 科学原理：当我们把左边的水容器滑到高处时，容器中的水缓慢流到最右边的水容器 中，等水全部流进最右边的水容器中后，我们再把左边的水容器滑到低端，这时中间容器的喷嘴就会喷出水来，犹如一个微型喷泉在容器中喷涌,这看似有趣的现象实际上就是虹吸现象的一种表现形式 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蜂巢藏词 | 请你从一个36间六角形蜂房构成的蜂巢的 “无”字入口到“头”字为止。只能按照相邻的蜂房走，不能跨越也不能重复。把汉字串连起来，正好是一首有名的古词。试试看吧。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁悬浮球 | 科学原理：通过电磁铁和永磁石，使球体在各种相互力的作用下保持悬空并平衡旋转。操作方法：接好电源，将悬浮球用食指间隔球与上段磁场的距离，轻轻抽出食指，并轻轻将球转动，发现球悬在半空中而旋转。 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |