- 乌恰县波斯坦铁列克乡樱桃、膘尔托阔依乡酿酒葡萄种植基地建设“智慧林果业”气象监测站设备采购项目

| 农业小气候观测站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备部件名称 | 数量 | 参数 |
| 一 | 传感器 |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 2 | 测量范围：﹣50～﹢50 ℃，0～100％ 分辨力：0.1 ℃1％： 准确度：±0.2 ℃±3％（≤80％）±5％（＞80％） 平均时间：1 min 采样频率：30次/min |
| 2 | 气压传感器 | 2 | 测量范围：500～1100 hPa （任意200 hPa） 分辨力：0.1 hPa 准确度：±0.3 hPa 平均时间1 min 采样频率：30次/min |
| 3 | 风速传感器 | 2 | 测量范围：0～60 m/s（普通） 分辨力：0.1 m/s 准确度：±（0.5＋0.03V） m/s注：V为实际风速，下同 平均时间1 min 2 min 10 min 采样频率：4次/s |
| 4 | 风向传感器 | 2 | 测量范围：0～360° 分辨力：3° 准确度：±5° 平均时间3 s 采样频率：1次/s |
| 5 | 翻斗雨量传感器 | 2 | 测量范围：0～4 mm/min 分辨力：0.2 mm 准确度：±0.4 mm（≤10 mm）±4％（＞10 mm） 平均时间：累计 采样频率：1次/min |
| 6 | 称重降水传感器 | 2 | 测量范围：0～400 mm 分辨力：0.5 mm 准确度：±0.4 mm（≤10 mm）±4％（＞10 mm） 平均时间：累计 采样频率：1次/min |
| 7 | 地温传感器 | 8 | 测量范围：﹣50～﹢80 ℃ 分辨力：0.1 ℃ 准确度：±0. 2 ℃（≤50℃）±0. 5 ℃（＞50℃） 平均时间1 min 采样频率：30次/min |
| 8 | 土壤水分传感器（五层一体式） | 2 | 测量范围 ：0-100%土壤体积含水量 系统分辨率：0.1% 准 确 度：标定后±2.5%体积含水量 |
| 二 | 采集系统 |  |  |
| 1 | 主采集器系统 | 2 | 电源输入电压：5.6V-15V 工作温度：-40-80℃ 整机耗能：40mA |
| 2 | 数据分采集系统（地温） | 2 | - 电源输入电压：输入电压7V~15V，额定12V - 电压分布结构：3.3V±1%，5V±1%，1.2V±1% |
| 3 | 通讯模块 | 6 | GPRS无线网络 |
| 4 | CF卡 | 4 | 64G |
| 5 | 其它集成配件及支架等 | 2 | 防雷板（材质：集成电路板） 采集机箱（材质：Q235碳素结构钢） |
| 6 | 土壤水份分采集系统 | 2 | 基于ARM技术设计 |
| 三 | 供电系统 |  |  |
| 1 | 太阳能供电系统 | 2 | 无日照正常工作14天以上 |
| 1.1 | 太阳能板 | 6 | 单晶100W |
| 1.2 | 电池 | 10 | 12V65Ah |
| 1.3 | 太阳能充电控制器 | 6 | 最大负载电流8A，接入太阳能板最大电流8A， |
| 1.4 | 供电机箱 | 6 | 450*180*200mm，不锈钢+喷塑 |
| 1.5 | 电池箱 | 6 | 材质：Q235碳素结构钢 |
| 1.6 | 支架、抱箍及其他配置 | 6 | 太阳能板支架（材质：Q235碳素结构钢） 抱箍（材质：Q235碳素结构钢） |
| 四 | 安装附件及其它 |  |  |
| 1 | 配件（机箱、支架等） | 2 | 百叶箱（材质：玻璃钢） 温湿度传感器支架（材质：亚克力） 机箱抱箍（材质：Q235碳素结构钢） |
| 1.1 | 传感器长横臂及支架、安装板 | 2 | 风横臂（材质：Q235碳素结构钢） |
| 1.2 | 风横臂 | 2 | 格雷码、风杆线缆15米/风塔线缆20米 |
| 1.3 | 地温支架 | 2 | 材质：橡木 |
| 1.4 | 深层地温套管 | 2 | 材质：PVC |
| 1.5 | 6米自立杆及预埋件 | 2 | 6米 |
| 1.6 | 线缆及配套接插件 | 2 | 专用12芯、8芯、3芯带屏蔽层线缆 |
| 1.7 | 百叶箱 | 2 | 651mm*470mm*465mm 玻璃钢材质 |
| 1.8 | 10米风杆 | 2 | 10米 |
| 五 | 安装调试 |  |  |
| 1 | 运输及保险费 | 2 | 不含二次搬运 |
| 2 | 安装调试费 | 2 | 不含基础建设 |
| 备注 | 供应商所投设备产品品牌、型号不限但必须能够做到与克州气象数据中心站实现定时自动传输站点数据，数据能够接入克州气象业务平台能够做到实时更新显示。 |  |  |