2025年阿图什市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央资金）参数

| 小学教学设备配置清单（一所学校配置、总计27套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 天文望远镜 | 1、口径:50mm±0.2mm(2”)；2、焦距:600mm±0.2mm；3、折射式配备：Φ24.5、H6mm、H20mm；4、3X巴洛镜；5、5×24寻星镜；6、铝脚架；7、泡沫彩盒包装。 | 1 | 套 |
| 2 | 风的形成实验材料 | 1、产品为组合式；2、有风管，风叶，蜡烛等组成。 | 23 | 套 |
| 3 | 组装风车材料 | 由底座、支架、轮轴、叶片组成。轴承为直径23mm±0.1mm圆球形塑料体，底座尺寸为74*55*8mm±0.1mm，立柱直径6mm±0.1mm，叶片30*28mm±0.1mm，≥6片。 | 23 | 套 |
| 4 | 组装水轮材料 | - 由底座、支架、轮轴、叶片组成， - 轮轴由Φ20mm×23mm±0.1mm的圆柱形塑料体和60×Φ3mm±0.1mm的塑料棍组成； - 底座70*50*8mm±0.1mm塑料件组成； - 支架A型，叶片28*30mm±0.1mm。 - 塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 23 | 套 |
| 5 | 太阳能的应用材料 | 1、产品为散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管1个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣器1个组成； 2、太阳能电池板引线焊接牢固，无虚焊； 3、小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度； 4、发光二极管工作电压3V，功率1.5W； 5、小电机工作电压DC3V6。 | 23 | 套 |
| 6 | 组装土电话材料 | 小学科学教学演示实验用；由土电话筒、薄膜、导线等组成。 | 23 | 套 |
| 7 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料。 | 23 | 套 |
| 8 | 物体热胀冷缩实验材料 | - 本产品供中、小学作固体热胀冷缩的演示实验用； - 2、由金属球、塑料球、实验架组成。 | 23 | 套 |
| 9 | 灯座及灯泡 | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座组成，接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动，表面平整光洁，正负极接线柱为螺旋弹簧式； 2、小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为金属材质； 3、小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。 | 45 | 个 |
| 10 | 开关 | - 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； - 底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜片； - 接线柱直径为φ4mm±0.1mm； - 开关的绝缘强度应能承受≥1200V，漏电流为≥5mA，频率≥50Hz的正弦交流。 | 45 | 个 |
| 11 | 物体导电性实验材料 | 本产品由电池盒及测试片(铜、铁、铝、塑料)等组成。 | 23 | 套 |
| 12 | 条形磁铁 | - D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T； - 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； - N、S字母的颜色为蓝色或白色； - 试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 1 | 套 |
| 13 | 条形磁铁 | - 学生用，磁感应强度应不小于0.07T； - 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； - N、S字母的颜色为蓝色或白色； - 试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 23 | 套 |
| 14 | 蹄形磁铁 | - D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T； - 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； - 试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 1 | 套 |
| 15 | 蹄形磁铁 | - 学生用，磁感应强度应不小于0.055T； - 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； - 3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。尺寸37*37*6mm±0.1mm | 23 | 套 |
| 16 | 激光笔 | USB充电 可翻页 | 23 | 个 |
| 17 | 小孔成像装置 | 组装式，白屏1块、黑屏1块，中心有直径2mm±0.1mm小孔，底座尺寸63*83*25mm±0.5mm。 | 23 | 套 |
| 18 | 平面镜及支架 | - 由平面镜及支架等组成； - 平面镜平整度，镀层应符合有关要求； - 3、实验效果明显。 | 23 | 套 |
| 19 | 曲面镜及支架 | 由旋转屏、曲面镜、立柱、底座组成。 | 23 | 套 |
| 20 | 透镜、棱镜及支架 | 由旋转屏、凹透镜、凸透镜、三棱镜、立柱、底座组成。 | 23 | 套 |
| 21 | 成像屏及支架 | 由白屏、磨砂屏、底座组成。 | 23 | 套 |
| 22 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、折叠水桶、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。 | 45 | 套 |
| 23 | 写生画箱 | 1．材质：优质实木； 2．支架高度不小于750mm±5mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm±3mm； 3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。 | 1 | 只 |
| 24 | 写生教具1 | 石膏像：阿古力巴切面1件≥30cm，腊空半面1件≥30cm，太阳神头像1件≥38cm，海盗头像1件≥45cm，小大卫头像1件≥67cm，表面光洁，形态逼真，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 25 | 写生教具2 | - 几何形体15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形； - 2、圆切体，多面体,正六锥体,棱锥接棱柱,正八边棱柱,正方体,十字柱，圆球，正三角体,圆锥体,圆柱体,切面圆柱,圆锥接圆柱,正六边棱柱,正四面锥体。 | 1 | 套 |
| 26 | 绘图工具 | 每套五件，由直尺、三角板、曲线板、圆规、蛇形尺尺长300mm±5mm、等组成，优质塑料盒。 | 1 | 套 |
| 27 | 大圆规 | 1、演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成； 2、圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺； 3、在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷； 4、粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落； 5、紧固螺栓调节方便，止紧可靠。 | 1 | 把 |
| 28 | 丁字尺 | - 产品材料采用有机玻璃制作，结合部位牢固，表面平整光滑；2、公制刻度，最大刻度800mm±5mm； - 3、尺头、尺身厚度3mm±0.1mm。 | 1 | 只 |
| 29 | 三角板 | 250mm±2mm，有机玻璃,厚度3.0mm±0.1mm。45°等腰、60°直角各1件。最小刻度为1mm±0.1mm。 | 1 | 付 |
| 30 | 版画工具 | 1、木刻刀5把、手柄木制，直径11mm±0.1mm长105mm±0.5mm； 2、笔刀1把、铝合金柄身、总长120mm±0.5mm，笔刀片3件、刀刃长20mm±0.1mm； 3、电烙铁1把、200V/240V、35W； 4、木蘑托1只、蘑托头直径50mm±0.2mm、手柄长95mm±0.2mm； 5、胶滚1套、胶滚面宽度95mm±0.2mm、手柄长105mm±0.2mm； 6、油石1件、尺寸70*50*16mm±0.1mm； 7、2H、2B、中华绘图铅笔各2支； 8、石刻刀1件、长135mm±0.2mm； 9、马莲1件、注塑成型直径98mm±0.2mm，中空注塑定位包装。 10、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下4项要求： 10-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 10-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 10-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边； 10-4、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 11、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黄色塑料均未检出。 | 1 | 套 |
| 31 | 绘画工具 | 每套工具包括：1、水粉画笔1-12#各1支；2、油画笔1-12#各1支；3、毛笔8支：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏1支，小依纹1支；4、调色盒1件：24眼；5、调色板1件：17眼；中空吹塑包装。 | 1 | 套 |
| 32 | 制作工具 | 每套工具包括：1、油画刀5把：长210mm±0.3mm、205mm±0.3mm、180mm±0.3mm、185mm±0.3mm、170mm±0.3mm；2、什锦锉5把：长160mm±0.3mm；3、美工刀1把：长160mm±0.3mm；4、钩刀1把：长120mm±0.3mm；5、电烙铁1把：长200mm±0.3mm；6、木刻刀5把：长130mm±0.3mm；7、打孔器1件：长12.5cm±0.1cm单孔孔径0.6cm±0.01cm；8、剪刀2把：长140mm±0.3mm、125mm±0.3mm；9、多用锯1把：长230mm±0.3mm宽100mm±0.3mm；10、尖嘴钳1把：长165mm±0.3mm；11、板刷1把：145mm×20mm±0.5cm；12、锥子1件：长120mm±0.3mm；13、多功能小锤1把：长160mm±0.3mm；14、油石1件：70mm×50mm×20mm±0.5cm；15、锯条1根：长155mm±0.3mm；16、凿子1件：长185mm±0.3mm；17、篆刻刀1把：长140mm±0.3mm；18、鸭嘴锤1把：长250mm±0.3mm；中空吹塑包装。 | 1 | 套 |
| 33 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶 | 1 | 套 |
| 34 | 拉杆式音箱 | "超长待机48小时，连续播放8-10小时，功能特点：17000毫安大容量锂电池，高端木纹色皮质，USB/SD卡接口，数码卡拉OK单咪输入，吉他输入，手拉杆，话筒优先，五段均衡调节，单无线麦克风数码卡拉O喇叭尺寸：8寸*1+3寸高音*1有效功率：60W电源/频率:AC220V/50Hz(外接DC12V)最大功率：90W类型特点：移动式有源舞台音响适用范围：户外活动（如体操、广场舞蹈、产品促销、旅行聚会等） 产品特点：采用进口远程喇叭设计，穿透力极强" | 2 | 台 |
| 35 | 音乐节拍器 | 机械式，40拍/分～208拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 | 1 | 个 |
| 36 | 打气筒 | 1.人工充气,带储气罐，适合给各种球类充气。 | 3 | 个 |
| 37 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气，电动充气泵 | 1 | 台 |
| 38 | 布卷尺 | 10m±0.1m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；塑料卡扣和收放扣。 | 3 | 盒 |
| 39 | 布卷尺 | 量程20m±0.1m，分度值1cm±0.01cm，盒装，纺布材料伸缩小，起点零刻度线。 | 1 | 盒 |
| 40 | 布卷尺 | 1、量程≥30米，分度值1cm±0.01cm； 2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 1 | 盒 |
| 41 | 布卷尺 | ≥50m | 1 | 盒 |
| 42 | 数字秒表 | 应符合GB/T22778。 | 6 | 块 |
| 43 | 运动计数器 | 塑料外壳，金属指环和按键，通过旋转侧面按钮随时归零，数字范围0-9999。 | 12 | 个 |
| 44 | 指南针 | 黄铜指南针，金属外壳 | 2 | 个 |
| 45 | 体育器材架 | - 规格：长1500mm*宽500mm*高2000mm±5mm，4层钢板，纯白色，立柱75mm*35mm*1.0mm±0.5mm，横梁60mm*40mm*1.0mm±0.5mm，层板0.4mm±0.01mm，每层放≥150公斤； 2、工艺流程：黑坯→除去表面脏物→化学除锈→磷化→喷塑→流平固化→成品； 3、货架表面处理采用环氧树指粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米； - 4、静电喷粉附着力达到标准要求； 5、硬度(耐磨性)为普通硝基漆的100倍以上； 6、耐腐蚀性(盐酸实验)大于500小时，A、柱片：使用优质钢材，通过轧机线轧制成U型截面的立柱与横、斜撑配合，组成坚固的框架结构，立柱上冲有双排对称孔，每根立柱底下有独立铁底脚，保证将承载平稳均匀的向地面分布，每个柱片包括：立柱两根，底脚两只，横撑及斜撑，标准件；B、横梁：由两只柱卡与横梁杆焊接在一起，横梁杆采用两特制的槽钢抱合而成，使梁的上、下面厚度加厚一倍，这种结构根据钢结构设计理论，充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，造价低的特点。 | 4 | 组 |
| 46 | 4号篮球 | 4号篮球：黑色橡胶内胆，内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝，橡校中胆，表皮由优质PU（聚氨酯）构成，防水、耐磨、抗霉变，手感好。 | 1 | 个 |
| 47 | 篮球车 | - 可四轮移动，可折叠； - 2、用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 1 | 辆 |
| 48 | 助跳板 | 主要原材料采用木材材料，Ⅰ型长×宽×高为760mm×550mm×175mm±5mm。 | 5 | 块 |
| 49 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm，宽600mm±5mm，厚50mm±2mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 | 92 | 块 |
| 50 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 12 | 块 |
| 51 | 体操棒 | 硬质塑料，长850mm±5mm，截面直径25mm～30mm。 | 46 | 根 |
| 52 | 体操凳 | 1．尺寸.3000±10×300±5×300mm±5mm。 2．放置稳固，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疥。 3．外观颜色鲜艳醒目。 | 4 | 张 |
| 53 | 体操凳 | 1、2000x300x200mm±5mm. - 板面厚40mm±1mm,放置稳固。 - 3、以木质为主，表面平整，菱角光滑，无毛刺、缺损 | 4 | 张 |
| 54 | 纱巾 | 丝绸制品 | 46 | 块 |
| 55 | 彩带 | 带长4m±0.5m，宽50mm±0.5mm，重≥35g以上；棍长460mm±0.5mm，直径不超过6mm | 4 | 包 |
| 56 | 艺术体操球 | 直径18cm±0.5cm，质量≥400g | 23 | 个 |
| 57 | 艺术体操圈 | 内径76cm±0.5cm，质量≥300g | 23 | 个 |
| 58 | 艺术体操棒 | 长40cm～50cm，质量至少150g。 | 23 | 根 |
| 59 | 艺术体操绳 | 长度应与学生身高相称。 | 23 | 根 |
| 60 | 艺术体操带 | 带长4m±0.5m，宽50mm±0.5mm，重≥35g以上；棍长460mm±0.5mm，直径不超过6mm | 23 | 条 |
| 61 | 小学生用篮球 | 5号篮球：黑色橡胶内胆，内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝，橡校中胆，表皮由优质PU（聚氨酯）构成，防水、耐磨、抗霉变，手感好。 | 46 | 个 |
| 62 | 篮球网 | 篮球网高400～450mm，网口直径（450±8）mm，网底直径（350±8）mm。 | 10 | 个 |
| 63 | 小学生用排球 | 5号，圆周长650mm～670mm，质量235g～300g。 | 23 | 个 |
| 64 | 软式排球 | 3号：圆周长560mm～580mm,质量170g～220g | 46 | 个 |
| 65 | 软式排球 | 4号：圆周长600mm～620mm,质量200g～250g | 46 | 个 |
| 66 | 气排球 | 重量110-125g。圆周76-80CM。 | 46 | 个 |
| 67 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm，采用3mm以上聚乙烯尼龙绳制成。 | 4 | 个 |
| 68 | 少年足球 | 4号圆周长650mm，质量315g～405g，圆周差≤5mm。 | 92 | 个 |
| 69 | 软式足球 | 4号，圆周长615mm±5mm；质量≥300g，充气内胆填充海绵材料。 | 92 | 个 |
| 70 | 足球网 | 5人制 | 8 | 付 |
| 71 | 乒乓球 | 1、直径43.4mm～44.4mm；2、圆度0.40mm；3、重量2.20g～2.60g；4、弹跳220mm～250mm；5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。 | 120 | 个 |
| 72 | 乒乓球拍 | 双胶面直握拍。 | 23 | 付 |
| 73 | 室外乒乓球网架 | 与室外乒乓台配套使用的钢制架 | 6 | 付 |
| 74 | 室外乒乓球台 | 1、台面尺寸规格：2740mm-2745mm×1525mm±5mm,台高760mm±5mm，配置铁制球网，高150mm±5mm，长1530mm±5mm，符合标准要求； 2、球台台面采用SMC材料，厚15mm±0.3mm；台面四周采用优质方管加固处理，台面与彩虹支腿连接处用20×30mm±0.5mm的方管加固框连接； 3、能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等,底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性； 4、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm±5mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全； 5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷； 6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。 7、依据QB/T2700-2005《乒乓球台》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准，满足以下10项要求： 7-1、基本参数和尺寸mm：①台长L：检验结果≥2741。②台宽W：检验结果≥1525。③台面离地高度（成年）H：检验结果≥760。④球台边框高度H1（含球台面板厚度）：检验结果≤52。⑤半张台面对角线之差：检验结果为1。⑥半张台面平面度：检验结果≤3。⑦端、边线宽度：检验结果为20.0。⑧中线宽度：检验结果为3。⑨中线对称度：检验结果≤1。⑩中线与网间距离：检验结果≤30。⑪中线与端线间距：检验结果≤5。 7-2、脚架体外侧安装距离，mm：①距端线外侧：检验结果≥250。②距边线外侧：检验结果≥150。 7-3、脚架体横撑离地高度，mm：①端线位置下面，检验结果≥450。②边线位置下面：检验结果≥370。 7-4、球网组件连接区的自由空间要求，mm：①宽度：检验结果为95。②深度：检验结果≥1525。③组件连接区：底面应有保护垫板，检查结果为符合技术要求。 7-5、球台外观质量：①球台面颜色：应为深暗色（如蓝色、绿色），球台不应有严重反光、刷痕、明显斑点、气泡、凹凸等缺陷，检验结果为符合技术要求。②球台油漆：应牢固，球台在正常使用过程中以乒乓球不染上球台台面颜色为准，检验结果为符合技术要求。③球台的端、边线和中线：应为白色，漆膜厚度不应有手感凸起，检验结果为符合技术要求。④球台整体：应无开裂、脱胶、明显翘曲等缺陷，检验结果为符合技术要求。⑤球台角架体颜色：不应用白色或荧光色，检验结果为符合技术要求。 7-6、弹性，mm：检验结果≥240。 7-7、球台稳定性，mm：检验结果≤4。 7-8、斜面稳定性：球台在8°的斜面上应保持稳定，检验结果为符合技术要求。 7-9、球台静载荷（80kg）：不应有损坏或失去平衡而倒塌的现象，检验结果为符合技术要求。 7-10、玩具材料中可迁移元素的最大限量要求：其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）：①锑（Sb）：技术要求≤60mg/kg，检验结果为未检出。②砷（As）：技术要求≤25mg/kg，检验结果为未检出。③钡（Ba）：技术要求≤1000mg/kg，检验结果≤7.1mg/kg。④镉（Cd）：技术要求≤75mg/kg，检验结果为0.3mg/kg。⑤铬（Cr）：技术要求≤60mg/kg，检验结果≤6.5mg/kg。⑥铅（Pb）：技术要求≤90mg/kg，检验结果≤13.8mg/kg。⑦汞（Hg）：技术要求≤60mg/kg，检验结果为未检出。⑧硒（Se）：技术要求≤500mg/kg，检验结果为未检出。 | 6 | 张 |
| 75 | 羽毛球 | 1、球口外径65mm～68mm；2、球头直径25mm～27mm；3、球头高度24mm～26mm；4、毛片插长63mm～64mm；5、质量4.50g～5.80g；6、毛片数量16片。 | 120 | 张 |
| 76 | 羽毛球拍 | 1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度650mm±0.5mm，球拍宽度200mm±0.5mm，球拍弦面长度240mm±0.5mm，拍弦直径0.9mm±0.01mm；2、网线张力：20ibs，握柄直径约25mm±0.5mm，整体重量约≥100g。 | 23 | 个 |
| 77 | 羽毛球网柱 | （不含网）拉网中央高度1314mm±5mm，网柱高度1340mm±8mm， | 4 | 付 |
| 78 | 羽毛球网 | 单包边 | 4 | 件 |
| 79 | 网球 | 1#软性球，质量≥46.0g，直径62mm±0.5mm，弹性1100mm～1400mm | 120 | 个 |
| 80 | 网球 | 2号软性球，质量34.0～46.9g，直径60～68.58mm，弹性950～1320mm | 120 | 个 |
| 81 | 网球 | 2号软性球，质量32.0～46.9g，直径68～80mm，弹性900～1200mm | 120 | 个 |
| 82 | 短式网球拍 | 小学：长度53cm～58cm，质量200g～230g，拍弦面长度29cm～30cm，拍弦面宽度22cm～23cm，拍弦面面积715cm2～775cm2。 | 23 | 付 |
| 83 | 网球网柱 | 网柱高度：1070mm±5mm，拉网中央高度914mm±5mm。 | 4 | 付 |
| 84 | 网球网 | 网球网长度12800mm±30mm，宽度1070mm±25mm。 | 4 | 件 |
| 85 | 板羽球 | 材质：羽毛乳胶，长度10-12厘米，球重4-6g，高约14cm±0.1cm，球头高2cm±0.1cm，直径1.4cm±0.1cm，3根羽毛。 | 92 | 个 |
| 86 | 板羽球拍 | 球拍为木制，总长32cm±0.2cm，宽17.5cm±0.2cm，手柄长约11cm±0.1cm，宽2.7-3.5cm。 | 23 | 付 |
| 87 | 垒球 | 1、用强度较高的革，手感细腻，直径83mm±0.3mm。 2、圆周长：235mm±5mm,重量为130g±5g。 3、表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%,且不起皮,不裂纹。 | 46 | 个 |
| 88 | 软式垒球 | 发泡芯，安全可靠 | 6 | 个 |
| 89 | 毽球 | 1、毽子高160-170mm，重13-15g； 2、毽垫直径32mm±0.5mm，厚度25mm±0.5mm；毽毛160mm±1mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫； 3、毽毛为四根经处理的长鸭毛组成，羽毛宽32～35mm，插毛管高22mm±0.5mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 23 | 个 |
| 90 | 跳绳 | 木质手柄短跳绳，绳长度2400mm±5mm，绳料用塑料材质，直径6mm±0.1mm，质量90g～120g，柄(2个)：长度110mm±0.5mm，直径24mm±0.5mm，质量70g～90g | 184 | 根 |
| 91 | 跳绳 | 绳长2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g | 184 | 根 |
| 92 | 跳绳 | 5米竹节跳绳蓝色 | 48 | 根 |
| 93 | 跳绳 | 长跳绳，长度7m，直径7mm～8mm，柄(2个)：长度130mm±1mm，直径24mm±0.5mm，质量70g～90g | 48 | 根 |
| 94 | 跳绳 | 绳长9000mm～10000mm，质量290g～370g。 | 48 | 根 |
| 95 | 拔河绳 | 30m±0.5mm，直径30mm±0.5mm，质量约10kg。 | 3 | 根 |
| 96 | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g。 | 138 | 个 |
| 97 | 塑料圈（呼啦圈） | 直径85cm±0.5cm铁质外加海绵防滑套 | 46 | 个 |
| 98 | 小沙包 | 优质4cm×4cm±0.1cm帆布包砂缝制，针脚整齐，无跳线，重量≥150克。 | 46 | 只 |
| 99 | 竹竿 | 适用于竹竿舞 | 1 | 组 |
| 100 | 空竹 | 杆长340mm±3mm，双轮无轴承，塑料 | 46 | 套 |
| 101 | 铁环 | 实心滚铁圈扁铁环，36.5cm±0.2cm直径。 | 46 | 套 |
| 102 | 陀螺 | 产品应符合有关规定。 | 46 | 套 |
| 103 | 软式飞盘 | 直径18cm±0.3cm，硅胶材质柔软易折叠，做工精细边缘润滑，无毛边不扎手，无论你如何折叠放手瞬间立马回复原状。 | 23 | 个 |
| 104 | 爬绳和爬杆 | 1、规格：1个框架配2根绳2根杆，框架宽3m±0.2m,地上高度2.5m±0.2m,绳和杆长2.2米±0.2m。 2、主管、横杆采用直径76×1.8mm±0.5mm优质圆钢管；爬绳、爬杆与主管采用保险卡环的连接方式。 3、绳杆的握持直径为28㎜±0.5mm，绳杆的有效使用宽度600㎜±5mm， 4、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度600mm±5mm。桩基尺寸：500*500*600mm±5mm。 | 1 | 副 |
| 105 | 肋木架 | 1、室外地埋固定式，两间为一副，地上1800（宽）㎜×2200（高）㎜±5mm； 2、肋木架器材上相邻的上下横肋间的中心距250mm±3mm； 3、横管为Φ28～32mm优质圆管； 4、立柱直径76×2.0mm±0.5mm国标钢管； 5、立柱地埋深度不小于550mm，并设预埋件； 6、器械立柱与横杆焊接点光滑平整，无砂眼,牢固可靠，表面均作防锈处理，表面色泽一致、喷塑，无漏漆、挂漆、皱漆。 | 2 | 间 |
| 106 | 平行梯 | - 平梯埋入地下后基本尺寸：长x高x宽=3000/3500x2100x600（mm）±5mm；埋入地下部分长600mm±5mm； - 云梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用Φ89x2.0、Φ32x2圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊； - 表面静电喷塑。 | 2 | 架 |
| 107 | 橡皮拉力带 | 轻阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。 | 12 | 条 |
| 108 | 橡皮拉力带 | 重阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。 | 12 | 条 |
| 109 | 木哑铃 | 木制小哑铃，长度15cm。 | 46 | 付 |
| 110 | 足球训练安全莲花口标志碟 | 直径191mm×高55mm±0.5mm，材质为聚乙烯 | 60 | 个 |
| 111 | 足球训练安全抗风标志桶 | 高9吋；采用耐踩、耐寒材料制成，受压后可自然变形；带闪电状镂空，可保证产品可在3～4级风下稳定站 | 30 | 个 |
| 112 | 足球训练安全抗风标志桶 | 高15吋；采用耐踩、耐寒材料制成，受压后可自然变形；带闪电状镂空，可保证产品可在3～4级风下稳定站立 | 10 | 个 |
| 113 | 足球训练固定步幅敏捷绳梯 | 长6m；材质为聚乙烯（PE，polyethylene），尼龙（nylon） | 4 | 根 |
| 114 | 便携拼接式足球练习障碍杆组合 | 材质PVC；直径25mm±0.5mm；长度1600mm±5mm | 20 | 根 |
| 115 | 三孔可斜插障碍杆底座 | 材质橡胶，火山形，3孔，中孔垂直，两侧孔约70°,可插直径25mm±0.2mm和直径33mm±0.2mm的障碍杆；尺寸规格：直径260mm±0.5mm，高100mm±0.5mm，重≥2kg | 20 | 个 |
| 116 | 足球训练可调高度跨栏 | 材质：高密度聚乙烯；可折叠结构，多高度设计，至少满足4种可调节高度；尺寸规格：长500mm×宽185mm±0.5mm；高6吋、7吋、9吋、12吋 | 20 | 个 |
| 117 | 可折叠便携足球训练环 | 带便携手挽袋。尺寸规格：展开直径650mm±5mm；折叠直径220mm±5mm | 10 | 个 |
| 118 | 足球训练安全充气网式足球架 | 尺寸规格：宽4000mm×高750mm±5mm；网架充气管直径：55mm±0.5mm；网孔尺寸长38mm×宽38mm±0.5mm，线径1.5mm±0.1mm；打气筒直径103mm×高385mm±0.5mm；收纳包尺寸为长530mm×宽320mm×高350mm±0.5mm | 2 | 个 |
| 119 | 安全便携充气人墙 | 材质为高分子环保无毒合成PVC，配仿尼龙PVC收纳包；尺寸规格：高1650mm±0.5mm；肩部450mm±0.5mm；打气筒直径103mm×高465mm±0.5mm；材质厚度为680mm±0.5mm | 10 | 个 |
| 120 | 足球训练双面反弹网 | 材质为钢铁外框，高弹性球网；练习接停球反应；球感单人实行；尺寸规格：长1200mm×高1500mm±0.5mm | 2 | 个 |
| 121 | 足球训练反弹板 | 材质为铝合金支架，高性能防水木板：练习传接球反应；球感；可单人实行；尺寸规格：长1200mm×高600mm±0.5mm | 2 | 个 |
| 122 | 守门员训练手持式反弹网 | 材质为铝合金外框，高弹性球网；练习守门员反应、球感，可无规律变换球的回弹方向；尺寸规格：长580mm×宽580mm±0.5mm | 1 | 个 |
| 123 | 手持战术板 | 带磁性战术板板面为宽330mm×长465mm±0.5mm，配备手提袋、擦写水性笔2支、球员背号磁贴1套和板擦1个 | 1 | 个 |
| 124 | 立式战术板 | 磁性战术板面为宽510mm×长710mm±0.5mm，支架最大高度155cm±0.5cm，配备背提两用袋、擦写水性笔2支、球员背号磁贴1套和板擦1个 | 1 | 个 |
| 125 | 爱高医疗包 | 满足应急救援 | 2 | 包 |
| 126 | 裁判包 | 手包包装，材质为编织布+皮革；内含整套裁判用具；口哨×1、挑边器×1、红黄牌×1、胸徽贴纸1套、球压表×1 | 1 | 包 |
| 中学教学设备配置清单（一所学校配置、总计2套） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED写生灯 | 落地升降高度600mm-2400mm；1、3节升降杆,由三根直径分别为22mm±0.2mm、16mm±0.2mm、10mm±0.2mm钢管组成,升降固定钮用PCV压铸而成；2、落地配三角底座；3、聚光灯罩钢板喷塑,直径260mm±0.5mm，配灯罩沿；4、三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径16mm±0.2mm不锈钢管制成。 | 4 | 只 |
| 2 | 写生画板 | 1、2#图板，规格600mm×450mm±5mm； 2、板面采用优质合板，木条框架，四周包边。 | 50 | 块 |
| 3 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、折叠水桶、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。 | 50 | 套 |
| 4 | 写生画箱 | 1．材质：优质实木； 2．支架高度不小于750mm±5mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm±3mm； 3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。 | 1 | 只 |
| 5 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神 （头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像）。 | 1 | 套 |
| 6 | 写生教具（2） | - 几何形体15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形；2、圆切体，多面体,正六锥体,棱锥接棱柱,正八边棱柱,正方体,十字柱，圆球，正三角体,圆锥体,圆柱体,切面圆柱,圆锥接圆柱,正六边棱柱,正四面锥体。 | 1 | 套 |
| 7 | 画架 | 梯形画架： 1、材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。 2、丁字活动脚。 3、外形尺寸不小于：厚15mm×宽280mm×高1380mm±5mm。 | 1 | 个 |
| 8 | 画板 | 1、2#图板，规格600mm×450mm±5mm； 2、板面采用优质合板，木条框架，四周包边。 | 1 | 块 |
| 9 | 版画工具 | 1、木刻刀5把、手柄木制，直径11mm±0.1mm长105mm±0.5mm； 2、笔刀1把、铝合金柄身、总长120mm±0.5mm，笔刀片3件、刀刃长20mm±0.1mm； 3、电烙铁1把、200V/240V、35W； 4、木蘑托1只、蘑托头直径50mm±0.2mm、手柄长95mm±0.2mm； 5、胶滚1套、胶滚面宽度95mm±0.2mm、手柄长105mm±0.2mm； 6、油石1件、尺寸70*50*16mm±0.1mm； 7、2H、2B、中华绘图铅笔各2支； 8、石刻刀1件、长135mm±0.2mm； 9、马莲1件、注塑成型直径98mm±0.2mm，中空注塑定位包装。 10、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下4项要求： 10-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 10-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 10-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边； 10-4、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 11、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黄色塑料均未检出。 | 1 | 套 |
| 10 | 绘画工具 | 每套工具包括：1、水粉画笔1-12#各1支；2、油画笔1-12#各1支；3、毛笔8支：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏1支，小依纹1支；4、调色盒1件：24眼；5、调色板1件：17眼；中空吹塑包装。 | 1 | 套 |
| 11 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1、刨子1把、盒尺1、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件，中空吹塑定位包装盒。 | 1 | 套 |
| 12 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶 | 1 | 套 |
| 13 | 仪器柜 | - 规格：1000mm×500mm×2000mm±5mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm，灰白色双面三聚氰胺板，外漏截面采用1.5mm±0.1mm厚塑制优质封边条机械封边； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm±0.1mm，壁厚1.0mm±0.1mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 2 | 个 |
| 14 | 拉杆式音箱 | "超长待机48小时，连续播放8-10小时，功能特点：17000毫安大容量锂电池，高端木纹色皮质，USB/SD卡接口，数码卡拉OK单咪输入，吉他输入，手拉杆，话筒优先，五段均衡调节，单无线麦克风数码卡拉O喇叭尺寸：8寸*1+3寸高音*1有效功率：60W电源/频率:AC220V/50Hz(外接DC12V)最大功率：90W类型特点：移动式有源舞台音响适用范围：户外活动（如体操、广场舞蹈、产品促销、旅行聚会等） 产品特点：采用进口远程喇叭设计，穿透力极强" | 2 | 台 |
| 15 | 打气筒 | 1.人工充气,带储气罐，适合给各种球类充气。 | 3 | 个 |
| 16 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气，电动充气泵 | 1 | 台 |
| 17 | 数字秒表 | 应符合GB/T22778。 | 6 | 块 |
| 18 | 布卷尺 | 量程20m±0.3m，分度值1cm±0.1cm，盒装，纺布材料伸缩小，起点零刻度线。 | 3 | 盒 |
| 19 | 布卷尺 | 1、量程30米±0.3m，分度值1cm±0.1cm； 2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 3 | 盒 |
| 20 | 布卷尺 | 50m±0.3m | 3 | 盒 |
| 21 | 体育器材架 | 1、规格：长1500mm*宽500mm*高2000mm±5mm，4层钢板，纯白色，立柱75mm*35mm*1.0mm±0.5mm，横梁60mm*40mm*1.0mm±0.5mm，层板0.4mm±0.01mm，每层放≥150公斤； 2、工艺流程：黑坯→除去表面脏物→化学除锈→磷化→喷塑→流平固化→成品； 3、货架表面处理采用环氧树指粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米； 4、静电喷粉附着力达到标准要求； 5、硬度(耐磨性)为普通硝基漆的100倍以上； 6、耐腐蚀性(盐酸实验)大于500小时，A、柱片：使用优质钢材，通过轧机线轧制成U型截面的立柱与横、斜撑配合，组成坚固的框架结构，立柱上冲有双排对称孔，每根立柱底下有独立铁底脚，保证将承载平稳均匀的向地面分布，每个柱片包括：立柱两根，底脚两只，横撑及斜撑，标准件；B、横梁：由两只柱卡与横梁杆焊接在一起，横梁杆采用两特制的槽钢抱合而成，使梁的上、下面厚度加厚一倍，这种结构根据钢结构设计理论，充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，造价低的特点。 | 4 | 组 |
| 22 | 助跳板 | 主要原材料采用木材材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm±5mm | 3 | 块 |
| 23 | 助跳板 | 1．助跳板长1200mm±5mm，宽600mm±0.5mm,高150mm±0.2mm。2．上盖表层应有柔性层和防滑层。3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 | 3 | 块 |
| 24 | 山羊 | 可升降，高度范围为：1.08-1.3米，主轴升降间距为50mm±0.2mm；四角可调，山羊腿外管直径为48mm±0.2mm，壁厚为3mm±0.1mm，山羊地脚用ABS工程塑料，坚固耐用，内管直径32mm±0.2mm实心圆钢材质，山羊头：规格为600*360*260mm±3mm，表面为革面，色泽一致。 | 2 | 台 |
| 25 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm，宽600mm±5mm，厚50mm±2mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 | 96 | 块 |
| 26 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚100mm±0.2mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 26 | 块 |
| 27 | 体操棒 | 硬质塑料，长850mm±5mm，截面直径25mm～30mm。 | 51 | 根 |
| 28 | 艺术体操球 | 直径18cm±0.2cm，质量≥400g | 26 | 个 |
| 29 | 艺术体操圈 | 内径76cm±0.5cm，质量≥300g | 26 | 个 |
| 30 | 艺术体操棒 | 长40cm～50cm，质量至少150g。 | 26 | 根 |
| 31 | 艺术体操绳 | 长度应与学生身高相称。 | 26 | 根 |
| 32 | 艺术体操带 | 带长6m±0.2m，宽40mm±0.2mm，重35g以上；棍长470mm±3mm，直径4mm±0.2mm | 26 | 条 |
| 33 | 初中生用篮球 | 天然革，7号，圆周长750～760mm，质量600g～650g，圆周差≤5mm。 | 102 | 个 |
| 34 | 篮球网 | 篮球网高400～450mm，网口直径（450±8）mm，网底直径（350±8）mm。 | 26 | 付 |
| 35 | 初中生用排球 | 排球：橡胶内胆，尼龙缠纱，加厚PU软皮，机器贴皮，拼缝整齐，手感舒适柔软，不伤手。 | 52 | 个 |
| 36 | 软式排球 | 圆周长63cm 5号 | 102 | 个 |
| 37 | 气排球 | 重量110-125g。圆周76-80CM。 | 102 | 个 |
| 38 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm，采用3mm以上聚乙烯尼龙绳制成。 | 6 | 个 |
| 39 | 成年足球 | 5号，圆周长615～650mm，质量315g～405g，圆周差≤5mm。 | 52 | 个 |
| 40 | 软式足球 | 4号，圆周长615mm±5mm；质量≥300g，充气内胆填充海绵材料。 | 52 | 个 |
| 41 | 软式足球 | 5号，圆周长675mm～710mm；质量350g～390g,充气内胆填充柔性材料。 | 52 | 个 |
| 42 | 足球网 | 2号足球网宽度5500mm±5mm，高度2000mm±5mm | 6 | 件 |
| 43 | 乒乓球 | 直径43.4～44.4mm，质量2.20～2.60g | 120 | 个 |
| 44 | 乒乓球拍 | 击球的拍面厚度应≤2mm | 26 | 付 |
| 45 | 室外乒乓球网架 | 网架长度（152.5±2）mm，网架高度（152.5±2）mm， 可夹厚度30mm±0.5mm | 4 | 付 |
| 46 | 室内乒乓球网 | 球网高度140mm*1800mm±5mm | 4 | 件 |
| 47 | 室内乒乓球台 | - 球台可折叠，台面折叠采用自锁装置；台面和台腿连接件采用钢板整体冲压而成； - 球台可移动，并配有刹车装置； - 台面尺寸：2740mm*1525mm±5mm； - 台面高度：760mm±0.5mm； - 台面材质：高密度中纤板，撑立平稳，折叠灵活方便； - 球网优质尼龙网材质。 | 4 | 张 |
| 48 | 室外乒乓球台 | 1、台面尺寸规格：2740mm-2745mm×1525mm±5mm,台高760mm±5mm，配置铁制球网，高150mm±5mm，长1530mm±5mm，符合标准要求； 2、球台台面采用SMC材料，厚15mm±0.3mm；台面四周采用优质方管加固处理，台面与彩虹支腿连接处用20×30mm±0.5mm的方管加固框连接； 3、能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等,底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性； 4、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm±5mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全； 5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷； 6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。 7、依据QB/T2700-2005《乒乓球台》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准，满足以下10项要求： 7-1、基本参数和尺寸mm：①台长L：检验结果≥2741。②台宽W：检验结果≥1525。③台面离地高度（成年）H：检验结果≥760。④球台边框高度H1（含球台面板厚度）：检验结果≤52。⑤半张台面对角线之差：检验结果为1。⑥半张台面平面度：检验结果≤3。⑦端、边线宽度：检验结果为20.0。⑧中线宽度：检验结果为3。⑨中线对称度：检验结果≤1。⑩中线与网间距离：检验结果≤30。⑪中线与端线间距：检验结果≤5。 7-2、脚架体外侧安装距离，mm：①距端线外侧：检验结果≥250。②距边线外侧：检验结果≥150。 7-3、脚架体横撑离地高度，mm：①端线位置下面，检验结果≥450。②边线位置下面：检验结果≥370。 7-4、球网组件连接区的自由空间要求，mm：①宽度：检验结果为95。②深度：检验结果≥1525。③组件连接区：底面应有保护垫板，检查结果为符合技术要求。 7-5、球台外观质量：①球台面颜色：应为深暗色（如蓝色、绿色），球台不应有严重反光、刷痕、明显斑点、气泡、凹凸等缺陷，检验结果为符合技术要求。②球台油漆：应牢固，球台在正常使用过程中以乒乓球不染上球台台面颜色为准，检验结果为符合技术要求。③球台的端、边线和中线：应为白色，漆膜厚度不应有手感凸起，检验结果为符合技术要求。④球台整体：应无开裂、脱胶、明显翘曲等缺陷，检验结果为符合技术要求。⑤球台角架体颜色：不应用白色或荧光色，检验结果为符合技术要求。 7-6、弹性，mm：检验结果≥240。 7-7、球台稳定性，mm：检验结果≤4。 7-8、斜面稳定性：球台在8°的斜面上应保持稳定，检验结果为符合技术要求。 7-9、球台静载荷（80kg）：不应有损坏或失去平衡而倒塌的现象，检验结果为符合技术要求。 7-10、玩具材料中可迁移元素的最大限量要求：其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）：①锑（Sb）：技术要求≤60mg/kg，检验结果为未检出。②砷（As）：技术要求≤25mg/kg，检验结果为未检出。③钡（Ba）：技术要求≤1000mg/kg，检验结果≤7.1mg/kg。④镉（Cd）：技术要求≤75mg/kg，检验结果为0.3mg/kg。⑤铬（Cr）：技术要求≤60mg/kg，检验结果≤6.5mg/kg。⑥铅（Pb）：技术要求≤90mg/kg，检验结果≤13.8mg/kg。⑦汞（Hg）：技术要求≤60mg/kg，检验结果为未检出。⑧硒（Se）：技术要求≤500mg/kg，检验结果为未检出。 | 4 | 张 |
| 49 | 羽毛球 | 1、球口外径65mm～68mm；2、球头直径25mm～27mm；3、球头高度24mm～26mm；4、毛片插长63mm～64mm；5、质量4.50g～5.80g；6、毛片数量16片。 | 120 | 个 |
| 50 | 羽毛球拍 | - 一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度650mm±0.5mm，球拍宽度200mm±0.5mm，球拍弦面长度240mm±0.5mm，拍弦直径0.9mm±0.01mm； - 2、网线张力：20ibs，握柄直径约25mm±0.5mm，整体重量约≥100g。 | 26 | 付 |
| 51 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架，网柱高度为（1550±8）mm，拉网中央高度（1524±5）mm。附羽毛球网 | 6 | 付 |
| 52 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度6100mm±5mm，宽度（760±25）mm | 6 | 件 |
| 53 | 网球 | 1号软性球，质量46.0～53.0g，直径62～68.58mm，弹性1100～1400mm | 60 | 个 |
| 54 | 网球 | 慢速球，质量55.0～60.4g，直径68.58～74mm，弹性1250～1500mm | 13 | 个 |
| 55 | 网球拍 | 长度660～700mm，质量285～315g，拍弦面面积815～845cm2 | 13 | 付 |
| 56 | 网球网柱 | 网柱高度（1070±5）mm，拉网中央高度（914±5）mm，附网球网 | 1 | 副 |
| 57 | 网球网 | 网球网长度（12800±30）mm，宽度（1070±25）mm | 1 | 片 |
| 58 | 板羽球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径23～25mm | 26 | 付 |
| 59 | 板羽球 | 高弹板羽球 | 92 | 个 |
| 60 | 毽球 | 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字形插在毛管内，插毛管高22～24mm，毽垫直径38～40mm，厚度15～20mm，球高130～135mm，球重13～15g | 26 | 个 |
| 61 | 装球车 | - 可四轮移动，可折叠； - 2、用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 8 | 辆 |
| 62 | 跳绳 | 短跳绳，长度2800～3000mm，质量90～120g | 102 | 根 |
| 63 | 跳绳 | 长跳绳，长度4000～6000mm，质量140～235g | 13 | 根 |
| 64 | 跳绳 | 长跳绳，长度7000～8000mm，质量230～300g | 13 | 根 |
| 65 | 跳绳 | 长跳绳，长度9000～10000mm，质量290～370g | 13 | 根 |
| 66 | 足球训练安全莲花口标志碟 | 直径191mm×高55mm±0.5mm，材质为聚乙烯 | 60 | 个 |
| 67 | 足球训练安全抗风标志桶 | 高9吋；采用耐踩、耐寒材料制成，受压后可自然变形；带闪电状镂空，可保证产品可在3～4级风下稳定站 | 30 | 个 |
| 68 | 足球训练安全抗风标志桶 | 高15吋；采用耐踩、耐寒材料制成，受压后可自然变形；带闪电状镂空，可保证产品可在3～4级风下稳定站立 | 10 | 个 |
| 69 | 足球训练固定步幅敏捷绳梯 | 长6m；材质为聚乙烯（PE，polyethylene），尼龙（nylon） | 4 | 根 |
| 70 | 便携拼接式足球练习障碍杆组合 | 材质PVC；直径25mm±0.5mm；长度1600mm±5mm | 20 | 根 |
| 71 | 三孔可斜插障碍杆底座 | 材质橡胶，火山形，3孔，中孔垂直，两侧孔约70°,可插直径25mm±0.2mm和直径33mm±0.2mm的障碍杆；尺寸规格：直径260mm±0.5mm，高100mm±0.5mm，重≥2kg | 20 | 个 |
| 72 | 足球训练可调高度跨栏 | 材质：高密度聚乙烯；可折叠结构，多高度设计，至少满足4种可调节高度；尺寸规格：长500mm×宽185mm±0.5mm；高6吋、7吋、9吋、12吋 | 20 | 个 |
| 73 | 可折叠便携足球训练环 | 带便携手挽袋。尺寸规格：展开直径650mm±5mm；折叠直径220mm±5mm | 10 | 个 |
| 74 | 足球训练安全充气网式足球架 | 尺寸规格：宽4000mm×高750mm±5mm；网架充气管直径：55mm±0.5mm；网孔尺寸长38mm×宽38mm±0.5mm，线径1.5mm±0.1mm；打气筒直径103mm×高385mm±0.5mm；收纳包尺寸为长530mm×宽320mm×高350mm±0.5mm | 2 | 个 |
| 75 | 安全便携充气人墙 | 材质为高分子环保无毒合成PVC，配仿尼龙PVC收纳包；尺寸规格：高1650mm±0.5mm；肩部450mm±0.5mm；打气筒直径103mm×高465mm±0.5mm；材质厚度为680mm±0.5mm | 10 | 个 |
| 76 | 足球训练双面反弹网 | 材质为钢铁外框，高弹性球网；练习接停球反应；球感单人实行；尺寸规格：长1200mm×高1500mm±0.5mm | 2 | 个 |
| 77 | 足球训练反弹板 | 材质为铝合金支架，高性能防水木板：练习传接球反应；球感；可单人实行；尺寸规格：长1200mm×高600mm±0.5mm | 2 | 个 |
| 78 | 守门员训练手持式反弹网 | 材质为铝合金外框，高弹性球网；练习守门员反应、球感，可无规律变换球的回弹方向；尺寸规格：长580mm×宽580mm±0.5mm | 1 | 个 |
| 79 | 手持战术板 | 带磁性战术板板面为宽330mm×长465mm±0.5mm，配备手提袋、擦写水性笔2支、球员背号磁贴1套和板擦1个 | 1 | 个 |
| 80 | 立式战术板 | 磁性战术板面为宽510mm×长710mm±0.5mm，支架最大高度155cm±0.5cm，配备背提两用袋、擦写水性笔2支、球员背号磁贴1套和板擦1个 | 1 | 个 |
| 81 | 爱高医疗包 | 满足应急救援 | 2 | 包 |
| 82 | 裁判包 | 手包包装，材质为编织布+皮革；内含整套裁判用具；口哨×1、挑边器×1、红黄牌×1、胸徽贴纸1套、球压表×1 | 1 | 包 |
| “三个课堂”：专递课堂配置清单（一所学校配置、总计4套） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 4K录播一体机 | 1.录播主机需采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 2.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息。 3.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，其中HD BaseT技术可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输。 4.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，至少包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口。 5.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。 6.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。 7.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。 8.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。 9.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。 10.视频编码：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 11.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 12.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 | 1 | 台 |
| 2 | 4K高清录播系统 | - 系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。 3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。 4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。 5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。 6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。 7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。 8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。 9.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。 10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。 11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。 12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。 13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 14.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。 15.要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。 17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。 18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。 19.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 20.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 21.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 22.要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。 23.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。 24.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果 25.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小； 26.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式； 27.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。 28.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。 29.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 30.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。 31.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 32.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 33需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。 - 34.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能分析主机 | 1.要求主机采用标准≤19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。 2.要求主机采用不大于DC12V安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤21db(A)。 3.要求采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，至少5TOPS标准或以上的算力。 4.要求集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 5.要求具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，要求具备≥1路HDMI OUT。 6.要求具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 7.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。要求产品通过GB/T 2423.17-2008盐雾实验。 8.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验。 | 1 | 台 |
| 4 | 图像跟踪系统 | 1.要求支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。 3.要求具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判。 4.要求具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 5.要求系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 6.要求系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 7.要求系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 8.要求系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 9.要求系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点相连实现智能跟踪。 10.要求系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 11.要求系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式。 12.要求支持手势识别功能，可一键开启此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄。 13.要求系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 14.要求支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 15.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16.要求支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。 17.要求系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，设置云台速度，速度系数不少于0～99可调。 18.要求系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 19.要求系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9000可调。 | 1 | 套 |
| 5 | 跟踪半球 | 1.传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS。 2.有效像素：≥200万，最大分辨率不低于1920×1080。 3.最低照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：至少50m（红外）。 4.镜头类型：手动变焦；镜头焦距不小于2.8mm~12mm。 5.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B。 6.音频输入：1≥路（RCA头）。 7.音频输出：≥1路（RCA头）。 8.供电方式：DC12V/POE。 9.防护等级：不低于IP67 | 2 | 台 |
| 6 | 4K超高清摄像机 | 1.采用≥1/2.5 英寸CMOS，≥850万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.镜头:f=4.4mm~52.8mm，F1.8~F2.6，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。 3.需支持水平翻转、垂直翻转，水平视场角：不小于71°~8.2°；垂直视场角：不小于42.7°~4.5°;水平转动范围：不小于±170°，垂直转动范围：不小于-30°~30°；水平转动速度范围：不小于 1.7° ~76°/s，垂直速度范围：不小于0.5° ~ 15°/s 4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB。 5.音频接口：≥1路Line in/Mic in,3.5mm音频接口，需支持 AAC 编码格式，音频采样率≥48KHz。 6.视频接口：≥1路HDMI out接口。 7.控制接口：≥1路RS232 in,≥1路RS232 out，≥1路RS485，需支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 8.网络接口：≥1路RJ45，10M/100M/1000M自适应口，支持POE。 9.至少支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等网络协议等。 10.视频制式需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置main profile/high profile，视频编码协议至少支持 H.264/H.265/MJPEG等；帧率支持1~30fps。 11.需支持≥1路HDbaseT，需集视频、音频、控制及供电一线传输，支持传输4K视频，传输距离至少100 米。 12.至少支持HDMI、网络、HDBaseT等输出方式，实现4K视频的同步输出。 13.摄像机配合录播主机可支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 14.需支持摄像机控制功能，至少包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，≥255预置位。 15.需支持多种白平衡方式，至少包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动。 16.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 17.需支持DC 12V供电。 | 5 | 台 |
| 7 | 指向性话筒 | 1.单体: 背极式驻极体 2.指向性: 心型指向/超心型指向 3.频率响应: 50Hz-16kHz 4.灵敏度: -45dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 灵敏度高，失真小，动态范围大 5.输出阻抗: 500Ω / 1600Ω±30% (at 1kHz) 6.负载阻抗: 1000Ω 7.使用电压: 48V幻象电源 8.单体尺寸: Ø22 x 278mm 9.清晰的人声拾音 10.幻象电源供电方式 11.内置晶体管放大器 12.配弹簧传输线 13.连接端：XLR三针公卡侬； | 6 | 支 |
| 8 | 数字音频矩阵 | 1.信号处理：要求主机采用≥4核高速DSP处理芯片，64bit处理内核，主频≥1GHz，信号处理延时≦8ms；支持48KHz采样率； 2.音频输入/输出：≥16路音频通道输入，≥16路音频通道输出。 3.麦克风输入：≥8路48V幻象供电的麦克风输入，幻象供电可软件开关。 4.模拟音频输入：≥6路差分信号输入 5.模拟音频输出：≥10路差分信号输出 6.增益调节：支持麦克风ADC增益0到35dB可调；支持DAC输出增益0到127等级可调；支持噪声抑制有0到18等级可调，混响抑制0到4级可调，扩声还原度0到10级可调。 7.回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥60dB, AEC有≥16等级可调，AEC延迟值4-255ms。 8.反馈抑制（AFC）：反馈抑制效果器支持控制开关，并且支持≥16段自适应频率滤波器；反馈抑制频率可手动调整；反馈抑制效果器可有效提升传声增益幅度：≥15dB。 9.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-24dB到24dB可调，并可开关自动增益控制功能。 10.AI智能降噪（ANS）：内置AI智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见稳态噪声，同时还可有效降低和滤除教室内瞬态噪声，最大噪声抑制幅度≥36dB。 11.设备调音：主机软件可根据现场需求，分别支持反馈抑制调音、手持麦扩声调音和AEC调音功能。 12.一键调音：设备机身和调试软件均支持一键AI自适应声场调音。调音时，主机操作音箱自行发出调试声音，并在参数调试完成后自行结束调试。调试后，观察主机软件，可正确显示房间内吊麦及音箱数量，并明确显示调音成功或调音失败。 | 1 | 台 |
| 9 | 无线话筒（带领夹） | 一拖二U段无线麦克风，至少一手持一腰包麦克 一、接收机 1.主机标准机架式安装，需采用UHF高频段传输 2.频率范围：640-690MHz 3.信道数量：200 4.频率生成方式：PLL锁相环频率合成 5.接收方式：超外差二次变频 6.导频方式：数字导频 7.接收灵敏度：-96dBm 8.音频响应：30Hz-18KHz 9.谐波失真：≤0.5% 10.音频输出方式：平衡、非平衡 11.音频输出阻抗：600Ω±10% 12.综合失真度：＜0.5% @1KHz 13.工作电源：DC 12V/1A 二、手持麦 1.工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V） 2.工作频率：640-690MHz 3.频率稳定度：±1 ppm 4.最大发射功率：10dBm 5.调制方式：FM 6.频率生成方式：PLL锁相环频率合成 7.话筒类型：高保真动圈式 8.话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz 9.频率响应：30Hz-18KHz 10.拾音极性：心型指向性 11.拾音方式：动圈式 三、腰包 1.工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池 2.电池使用时间：不低于8小时 3.工作频率：640-690MHz 4.最大发射功率：10 dBm 5.音频频率响应：60 ~ 20 KHz | 1 | 套 |
| 10 | 功放 | 1、额定功率：立体声2×60W/8Ω 2、频率响应：20Hz-20KHz+1/-3dB 3、额定输入灵敏度：线路-12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 4、失真度：≤0.5% 5、信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB 6、额定电源电压：交流220V /50Hz | 1 | 台 |
| 11 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：60W/120W 2、额定阻抗：8Ω 3、特性灵敏度：88dB /w/m 4、输出声压级：113dB/W/m(Continues)，120dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz 6、辐射角度（H×V）：90°×50° 7、扬声器单元：LF：6.5"×1，HF：2"×1 | 2 | 台 |
| 12 | 智慧黑板 | - 智慧黑板 1.整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.副板需支持磁性教学器材吸附，需支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽，便于老师放置粉笔。 3.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。 4.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 5.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。 6.液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 7.采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 8.整机外观尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 9.整机支持壁挂和支架安装方式。 10. 在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。 11.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥20W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 12.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 13. 具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 14.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽（最大支持扩展容量128GB）。 15.当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 16.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥8个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 17.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 18.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 19.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 20.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接，实现数据传输。 21.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 22.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键；具有自定义功能，至少包含：计时器、投票、日历、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能； 23.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏、单独听、息屏、冻屏等功能。 24.设备内置的ops支持一键还原功能，具备前置针孔还原按键。 25.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，不少于15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板 26.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 27.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 28.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 29.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 30.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。 31.在未配置OPS的情况下支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 32.整机需内置≥1600万像素展台，最高分辨率支持4640×3480，自带LED补光灯，支持多级灯光调节。 33.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6其中USB 3.0≥3，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 34.摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，摄像头像素不小于1300W，摄像头视场角不小于118°。摄像头可用于对教室场景音视频进行采集，具有不少于8阵列麦克风，支持在Android和Windows系统下被调用，通过调用摄像头实现拍照、视频录制、远程巡课、远程视频会议等应用。 | 1 | 套 |
| 13 | 智慧讲桌 | 1.讲桌需采用至少1.2mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，具备防火特性，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒。 2.桌面需采用抗倍特板材质，具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、耐烟灼、防静电，稳定性强、平整又不易变形、无毒无害、绿色环保等特性。 3.讲桌尺寸：长度≥1200mm、宽度≥650mm、高度≥1020mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，兼顾站立教学或者坐着操作电脑。 4.桌面内置≥23英寸电容触控屏，并支持至少10点同时触摸。 5.电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI，屏幕分辨率支持≥1920×1080像素，屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。 6.电容触控屏支持同步显示并能操控交互智能平板的画面，与桌面呈至少25°角，以最佳视角显示教学内容，教师正面授课，录像效果好，提高教学效率。 7.讲桌桌面内置弹射式接口面板，支持≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个USB口、≥1个网络接口、≥1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。 8.支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在主屏上，支持≥1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备。 9.讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机； 10.讲台具有≥2个220V五口电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 11.讲桌需具有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留≥4路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用,方便教师操作，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。 12.柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度≥10U。 13.要求柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出。 14.要求讲桌支持安装地脚，选配增高底座，预留增高底座安装孔位。 | 1 | 台 |
| 14 | 智能中控屏 | 1.采用≥10吋触控屏幕，分辨率不低于1920×1080。 2.不少于1个RS-232接口，1个USB接口，1个网络接口，1个HDMI接口。 3.需支持控制录播系统，至少包括录制、暂停、停止、开启互动等功能。 | 1 | 套 |
| 15 | 导播键盘 | 1、支持网络控制方式，具有独立的IP地址。 2、采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。 3、预置位：对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。 4、采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。 5、支持IE浏览器添加前端设备。 6、支持添加1-6路摄像机ip\端口号，控制几路摄像机，依次填写几路摄像机。 7、预置位按键≥9，支持每路摄像机添加9个预置位。 8、布局按键≥5，对录播主机的布局切换。 9、视频切换按键≥7，切换录播的备播视频。 10、切换控制按键≥7，切换云台摄像机控制。 11、导播功能按键≥5，录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。 12、提示音：按键声音提示开/关。 13、按键：硅胶按键，支持背光。 14、输出接口：RS422（预留）≥1、RS232（开发口）≥1、LAN≥1。 15、电源：DC12V-2A/内正外负。 16、显示屏：TFT LCD ≥800*480 | 1 | 台 |
| 16 | 时序电源控制器 | 1.整机最大电流：30A 2.单路最大电流：13A 3.继电器最大电流：30A 4.输出路数：8路受控，2路直通 5.USB输出：5V1A 6.显示方式：2.4吋显示屏 7.通讯方式：支持RS232、网口 8.级联数：255台 | 1 | 台 |
| 17 | 资源管理平台应用系统 | 一、基础功能 1.系统架构：平台需采用B/S架构设计，支持IE、360等主流浏览器访问，方便用户进行使用管理。 2.用户管理：用户需支持通过手机号、微信扫码进行注册，通过账号密码、微信扫码和手机验证码等方式进行登录，根据不同的角色分配相应权限，需支持个人信息查看，在线修改密码，上传个性化头像。 3.平台布局：需支持自定义平台名称、LOGO，首页具有快速导航，至少包括新闻公告、直播活动、课程资源、教研活动等，支持自定义导航栏名称、顺序等，支持创建二级导航菜单，方便学校个性化设置。 4.新闻公告：可通过滚动播报方式显示新闻公告，支持标题检索，支持查看新闻公告详情，至少显示标题、发布人、发布时间、阅读次数、文章内容、图片，支持自定义公告类型，支持预编辑公告内容和定时发送。 5.设备管理：需支持录播设备管理，可远程预览录播画面、设备信息查看、设备状态监测、数量统计等。 6.自动转码：需支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，至少包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 7.后台管理：需支持查看存储空间使用情况，支持课程永久权限开启/关闭，支持个性化设置脚链。 8.一键置灰：需支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 9.强制播放：需支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 10.空间管理：需支持个人空间管理，至少包括教师空间、学生空间；支持查看个人课表信息，按照周课表显示，至少显示上课时间、节次、教室位置等信息，教室可通过课表快速创建直播课或远程互动课。 11.教师空间： （1）需支持查看教师个人创建的全部课程，至少包括普通课程、直播课程、教研活动、互动课程、收藏课程等。 （2）需支持查看我的课程列表，跳转至创建课程界面，具有课程管理调整接口，方便教师快速管理课程信息。 （3）需支持查看直播课程列表，包括直播中、未开始、已结束的个人直播课程信息，具有快速创建直播活动和直播管理跳转接口。 （4）需支持查看教研活动列表，包括课例评课、直播教研、互动教研等所有个人教研活动，具有快速发起教研活动跳转接口。 （5）需支持查看互动课程列表，具有快速创建互动课程跳转接口。 （6）需支持查看教师个人收藏的所有活动/课程列表，可快速定位到详情，方便教师管理个人收藏夹。 12.学生空间：需支持查看学生个人的收藏列表，包含课程列表和直播列表，方便学生构建个人视频资源库。 13.班级群管理：需支持查看教师和学生所在的班级，可在班级群内发送文件和消息，支持查看班级公告，可在公告列表中查看历史公告内容。 二、资源管理 1.需支持查看录播资源列表，支持按资源名称/主讲人快速搜索，至少支持按教室、年级、学科、时间、使用情况、资源大小查询录播的视频资源。 2.需支持远程管理录播主机上的课程资源，支持批量删除、手动上传等，支持查看录播主机录制完成的通道画面和合成画面，并支持单个视频资源的播放、删除、上传和下载。 3.创建课程资源时，可自定义课程名称、封面、简介等；支持关联视频资源或手动上传；支持按主讲人、年级、学科、教材章节、知识点分类；支持指定可见范围； 4.需支持用户创建各类视频专辑，可将同一类型的视频进行归类，便于视频的归整、便捷查询和统一管理。支持自定义系列课名称和封面，支持按照学科、年级等不同方式进行分类，支持设置观看权限。 5.课程资源至少包含精品课程、校园广播、专题课等，支持按名称、主讲人快速搜索课程资源，支持按模块、年级、学科筛选课程资源，支持手动新建、批量删除课程资源。 6.需支持Word、Excel、PPT、pdf、PNG、jpg等课件资源上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习。 7.需支持精品课程视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持热度排行榜、播放排行榜、知识点菜单等展示优质课程资源。 三、直播点播 1.需基于HTML5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播、直播观看。 2.直播活动：可预览当前的直播活动，包含正在直播、即将开始和已经结束的直播活动，可通过快捷按钮跳转至直播活动主页，直播界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享。 3.直播分享：支持自动生成直播活动海报并下载到桌面，支持海报分享、二维码分享、链接分享三种分享方式。 4.直播观看：观看过程中可发送文字聊天，需支持全屏播放和一键静音，支持高清和超清两个清晰度选择，方便用户在不同的带宽环境下观看直播。 5.语音转写：需支持直播活动语音转写功能，支持实时分析师生课堂中的语音并即时转译成文字，具有高频词功能，支持实时统计分析课中的高频词，并根据频次自动排序。 6.直播回放：支持预览已结束的直播活动，并根据播放量自动排行，回放界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享，至少包括海报分享、二维码分享、链接分享方式。 7.回放视频过程中可发送文字聊天，需支持全屏播放和一键静音，支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 8.精品课筛选：支持按年级、学科、时间日期筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持热度排行、播放量排行和知识点菜单展示优质课程资源。 9.系列课筛选：支持按年级、学科筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持按播放量和发布时间排序，支持查看系列课简介、播放次数、关联资源数量、老师姓名等信息，支持课程资源列表，支持系列课收藏。 10.课程点播：可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、3倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 11.视频打点：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。 12.回放视频过程可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持下载转写的文字记录，并生成word文档，支持查看高频词云统计情况。 四、教研评课 1.至少支持课例评课、直播教研、互动教研三种教研模式，支持创建各年级、各学科的教研活动,支持自定义教研活动的封面、主题、内容、时间，支持上传教研相关的视频、图片、文档附件。 2.教研组管理：按学校要求自由可创建各年级、各学科的教研组，支持自定义教研组的名称、展示封面和内容简介，支持设置加入权限，支持邀请指定人员加入教研组。支持统一管理本校教研组，支持分享、编辑、解散和批量删除。 3.评课表管理：支持编辑和批量删除评课表，支持按学科要求自定义评课表，至少包含标题、引导语、评分项、主观意见，支持自定义每个评价指标的分值。 4.教研权限管理：支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持签到设置、评论开启、评课表模版设置，支持根据不同的学科选择指定的评课表。 5.课例评课管理：支持对指定的授课视频进行教研评价，首页可快速跳转至课例评课界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。 6.直播教研管理： （1）需支持对直播的课程进行在线评课教研，创建直播教研时可根据课表选择指定教室、指定时间段，支持设置直播人数上限，支持预制暖场素材。 （2）首页可快速跳转至直播教研界面，支持按年级、学科、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。 （3）直播教研过程中可打开AI分析界面，通过教情、学情分析，从教师和学生两个维度综合分析本次直播课程的实时教授情况，通过数据和图标直观呈现，为直播教研活动提供数据支撑。 7.互动教研管理： （1）需支持对“专递课堂”进行教研评价，创建互动教研时可根据课表选择教师、主讲教室和听讲教室，支持预制暖场素材。默认互动教研视频为主讲教室合成画面，支持自由选择是否加入教师全景、学生全景画面。 （2）首页可快速跳转至互动教研界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人、时间快速搜索。 8.边看边评：教研人员在观看视频的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价，支持实时显示评价进度和得分情况，可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，至少支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、3倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 五、数据统计 1.平台具有独立的数据看板界面，至少显示直播总量、录播资源、课程资源、专递课程、教研活动等数据统计。 2.直播活动数据：具有播放量排行榜，支持查看直播总量和本月直播数，观看总数和本月观看量，支持查看各学科直播数据，包含今天、近7天、近30天的数据图表，可滚动播报直播动态，便于客户实时了解最新直播活动。 3.课程资源数据：支持查看课程资源数据统计、年级课程资源统计、课程播放排行榜、教师课程/学科课程统计等数据。 4.教研活动数据：具有热门教研和教研组课程排行榜，支持查看教研活动总数、观看人次、评课次数、教研教师数量、教研组总数等数据信息，实时显示近1周的动态。通过图表形式呈现人均教研活动学科分布、教研类型、教研组学科占比等数据信息，可滚动播报实时教研动态。 5.资源管理数据：以图表的形式呈现各学科录播资源数量、资源使用率、存储空间使用情况和不同视频时长的分布情况。 六、课堂教情分析 1.课堂教学行为分析：系统能自动识别的教师行为，至少包括讲授、巡视、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等；可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 2.展示模型：需支持以秒为颗粒度对教师讲授、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等教学行为进行分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.教师巡视分析：需支持对教师巡视停留占比情况进行AI分析，可自动生成教师巡视停留模型热力图，要求轨迹图以教室3D模型形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 4.课堂问题汇总：需支持对课堂中的问题类型和数量进行AI分析，可识别类型至少包括创新型、评价型、分析型、应用型、理解型、记忆型、非思维等，点击详情时间戳中对应的实时AI转写字幕可自动跳转到对应的视频节点。 5.学生回答情况分析：需支持按照肯定性回答、解释性回答、无回答等维度对学生回答情况进行分析，可汇总不同维度的回答次数和所占百分比，并可查看整堂课程中的回答问题情况详细分布。 6.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：需支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估，支持分别以学生行为时间和教师行为时间轴方式展示。 7.RT-CH教学模型：需采用RT-CH教学分析模型，自动生成矩阵图并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型课堂。 七、课堂学情分析 1.学生学习分析：系统能自动识别的学生行为，至少包括听讲、举手、读写、学生汇报、生生互动等，可统计每个维度的学习用时占比和时长，根据不同的学生行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学听课环节。 2.学生表情分析：需支持对学生的表情进行AI分析，至少包括消极、平静、开心、难过、生气、反感、害怕等，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点。 3.学生动作分析：需支持对学生的动作进行AI分析，至少包括趴桌子、举手、站立、回头等，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点。 4.课堂纪律分析：以班级维度进行班级出勤人数统计，至少包括应出席人数、迟到人数、早退人数等。 5.学生参与度和专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的参与度和专注度进行分析统计，形成学生观课专注度和参与度曲线变化数据统计。 八、语音智能分析 1.语速分析：支持按照时间轴对整堂课程中的语速进行AI分析，可自动统计讲述字数和课程时长。支持查看每分钟节点的语速。 2.词汇分析：支持对整堂课程中的高频词和语气词进行AI分析，可自动统计教师在授课过程中的高频词和语气词，以及使用次数，帮助教师改善教学用词。 3.语音转写回看：观看视频过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持手动纠错，通过编辑功能，可手动修改语音转写的内容。 九、课程报告 1.AI课堂报告：能实现用户查阅并下载课堂的AI分析报告，报告至少包含课堂信息简介、课堂分析概括、教师行为时序、S-T教学行为分析、RT-CH教学分析、课堂问题详情、学生行为占比、学生参与度和专注度、课堂纪律、学生表情动作峰值、语速分析、高频词分布。 2.评课报告：能实现用户查阅并下载课堂的评课报告，报告至少包括针对该课程的点评次数、平均分、评课人数、观看人数、收藏数，详细查看评课表各评分项，评价教师和评价内容。 | 1 | 套 |
| 18 | 服务器 | CPU: 14核28线程 E5-2680 V4 内存：64G 磁盘：4T 操作系统：Ubuntu22.04 | 1 | 台 |
| 19 | 消毒净化通风一体机 | 1、品名：消毒净化通风一体机 2、安装型式：壁挂式或落地式 3、尺寸：≤450*350*1300mm（长*厚*高） 4、功能：具备消毒、空气净化、进风、排风、内循环，五种功能 5、电压/频率：220V/50Hz。 6、循环风量：≥600立方米/小时 7、噪音：≤49dB(A) 8、功率：≤185W 9、为保证良好的净化和杀菌效果，能够有效改善室内空气质量，设备应包含多级滤芯和杀菌模块，包括但不限于大颗粒污染拦截器、小分子污染拦截器、低温等离子模块、物表消杀模块、负离子模块、生物酶植物抑菌模块。提供证明材料 10、等离子体密度≥6*1017m-3。（须提供第三方检测中心检测报告） 11、空气模拟现场消毒试验（白色葡萄球菌）：白葡萄球菌：≥99.95% ，20立方试验舱，作用30分钟。（须提供第三方检测中心检测报告） 12、空气现场消毒试验（空气自然菌杀灭率）：空气自然菌：≥91%，120立方试验舱，作用120分钟。（须提供第三方检测中心检测报告） 13、臭氧泄漏量：≤0.01mg/m³，（须提供第三方检测中心检测报告） 14、设备具有臭氧消毒功能，可对教室空间和物体表面进行消杀。臭氧功能启动20分钟后，自动停止，设备自动切换为高速通风状态使环境中的臭氧消散。无需人为操作。 15、消毒备案，提供“全国消毒产品网上备案信息服务平台”备案截图。 16、节能产品认证证书，环境标志产品认证证书 17、热回收器：由框体、石墨烯热交换膜、拉环组成，提供图纸或实物照片，框体架构稳定，不易变形损坏，可长期使用。（提供证明材料） 18、热交换芯体膜具有良好的抗霉菌性能，使用过程中不发生霉变。依据国标GB 21551.2-2010进行检测，长霉等级1级或0级。（提供第三方有CMA或CNAS认证的检测报告） 19、热交换芯体膜具有良好的抗菌性，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。（提供第三方检测报告） | 2 | 套 |
| 20 | 千兆交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，固化交流电源，无风扇 | 1 | 台 |
| 21 | 机柜 | 1. 容量：22U 2. 门及门锁：钢化玻璃前门；钣金后门，可拆卸侧板 3. 表面处理：SPCC优质钢材，脱脂、磷化、静电喷塑 4. 标准：符合ANSI/EIA RS-310D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 | 1 | 套 |
| 22 | 观摩电视 | 1.屏幕尺寸：55英寸 2.屏幕比例：16:9 3.背光方式：直下式 4.响应时间：8ms 5.扫描方式：逐行扫描 6.屏幕分辨率：超高清4K 7.刷屏率：60HZ 8.数字RF接口：支持 9.USB2.0接口：1 10.HDMI2.0接口：1 | 2 | 台 |
| 23 | 互动电视 | 1.屏幕尺寸：55英寸 2.屏幕比例：16:9 3.背光方式：直下式 4.响应时间：8ms 5.扫描方式：逐行扫描 6.屏幕分辨率：超高清4K 7.刷屏率：60HZ 8.数字RF接口：支持 9.USB2.0接口：1 10.HDMI2.0接口：1 | 1 | 台 |
| 24 | LED时钟 | 教室后方配备超薄LED屏。实现与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。 | 1 | 套 |
| 25 | 导播电脑 | CPU：I5，8G内存，500G硬盘 | 1 | 台 |
| 26 | 高清显示器 | 23.5寸HDMI高清，配无线键鼠套装 | 1 | 套 |
| 27 | 中控室操作台 | 尺寸 1200＊900＊750mm 1、材质: 箱体采用1.0mm厚冷轧钢板,桌面实木颗粒板 2、表面处理:钢板表面采用静电喷涂,桌面及侧板为表面环保树脂贴面，聚酯橡胶封边。 3、内部结构： 箱体内配备强弱电分离走线槽 前后门均具备充分的通风散热孔。 桌面后侧采用专业铝合金型材围挡 3、尺寸：双联 长1200*宽900*高750 | 1 | 套 |
| 28 | 观摩椅 | 钢架弓形椅，面料材质: 网布，带小桌板，高弹性海绵支持人体工程学 | 20 | 把 |
| 29 | 学生课桌椅 | 一）课桌（塑料包边单人双柱靠背） 1、面板 1、材质：采用不低于18mm厚高密度三聚氰氨热压中纤板，PP工程塑料注塑包边一次成型。无接头，抗压、耐磨、耐冲击。 2、尺寸：400mm×600mm(允许误差正负不超过5mm)。周围及底部完全无毛边，光滑安全，桌面前方带用pp工程塑料注塑一次成型的笔槽，尺寸为内空长175mm*宽18mm*深6mm。（允许误差正负1mm.) 3、功能：桌面前带凸形档物线，该课桌采用人性化设计，便于学生阅读，保护视力。课桌坐人侧高度为780mm（允许误差正负不超过10mm） 2、书斗 1、材质：采用钢海优质冷轧板。 2、尺寸：桌子的书包斗内深325mm，长是495mm，高是170mm，桌子左右的升降片上宽320mm下宽230mm高310mm，允许误差正负不超过5mm. 3、桌子脚架 1、材质及形状：扁圆形钢管,为双柱单连档结构，要求满焊焊接成型，且焊道平整光滑。 2、尺寸：采用25*50扁圆管钢管，厚度大于或等于1.0mm,表面不得有明显波皱和内陷。 （二）靠背椅（可升降） 3、坐板： 为高密度三聚氰胺热压中纤板，PP工程塑料注塑包边一次成型，尺寸为360*400*760mm（允许误差正负不超过5mm,厚度不低于18mm。） 4、椅子钢架 1：材质及形状：凳子脚管为25*50mm扁圆管焊接而成，为双柱双连档结构，满焊焊接而成。表面涂装;采用满焊焊接而成 5、脚垫 材质：采用PP塑料一体注塑而成，无需螺丝 | 50 | 套 |
| 30 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 套 |
| 31 | 装修 | 一、总体要求 本项目涉及的根据教室实际面积进行改造。根据远程直录播教室各种使用模式需求，以及远程直录播教室建设相关技术规范对现有教室进行全新的空间环境改造，按照远程直录播教室各教学装备系统安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了录播系统智能化的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。 三、墙面、地面及吊顶要求 内墙墙面采用高效吸音材料装饰和保护，天花板采用矿棉吸音板吊顶。窗台大理石台面，地面采用PVC防静电地脚。暖气罩，绒布窗帘，带遮光层，内层采用吸音布料，颜色搭配符合装修风格，遮光、吸音、阻燃。地面采用塑胶地板铺贴。不低于1.5厚的塑胶地面铺设，颜色根据效果图确定。 | 1 | 项 |
| 实验考评配置清单（一所学校配置、总计2套） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、理化生考试校级平台 |  |  |  |  |
| 1 | 校级管理平台 | - 实验考务平台应支持部署在国产化软硬件平台上，包括但不限于兼容适配麒麟、统信等国产化操作系统。 2.平台总体采用B/S架构，支持分布式部署，保障系统的伸缩性和灵活性； 3.拥有考试管理权限的用户，可以对考试的数据进行管理。可以在平台上安排考题，安排考试等操作； 4.考场管理：支持设置不少于2个考场分组； 5.考场布局：支持按照横排书序、竖排顺序等规则进行快速布局，可以自定义（支持英文、阿拉伯数字）座位号显示； 6.考试监控管理：可管理播放多个考场的巡考摄像机，支持切换四分屏、九分屏等画面布局，便于主考老师在后台监控所有考场的考试情况 - 7.考题管理：可以根据评分项设置评分值标准，支持启用电子试卷，可以自定义电子实验报告，报告填写内容可设置填空题、简答题及选择题等； 8.排考办法：支持定时定点排考，定点不定时排考、随到随考； 9.定时定点排考：生成考试全部批次信息，固定考场、时间、考试范围，考生按点按时进行考试； 10.定点不定时排考：生成考试全部批次信息，固定考场和考生名单，但不固定考试时间，由主考官老师控制考试的开始和结束。考试结束前具有提示功能，监考老师可根据实际情况选择是否延长考试。 11.随到随考：可以设置总的考试名单，不需要设置每个批次信息。 12.结果预览：支持排考数据填写完毕后，具有数据检测功能，检测通过方可发布考试，可以以文字方式指出错误原因。 13.闲时补考：拥有考试管理权限的用户可以为考生安排补考，补考时间需在闲时（非已排考的考试时间），并且补考考试编排可以继承正常考试的数据。 14.评分管理：支持在线视频阅卷评分，在线阅卷时支持加速播放、暂停、查看考卷实验报告等操作。 15.考卷数据核验：支持对从考场上传的数据进行核验；b）核验内容包括电子实验报告、显微镜截图、考卷视频数据；可以显示核查考卷数、存在问题，支持跳转至异常考卷列表，可以补充上传。 16.阅卷规则：支持单评制、多评制，多评制可以设定阈值。 17.阅卷试评：可以在正式阅卷工作之前试评卷，随机选取部分考卷发放给阅卷老师进行评阅，以便阅卷组长统一评分标准。 18.设备管理：可显示服务器磁盘容量，可以显示监考端、学生端当前版本并上传软件更新包。 19.校级运维监控：能够实时监控校内与本考试相关的服务器的实时运维数据，包括存储、网卡、CPU、内存占用、网络请求等情况。 | 1 | 套 |
| 2 | 校级平台服务器 | 外形结构设计】 1、机架式设计。 2、具有优秀的散热设计，支持冗余风扇模块，可支持7*24小时长期稳定运行。 3、具有≥8个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝和RAID重建。 4、具有≥1个热插拔电源，支持1+1冗余； 【硬件接口】 1、具有≥1路VGA/HDMI/DVI接口,最高支持1080P显示器。 2、具有≧2路USB接口，可外接U盘、鼠标键盘等。 3、具有≥2路自适应100/1000MRJ45网口。 【存储性能】 1、具有强大的存储拓展能力，最大支持8个热插拔SATA硬盘。 2、高速的读写性能，支持不低于50Mbps的文件读写能力。 3、支持SATA-RAID，支持RAID0,1,5。 4、出厂配备≥5个2TB监控级SATA硬盘，并构建RAID5。 【运算性能】 1、处理器：支持6C¦6T或以上 2、运行内存：16GB或以上 【其他】 1、可支持unix/linux系统，系统更稳定、安全、高效。 2、专业级别的流媒体终端，支持高速网络流媒体存储，可同时存储不低于144路1080P实时视频流。 | 1 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1.业务端口：≥8个千兆电口，≥14个1/10G SFP PLUS端口； 2.交换性能：≥2.56Tbps的交换容量，≥200Mpps的包转发率； 3.支持本地堆叠和远程堆叠； 4.支持端口链路聚合； | 1 | 台 |
| 4 | 理化生抽签终端机 | 1.处理器：搭配4核高性能国产处理器，主频不低于1.8GHz。 2.操作系统：满足通用的开放互联的操作系统。 3.屏幕：电容触摸屏，支持10点触控，主屏满足1080P显示，尺寸不低于13英寸。副屏满足720P或以上显示，尺寸不低于10英寸。 4.支持开机自动启动抽签软件。 5.内嵌高拍仪，支持A4及以下幅面拍摄； 6.内嵌身份证解密模块，支持公安部认证的二代身份证识别、港澳台通行证； 7.支持人脸识别比对 8.内嵌指纹模块，支持公安部认证，支持指纹解锁； 9.内置热敏标签打印机，自带切刀； 10.支持语音播放和录音； | 1 | 套 |
| 5 | AI教考练小助手 | - AI课堂助手：具有AI练习、AI考试模式； - 2.AI练习模式： 2.1)学生可以选择物化生实验题目； 2.2)练习前可以查看仪器清单； 2.3)具有实验原理视频，学生可以回顾观看； 2.4)可以对学生的实验操作进行点评。 3.AI测评模式：学生可以选择物化生实验考题，测评过程不显示任何步骤提示，可以填写实验报告。实验操作结束后点击提交，系统自动生成测评成绩单，每一项得分点的得分和失分情况统计，可以查看实验操作回放。 4.支持教学过程中AI实现实时评分，可以根据实验题的评分点对学生操作步骤进行点评。。 5.支持实时显示AI赋分过程。 6.支持导出AI赋分结果。 7.可根据实验题目评分标准，通过AI对物体进行智能判别与分析，并通过AI辅助学生实验操作过程，对其完成情况进行全自动评价 8.系统页面上具有一个实时直播画面和AI画板，识别出仪器后系统能够自动在画板上将仪器以标准物理符号的方式重新绘制出来。进行物理电学实验时，系统能够自动在AI画板上将电流表、电压表、物理电源、开关、小灯泡、滑动变阻器等符号绘制出来，并体现出导线连接关系 | 1 | 套 |
| 6 | 算力终端 | 1.具有超强算力，支持H.265（兼容H.264）硬件解码，视频解码能力≥256TOPS（INT8）、≥128TFLOPS（FP16）。 2.采用1U标准机架式设计，内置≥8个mini算力模组（采用通用SODIMM接口，易于拆卸和维护）；每个算力模组应具有视频解码及分析能力，采用国产算力芯片；每个算力模组的算力芯片核心数≥8核，主频≥2.3G，RAM≥16G，ROM≥64G，INT8算力≥32TOPS、FP16算力≥16TFLOPS； 3.主控节点：要求高性能国产64位处理器，核心数≥8核，主频≥2.4G。 4.规格接口： a)≥1路HMDI接口，最高可以显示4K@30Hz； b)≥2路USB接口，可以外接鼠标键盘； c)≥2路GE千兆RJ45接口，≥2路万兆SFP接口（不含光模块）； 5.电源管理：具有高速散热风扇设计，可以7*24小时工作。 6.配置的算力设备最大半精度（FP16）浮点运算总性能≥128 TFLOPS，最大整数精度（INT8）浮点运算总性能≥256 TOPS，以满足实验室进行AI实时教学的需求。 | 1 | 台 |
| 二、考场（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 实验信息采集终端 | - 一体化支架： 1.1)使用过程中应稳定维持固定拍摄角度，不可自由伸缩和旋转； 1.2)支架底座具备固定功能； 1.3)支架线材没有完全外露； 1.4)可用于标准实验桌，支持折叠收纳； 1.5)高度集成化，底座、可折叠支架杆、摄像头一体化，不可拆卸； 1.6)具有三路视频采集，具有俯视角、正视角、侧视角。其中侧视角可以通过转动折叠杆，满足左侧视或右侧视；折叠杆体可向下收纳至屏幕后，收纳完成后，杆体顶端距离底座不超过23CM，每路摄像头均≥466万像素,可以实现1080P@30、1080P@30、2304*1296@25、2560*1440@25、2880*1620@25分辨率。（投标时提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖公章） 1.7)一体化屏幕可以两轴翻折，底部连接轴支持前后翻折≥35°,托架连接轴支持翻折≥27°; 1.8）可实现正视角画面拍摄，此视角的摄像机支持在垂直桌面的方向进行上下滑动，可调整垂直高度，上下滑动时整机设备的总高度不变，可调范围≥20cm，支持在可调范围内任意位置悬停。在最低处时，镜头中心点距离桌面≤22cm。在最高处时，镜头中心点距离桌面≥40cm。（投标时提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖公章） 1.9)实验信息采集终端一共具有4个摄像机，其中3个是俯视角、正视角、侧视角视频采集摄像头，1个是触控平板的人脸前置识别摄像头。另外配有一个带USB接口的高清移动摄像头，方便测量时读数； 2.视频采集摄像头： 2.1)自动白平衡； 2.2)支持多码流传输,俯视角、正视角、侧视角摄像头均可输出标准RTSP主码流和副码流,可采用不同的IP地址； 2.3)俯视角摄像机可拍摄1.2m*0.6m的标准实验桌；正视角、侧视角可拍摄核心操作区内操作和刻度细节，提供核心操作垫标识； 2.4)帧率不低于25fps，支持3D数字降噪，各摄像头视频同步偏差不高于80ms；支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码，自动曝光，支持宽动态，宽动态范围不低于90dB； 2.5)不低于1/2.7’CMOS，像素≥466万 3.屏幕： 3.1)尺寸≥15.6寸，分辨率≥1920*1080，设备屏幕上方具有≥1路8P磁吸式Pogo-pin触点接口，可用于拓展人脸识别仪，实现考生刷脸认证。（投标时提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖公章并） 4.电源接口： 4.1)支持三种供电模式：可以DC持续供电、“POE”供电、内置电池供电。 - 4.2)支持POE供电管理，可以满足单网口及单网线进行整机供电。 | 25 | 套 |
| 2 | 学生实验操作台 | - 1.软件架构：采用C/S架构，与考场监考端通讯地址绑定使用； 2.跨网通信：学生终端只与考场监考端通信，不与校级平台进行通信； 3.开机自动启动考试软件，且不可以随意退出，需输入密码才可退出软件；支持显示启动器加载进度条，实时显示加载状态； 4.IP配置：支持通过DHCP修改自动获取IP，支持手动修改固定IP； 5.多类视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机； 6.外接设备设置：支持接入电子目镜； 7.快速备换：当有设备发生故障时，备用考生设备改动座位号完成替换使用，其他配置无需改动； 8.模式切换：拥有考试、教学模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； 9.快速入座：考生入座核验信息前，可以全屏显示座位号，便于考生进入考场后快速定位考试座位号 10.实训实操测评：学生可选择题目进行实操练习，系统可对学生操作进行智能测评，帮助学生掌握操作情况。 - 11.考生信息核对：考试前，学生需核对包括开考时间、结束时间、考生姓名、考生编号、座位编号信息无误后才可进行考试； 12.摄像机管理：可以配置主摄和副摄的主副码流地址； 13.在考试和互动教学的过程中，实时显示2个摄像头的画面，每个摄像头画面可提供双流（高清主流+标清辅流）模式，双击画面即可播放高清主流，确保画面清晰且无明显延迟； - 14.答题卡编辑：提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； | 25 | 套 |
| 3 | 考场监考管理主机 | 1.存储管理：可在软件上查看剩余存储空间，支持考试数据转移和备份。 2.流媒体管理：可存储考场24位考生视频流，不低于 48 路 1080P 实时视频流同时存储。 3.内存：16GB或以上。 4.控制器：不低于6核心，工作频率不低于2.5GHz。 5.存储空间：不低于4TB，不低于50Mbps文件读写。 6.系统运行存储：不低于480G SSD，支持高速读写。 7.具有≥2路高清视频输出接口，具有不少于1路自适应 100/1000M RJ45 网口;； 8.产品正面具有≥1路USB 接口，背面具有≥2 路 USB 接口； 9.配套1个≥23寸以上液晶显示器 | 1 | 台 |
| 4 | 实验教学测评监考软件 | - 1.采用C/S客户端设计，不需要使用浏览器登录。 2.应可以同时监看考场内考生视频采集情况，可支持同时监看24/12/6名考生的两个操作画面，最高可同时显示48路学生操作画面，观看延时不高于0.5s； 3.负责处理数据中心和学生套件之间数据交换服务（下发学生信息、下发实验操作指令、上传实验视频等）； 4.支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 5.设备管控：可以统一管理考试系统设备，可以远程关闭考生终端，可在监考端查看学生端的软件版本和在线状态，支持远程升级、关机、清理磁盘空间等批量操作； 6.可对故障设备进行管理，支持更换实验信息采集终端套件。更换套件时无需在本系统上做任何配置，只需在考生套件端修改座位号即可，系统后台全自动配对； 7.考试状态：支持监考界面显示每个座位考生的考试状态，包括确认无误、提前交卷、考生报错、取消考试等，每个状态可以显示为不同色块，便于监考老师快速定位异常。 8.可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试，并决定是否安排补考（执行该操作时必须输入监考组长的账号和密码）。若选择安排补考，则该生会进入补考名单，在网页端可查； 9.倒计时：系统显示当前考试的名称和，同时显示考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 10.考情统计：可以统计并显示显微镜截图提交情况（生物考试）、电子试卷填写提交情况。 11.考试控制：当考试办法为定点不定时或随到随考时，监考老师可以根据考场情况控制考试的开启与结束。 12.延长考试：当考试设置了定时任务时，到达预设的考试时间后，系统将提示用户是否延长考试，延长考试后，考生可以继续作答。 13.考试视频可以在本地视频备份存储功能； 14.记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至上级平台； 15.录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放； 16.支持全局统计每个批次考生各类数据的上传情况，包括视频数据、显微镜截图数据、实验报告等，对于未上传数据的异常处理，支持从学生端补传至监考端。 17.教学模式：支持对学生端进行智能控制，点击进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后将智能控制所有学生端自动进入对应模式； - 18.示范教学：可以在软件中开启并控制学生端进入示范教学模式，老师能够使用教学终端进行操作演示，演示画面同步直播至每一台实验信息采集终端软件中； 19.课堂练习：进入后可以直接进行学生端录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，保存为实验教学资源，并可进行点播回看； | 1 | 套 |
| 5 | 电子目镜 | - 1.铝合金外壳材质，表面阳极化处理； 2.像素：≥800万； 3.分辨率：最高支持≥3264*2448分辨率，向下兼容1920*1080@30帧，电子目镜所输出的画面与肉眼通过光学目镜观察类似，边缘是黑色，中间的可观测区域是圆形。 - 4.传输协议：支持YUV、MJPEG等图像格式； 5.支持自动曝光、自动白平衡； 6.传输接口：通用型USB2.0 7.线缆：采用防屏蔽线缆连接。 | 25 | 套 |
| 6 | 考场交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥80Mpps； 2.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个千兆SFP； 3.支持POE供电，最大功率≥370W | 2 | 台 |
| 7 | 桌垫 | PVC材质，放置或粘贴在实验桌上，用于引导学生在核心区域操作，完成整个实验。 | 25 | 张 |
| 8 | 巡考摄像机 | 1.≥400万像素，分辨率可选2560*1440,1920*1080。 2.支持poe供电网络。 3.监控高清摄像机镜头焦距≥2.8mm。 4.支持广角或超广角。 5.≥100M 以太网端口。 | 2 | 台 |
| 9 | 无线路由器 | 1.网络标准：IEEE802.11a,IEEE802.11Bb,IEEE802.11g,IEEE802.1n; 2.传输速率：≥1800Mbps 3.频率范围：支持2.4GHz,5GHz 4.网络接口：≥5个自适应千兆网口，其中3个LAN/WAN复用接口 5.天线：外置，≥4根 6.功能：支持WEB网络管理，支持静态ARP,ARP防攻击。 | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | ≥22U机柜，立柱2.0mm镀锌，整体厚度1.2mm冷轧板 | 1 | 个 |
| 11 | 系统集成服务 | 1、光纤、网线、电源线及配套材料，如耦合器、尾纤、跳线、水晶头、电源面板等； 2、线路敷设、测试等； 3、设备安装及调试； | 1 | 项 |