| 序号 | 产品名称 | 产品详细说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动布鲁氏菌病检测分析仪 | ★1、设备检测原理：设备检测原理基于布鲁氏杆菌病国际OIE诊断标准、动物布鲁氏菌病诊断技术国家标准（GB/T 18646-2018）； 2、样品通量：≥320T/小时； 3、样本类型：牛、羊、猪、犬等血清； 4、样本管：兼容1.5ml尖底离心管、2ml圆底离心管、负压采血管等； 5、设备支持96孔酶标板上机加样本； ★6、反应板：2cm孔径，符合国标（GB/T 18646-2018）对检测过程涂成2cm直径的圆形要求，设备自动布板、收板，无需人工操作； 7、移液精度：≤5%，保证移液体积准确性； ★8、移液装置：≥4道移液装置； 9、液体探测：具有液面探测功能； 10、过程检测：符合国标（GB/T 18646-2018），确保每个样品检测过程中，混匀时间4分钟的要求，避免部分样品反应时间过长造成假阳性； 11、生物安全防护：（1）全封闭生物安全罩（2）负压HEPA排气过滤模块（3）紫外消毒模块； ★12、温控监测：22±4℃范围，超温预警； 13、结果判定：高清摄像头拍照，AI识别观察凝集颗粒，精准判定，保证结果准确，原始图片可保存； 14、报告系统：定制化报告系统，可判定结果； 15、废料舱：移液枪头与反应板双废料舱，利于耗材回收； 16、自动关机：紫外消毒后，自动关机； 17、断电保护：意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验； 18、操作语言：内置中/英文两种操作语言，可自由切换； 19、计算机接口：USB； 20、网络通讯：可扩展以太网远程控制。 21、配置：UItra5-125H/32G/1TSSD/独显/16寸120HZ 2.5K/win11 ,专用打印一体机，专用反应板5000块，专用滤芯盒装灭菌原装吸头 96支/盒，50盒/箱，10箱。 22、仪器设备校准 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动核酸提取仪 | 1 样本通量 1-96 2 处理体积 30-1000ul 3 推荐样本量 200ul 4 适用耗材 96孔深孔板、定制化单条六联管 5 旋转速度 ≦3000rpm 6 温控范围 裂解加热：室温～120℃ 洗脱加热：室温～120℃ ★7 混合方式 旋转混匀 8 操作语言 内置中/英文两种操作语言，可自由切换 ★9 操作方式 7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控 10 程序存储 内建模式程序，最大可存储10000个程序 11 程序管理 可灵活新建、编辑、应用及删除程序 ★12 自动舱门 电机驱动自动开关实验舱 13 二维码扫描 可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行 14 磁珠残余量 ≦1% ★15 断电保护 意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验 ★16 污染控制 负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块 17 仪器接口 USB接口 18 重量 ≤45KG 19 外形尺寸 490mm(L)*510mm(W)*480mm(H) 20 使用电源≥ AC 220V,50Hz 21 温度范围 10℃～30℃ 22 湿度范围 ≦80% 23仪器设备校准 | 台 | 1 |
| 3 | 兽用自动连续注射器 | 1.一键电动完成干粉疫苗稀释，具备灌服、注射两种功能； 2.剂量规格：0.2-2ml 可调，标称容量误差不超±3%（具备权威机构出具的检验报告） 3.标准鲁尔锁接口，前端外接注射针头保护、消毒装置； 4.疫苗稀释穿刺针采用进口 PA（尼龙）与医用 304 不锈钢复合工艺制成，穿刺针头 45°环形出水设计； 5.注射器整体采用高分子材质制成，坚固抗冲击；注射器金属部件对疫苗无影响（抗冲击性能与对疫苗无影响具备权威机构出具的检验报告）； 6.双针座设计，旋扣式锁定，手柄处可连接安全环； 7.外包装盒采用 PP 材质，备品备件齐全； | 把 | 300 |
| 4 | 12号注射器针头（长） | 1、12*30 2、针座、针管全部为304不锈钢材质， 国际标准鲁尔锁口，针座长度≥14mm，针管壁厚≥0.2mm。 3、产品符合《兽医注射针NY529-2002》标准，提供检测报告。 4.包装：≥10支/盒，采用防尘、防氧化高质量外包装盒，抗冲击。 | 支 | 50000 |
| 5 | 12号注射器针头（中） | 1、12*20 2、针座、针管全部为304不锈钢材质， 国际标准鲁尔锁口，针座长度≥14mm，针管壁厚≥0.2mm。 3、产品符合《兽医注射针NY529-2002》标准，提供检测报告。 4.包装：≥10支/盒，采用防尘、防氧化高质量外包装盒，抗冲击。 | 支 | 100000 |
| 6 | 12号注射器针头（短） | 1、12*15。 2.针座、针管全部为304不锈钢材质， 国际标准鲁尔锁口，针座长度≥14mm，针管壁厚≥0.2mm * 3.产品符合《兽医注射针NY529-2002》标准，提供检测报告。 4.包装：≥10支/盒，采用防尘、防氧化高质量外包装盒，抗冲击。 | 支 | 50000 |
| 7 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 【主要成分与含量】主要成分为布氏菌S2株(CVCC70502)，含量为与1:45稀释 阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与1:55稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。 【性状】红色均匀悬浮液，久置后，上部澄清，底部有少量红色菌体沉淀。 【用法与判定】取被检血清003ml与抗原003ml相混合，4分钟内观察结果。凡出现+以上反应者判为阳性。对出现阳性反应的动物，必须进一步作补体结合试验或其他辅助诊断试验 凝集反应判定标准: ++++凝集块呈菌丛状，凝块间液体明显清亮。 +++ 凝集反应较强，液体较清亮。 ++ 形成较明显卷边，凝集块间液体稍清亮。 + 稍能查到凝集，稍有卷边形成，凝集物间液体呈红色。 、无凝集，呈均匀粉红色。 【规格】≥5ml/瓶。 【包装】≥10瓶/盒，玻璃瓶 【有效期】有效期为≥12个月 | 瓶 | 500 |
| 8 | 布病cElisa检测试剂盒 | 1、作用与用途：用于检测牛、羊血清中的光滑型布鲁氏菌抗体。 2、规格：≥2×96孔板/盒。 3、贮存与有效期：2～8℃保存，有效期为12个月； 4、试剂盒组成：布鲁氏菌抗原包被板2块（≥96孔/块）、单克隆抗体4C3工作液1瓶（≥12ml/瓶）、阳性对照血清1管（≥50μl/管）、阴性对照血清1管（≥40μl/管）、羊抗鼠酶标抗体工作液，2瓶（≥12ml/瓶）、25×PBST，1瓶（≥60ml/瓶）、底物显色液，底物A：1瓶（≥12ml/瓶）、底物B：1瓶（≥12ml/瓶）、终止液，1瓶（≥12ml/瓶）、说明书，1份。 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上。 6、稳定性：批内及批间差异≤3%。 ★7、产品同时有新兽药注册证书和批准文号；8，试剂盒每盒多配PBS洗液≥10瓶 | 盒 | 3 |
| 9 | 小反刍兽疫抗体检测ELISA试剂盒（国产） | 1、用途：用作检测小反刍兽疫血清抗体，适用于小反刍兽疫抗体检测、诊断及流行病学调查。 2、试剂盒组成：已包被的ELISA板，2块；洗涤液（25×PBST）1瓶，≥60mL、阴性对照血清1管≥500μL；阳性对照血清1管≥500μL；单克隆抗体工作液1瓶≥12ml、兔抗鼠酶标工作液1瓶≥12 mL、TMB底物A、B溶液各1瓶≥15ml/瓶、终止液1瓶≥12 mL、说明书1份。 3、规格：2×96孔板/盒，可检测血清样品≥192份 。 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3%； 7、贮存与有效期：2～8℃保存，有效期12个月。 8、试剂盒每盒多配PBS洗液≥10瓶。 | 盒 | 4 |
| 10 | 牛焦虫病（牛泰勒虫）间接ELISA抗体检测试剂盒 | 1 抗原包被板 1块（≥96孔/块） 2 酶结合物 1管（≥120μL/管） 3 酶结合物稀释液 1瓶 （≥12mL/瓶） 4 阳性对照 1管（≥50μL/管） 5 阴性对照 1管（≥50μL/管） 6 样品稀释液 1瓶 （≥20mL/瓶） 7 浓缩洗涤液 (25×) 1瓶 （≥12mL/瓶） 8 底物溶液(TMB) 1瓶 （≥12mL/瓶） 9 反应终止液 1瓶 （≥6mL/瓶） 10 封板覆膜≥3张 11 产品说明书 1 份. 12 结果判断 12.1试验成立条件 阴性对照平均值（NCX ） NCX=( NC1+NC2 )/2 阳性对照平均值（PCX） PCX=( PC1+PC2 )/2 试验成立判断标准：PCX －NCX ≥0.5；NCX ≤0.3 如果试验无效，应按照操作说明书重做一次试验。 12.2 结果判定 样品的计算 Cut Off值=NCX ×2.1 阳性：若样品值≥Cut Off值，样品应判定为抗体阳性。 阴性：若样品值＜Cut Off值，样品应判定为抗体阴性。 | 盒 | 2 |
| 11 | 绿色芦荟乳胶手套 | 1、规格:≥25双/盒。 2、一次次芦荟手套,绿色,不含任何天然乳胶成分和增塑剂，提供权威机构的第三方检测报告。 42一次性芦荟手套 实验专用，加厚防滑，伽马射线辐射灭菌，无过敏风险， 无毒、无味、防油防水，舒适耐用，不分左右手，易于贮藏，有效期≥3年。 | 盒 | 50 |
| 12 | 一次性喷雾式消毒酒精 | 1.以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为≥75%士5%(V/V)。 2.PH值7-9. 3.对白色念珠菌作用1min,平均杀灭对数值>4.00，消毒合格，符合卫生部( 2002年版)《消毒技术规范》的规定。 4.符合GB 26373-2010《乙醇消毒剂卫生标准》 | 瓶 | 480 |