- 采购内容及技术要求

| 产品名称 | 技术参数要求 | 保修 期要 求 |
| --- | --- | --- |
| 灯杆 | 1 、尺寸 、下口方管 ≥ 120mm, 上口方管 ≥ 80mm和100mm 。 壁厚 ≥ 3.0mm,底板≥300mm*300mm*10mm高6米。 2、工艺：热镀厚度≥ 86微米，喷塑。 3、材料：选用优质Q235型镀锌方管. 4、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，超声波探伤检验。 | 三年及 以上 |
| 太阳能板组件 | 1、规格型号：太阳能板组件2块，每块功率≥80Wp。 2、技术要求： 1. 采用高效晶体硅太阳能电池片，电池片效率达17%以上。 2. 采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量, 透光率80%以上。 3. 使用寿命20年以上；衰减率：25年＜20%。 4. 阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。 5. 输出采用密封防水，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。 | 三年及 以上 |
| 灯具及LED光源 | ★1、规格型号：LED路灯光源采用高亮光珠，功率≥80W；灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝。 2、技术要求： <1>灯具： ①LED路灯灯具安装仰角采用可调式或固定式。保证灯具与灯杆安装后协调美观。 ②每一个独立的LED光源应采用透镜进行二次配光，呈蝙蝠翼形配光,以确保灯具的配光适合路灯应用及确保更大的灯杆间距和照明均匀度，灯具整灯光效≥85（lm/W）。 ③灯具具有散热筋设计，灯具适应环境温度：-40℃至+55℃。正常工作时外表温升不大于30℃,结温不大于85℃。 ④灯具防护等级不低于IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。 | 三年及 以上 |
|  | ⑤LED路灯功率因数必须大于0.9，灯具驱动功耗小于15%。 ⑥达到IP65及以上的防护等级并保持灯具的外观流线性。 ⑦电器绝缘等级：CLASS I。 <2>LED光源： ①采用技术先进的光源芯片。 ②LED封装方式：单颗大功率芯片(≥1W）。 ③发光效率＞115Lm/W。 ④LED寿命≥40000h（光衰30%，85。C结温）。 ⑤LED灯具10000小时，光衰小于4%。 ⑥显色指数：Ra＞70。 ⑦色温:5500K±275K。 | 三年及 以上 |
| 太阳能充放电 控制器 | 1、规格型号：光控+双时段控制器。 ★2、技术要求： ①太阳能充放电控制器采用双片机实现对蓄电池的保护。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等 。 ②保证控制器24小时不间断工作，自身功耗小于额定功率的7%。 ③要选择充电效率高的控制器，应具备自动跟踪光伏组件最大功率输出MPPT功能。 ④产品符合国家标准，使用寿命5年以上。 | 三年及 以上 |
| 中国结装饰件 | 尺寸：单面1200*600mm， 主体采用PE材料， 塑料吸塑而成。支架采用镀锌钢管拼接，镀锌喷塑。LED光源，功率20W。 | 三年及 以上 |
| 锂电蓄电池 | 电池采用耐低温太阳能路灯锂电池80AH应符合国家IEC61427-1:2013标准规定要求。 - 1.电池容量80AH/1，25℃放电性能≥120%。低温放电性能（-30℃) ≥109% 。 - 2.电池容量80AH,25 ℃放电性能≥128%。低温放电性能（-30℃)≥118%。 3.电芯应符合国家IEC61427-1:2013,GB\T2423.10-2008,GB\T4208-2017 标准规定要求。 4.具有能量密度高、转换效率高、循环寿命长、无记忆效应、无充放电延时、自放电率低、工作温度范围宽和环境友好等优点，因而成为电能的一个比较理想的载体，在各个领域得到广泛的应用。 | 三年及 以上 |
| 基础制作 | 基础尺寸：≥60cm*60cm*0.8m,现浇混凝土。 | 三年及 以上 |
| 数量 | 安装417盏路灯。 | 三年及 以上 |