乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目（二包）（二次）

| 编号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套工作站（常规） | CPU 2.5GHz 处理器频率2.5-4.6GHz 三级缓存L3 20M DDR4 3200MHz 8G内存/SSD 512G固态硬盘 显卡芯片 1000Mbps以太网卡/麦克风接口 耳麦接口 USB 3.2 Gen1 Type-C接口 4×USB3.2Gen1接口 HDMI 2.1 TMDS接口 VGA接口 4×USB 2.0 23.8寸显示器 显示器分辨率 1920×1080高清 | 套 | 6 |
| 2 | 配套工作站（高配） | CPU频率2.1GHz 最高睿频5.2GHz 缓存L3 30MB 核心/线程数16核心/24线程 制程工艺 10nm L3 20M Intel B660主板芯片 /DDR4 3200MHz16G内存/SSD 512G固态硬盘 显卡芯片 1000Mbps以太网卡/麦克风接口 耳麦接口 USB 3.2 Gen1 Type-C接口 4×USB3.2Gen1接口 HDMI 2.1 TMDS接口 VGA接口 4×USB 2.0 23.8寸显示器 显示器分辨率 1920×1080高清 | 套 | 2 |
| 3 | 激光输出设备 | 黑白激光输出设备 打印速度：>=14y/min 月负荷量:>=5000y 分辨率：>=600*600dpi 纸盒容量：>=150y | 套 | 8 |
| 4 | PDA（手持终端） | CPU处理器平台：八核处理器及以上，频率≥2.5GHz，采用6nm工艺或更先进工艺芯片； 存储器：RAM：≥8GB； ROM：≥128GB； 操作系统：≥Android 13专用移动医疗操作系统（需提供系统软著证书及对应系统的测试报告）。 触摸屏 ：屏幕大小≥5.5并且≤5.9英寸IPS屏，支持戴手套/带水触摸，分辨率支持：≥1080×2160 WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w协议，2.4G/5G 双频,支持快速漫游。 通信制式：支持5G全网通（移动、联通、电信、广电）,向下兼容4G、3G、2G网络。 摄像头：前置≥800W 像素，后置≥1600W 摄像头 支持变焦、自动对焦。条码扫描：可读取国际通用一维条码和二维条码 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描 扫码需具备十字光线瞄准定位，支持屏幕扫描、支持中心点扫描模式。 防护等级：IP68防护等级，可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落。（设备通过IP68认证，提供1.5米跌落测试报告） 电池：4900mAh或以上锂电池。为了方便操作，使用人员不借助工具可以手动拆装更换电池。 续航：连续使用时间不低于12小时，并提供测试报告 传感器：支持距离感应、光线感应和加速度感应。 POGO PIN：设备底端配有POGO PIN充电触点，满足反复拔插充电对耐用性的要求。 材质 ：投标产品选用医疗专用抑菌材料的外壳，并提供抑菌检测报告加盖厂商公章。 快捷配置：通过WLAN及二维码扫码方式实现快速同步其他设备设置，如同步扫描头设置状态、WiFi 连接等设置批量传送给其他设备，最大同时支持8台子设备，并支持PDA设备之间通过WLAN通道快速传输大文件（提供功能截图证明文件）。 应用软件管理：支持隐藏或冻结不常用的应用软件，通过管理员权限可使用该应用软件，安装、卸载软件需要输入管理密码，限制操作人员工作外的不安全操作（提供功能截图证明文件）。 时间同步 ：不借助第三方软件可实现局域网时间同步，可在PDA中绑定时间服务器。（提供功能截图证明文件）。 内存管理： 一键清理设备缓存垃圾，提高设备运行速度，提升续航时间（提供功能截图证明文件）。 电池管理：电池管理，支持系统级充电管理设置，包含最高电量功能和复充电量功能，通过设置延长电池使用寿命。（提供功能截图） 设备管理：提供整体化MDM移动设备管理系统，考虑医院数据安全性，根据医院网络环境提供公有云或医院内网私有化部署方案，并实现以下功能：1、设备组管理功能，根据医院组织架构、院区、科室实际情况，创建对应的科室设备管理组，组织结构清晰方便管理 2、设备的批量导入，结合医院需要下发的院区、科室信息，将下发的设备和下发科室信息后台批量导入并一一对应 3、具有设备基础信息和动态信息的查询，包括显示设备在线/离线，WIFI/电话流量卡状态信息，内存信息，系统版本信息，电池动态信息，动态数据上报时间等 4、具有对设备的远程桌面控制功能，可根据维护需求选择设备进行远程控制进行维护 5、具有策略管控能力，可对WIFI、系统开关状态、扫描设置和功能配置等进行策略下发统一管控 6、具有设备桌面显示后台设备名称功能，便于日常查询维护 7、系统自带应用管理模块，对院内业务应用包进行版本管理，批量进行远程静默安装、更新、卸载，并具有应用黑白名单功能进行应用控制 8、具有批量统一的消息推送、文件和资讯下发功能，便于日常学习会议等管理操作 9、具有OTA在线推送更新系统，统一推送系统配置，冷藏应用等功能 10、保证管理平台稳定性和持续性11、证书：设备通过 CCC 认证，提供 CCC 证书，提供工信部入网许可证，投标产品电池符合GB 31241-2022 要求，并提供认证证书 | 套 | 30 |
| 5 | 物联网卡 | 高速物联网卡全国定向流量（国内定向GPRS：>=10G） | 张 | 25 |
| 6 | 物联网数据专线 | 一条定向物联网专线100M带宽 | 条 | 1 |
| 7 | 腕带打印机 | 打印方式 ：热转印、热敏打印 分辨率：203dpi 内存 ：256MB内存、128MB SDRAM 处理器：32位RISC处理器 最大打印宽度：4.09英寸/104mm 最大打印长度：39英寸/991mm 最高打印速度：152mm/s 介质传感器：传输式 通信 ：USB2.0接口 介质类型： 卷筒纸或折叠纸；带缺口的标签（模切纸、热敏） 尺寸 ：201mm*170mm*208mm | 套 | 15 |
| 8 | 腕带条码（成人） | 热敏硅胶腕带：285*30mm | 卷 | 400 |
| 9 | 腕带条码（儿童） | 热敏硅胶腕带：200*30mm | 卷 | 200 |
| 10 | 触摸查询一体机 | 产品规格：65寸 分辨率：1920*1080 屏幕比例：16：9 液晶屏参数：全新 LED 液晶屏 亮度：350cd/m 对比度：5000:1 背光寿命：60000h 可视角度：178°全视角 功率/电压：55W/110V-240V 触摸屏参数：真 6 点防爆触屏 触摸分辨率：32767*32767 响应速度：≥8ms 耐久性：可承受超过 6 千万次以上的单点触摸 温度：-40 度---70 度 功率/电压：DC 5V 功率小于 1W 触摸一体机配置表 操作系统：Windows 运行内存：4G 储存空间：128G 固态 网卡：以太网、wifi 主机接口：usb*4、vga*1、HDMI*1、音频*1、网口*1 | 台 | 1 |
| 11 | 体检系统 | 参数要求附后 | 套 | 1 |
| 12 | 体检系统接口 | LIS检验接口：LIS数据自动导入管理、项目对照管理； PACS影像接口 ：PACS图片自动导入管理、项目对照管理； HIS收费接口：体检与院HIS收费系统对接； 仪器接口：将体检中心现有非标准仪器接入体检系统，实现图文自动传输到系统； 短信接口：支持对接短信接口，免三年内短信费； 全民健康体检接口：与自治区卫健委全民健康体检平台对接； 医共体接口：体接结果数据按照医共体相关要求传入HIS后统一上报医共体平台； 传染病前置上报接口：体接结果数据按照传染病相关要求传入HIS后统一上报院内传染病前置机； 免费维保期内免其他相关接口费 | 套 | 1 |
| 13 | 配套服务器1 | 运行内存≥64G 存储内存read后≥2T 支持Server2012版本以上 支持.NetFramwrok4.5及以上 支持Ftp数据及文件传输 | 台 | 1 |
| 14 | 配套服务器2 | Server2012版本以上 支持SqlServer2012运行内存≥128G 存储内存read后≥2T(一个盘,独立挂载硬盘),300-500G(3-4个,独立挂载固态硬盘,)用于数据库结构优化提升整体性能 | 台 | 1 |
| 15 | 配套服务器3 | 推荐CPU32C，运行内存≥64G，存储内存≥2T，内存读写速率≥900MB/S ，CPU主频≥1800MHz 硬盘读写速率≥8MB/s | 台 | 1 |

体检系统参数要求：

1、系统设计：系统架构：开放式系统设计架构，提供体检相关全套功能，能够满足智慧医院不同需求。体检软件采用B/S架构， SQLSERVER2012及以上数据库;前后台数据分离模式，提高软件运行效率同时便于运营分析及大数据挖掘；支持多机构集团版业务，多机构人员可直接切换；支持云平台部署；支持国产化部署。（需提供软件系统功能截图证明）；

规则协议：体检场景可动态规则配置，可进行个性化自定义以及扩充；支持UNICODE编码；支持TCP/IP协议、HTTP、HTTPS；支持XML、 Web Service； 支持HL7传输协议；支持IPV6协议。

核心技术：借助条码、二维码，指纹等技术，实现体检业务无纸化管理。（需提供软件系统功能截图证明）

运营分析：具备综合性数据分析统计功能，可以导出多种格式的标准化分析报告，可进行各种疾病、费用、工作量等数据统计，并且以表格和图形两种方式显示统计数据。

2、总体要求：微信平台（用户端）：支持微信公众号建设、微信预约（个检预约、单位预约）、个性化体检套餐定制（1+X）、查询体检报告等服务。

预约排期系统（医生端）：	支持计划管理、预约限制、预约类型、预约方式、团检计划排期、排期状态查询、到检控制服务。

3、预约管理：预约排期：支持线上线下一个号源池，多种预约方式；可进行人数、单位、VIP房间、特殊项目等多种规则进行人员预约排期（需提供软件系统功能截图证明）

团检排单：体检中心与单位签订体检合同后，体检中心给单位开放权限，单位员工自行上网预约体检时间。体检中心可以后台控制预约时间和号源等功能，更好的服务好团体单位体检工作。（需提供软件系统功能截图证明）

WEB服务	：支持微信个检预约、团检排期、微信报告查询等线上服务；

4、个性化体检定制：微信公众号建设	：（1）线上个性化体检定制，支持对象包括团检和个检人员；按照中华医学会健康管理学会要求完成1+X的模式进行推荐个性化体检项目

（2）体检预约，缴费；

（3）查询并下载体检报告、筛查报告、对比报告等；

（4）发布健康宣教、健康教育等知识；

（5）体检中心各项服务查询服务；

固定套餐选择：客户可以在微信公众号、自助机、现场等方式选择固定体检套餐，并可根据需求增加项目（减少项目），也可选择疾病筛查套餐；

个检个性化体检套餐定制功能：客户可以在微信公众号、自助机、现场等方式根据健康管理团体标准及专家共识1+X的原理实现个性化体检方案的定制，推荐套餐之后还可以按照医学检查相关规则选择增加项目（减少项目），同时进行价格的折扣管理；最终进行预约及缴费；

团检个性化体检套餐定制功能：团检单位为每位员工选择了固定套餐或者支付固定体检金额，用户都可以做问卷进行个性化体检方案定制，最终超出的费用由个人付费即可，实现一个订单单位付费及个人付费相结合，财务结算准确无误；

5、客户管理：审批流程：系统自带审批流，报备、合同、开票可进入审批流程；

客户管理：客户资料可查看跟进记录，合同和开票记录。

订单管理：报价单可自由组合套餐、项目，并生成电子报价文档；订单项目可直接转化为体检单位分组，减少重复录入；业务人员可时时查看订单内体检人员相关状态；

财务管理：完整的财务结算流程；业务人员可自主生成结算单，申请开票等操作，财务人员完成开票和确认收款业务；

6、接口模块：移动支付接口：支持在线支付接口对接；

短信接口：支持对接短信接口；

7、健康体检：健康体检	：支持体检登记、个人体检结算、单位体检结算、科室医生诊台、总检医生诊台 、报告管理、会员管理、短信管理、复查管理、重大阳性管理、报表平台、体检运营平台等服务。

8、体检登记模块：体检登记：可通过读取身份证、读取网络预约信息、手工登记、体检卡等多种方式获取人员信息、确认登记当天体检人员基本信息，打印条码标签， 打印体检指引单。

单项打折：个检登记可统一设定折扣比例或者通过单项分别设置折扣比例，可设定固定项目不打折。

档案对比：通过唯一档案号，体检登记时可以查看此人历年综述对比，根据历年数据推荐，选择项目。（需提供软件系统功能截图证明）；

一号制管理：具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检、多次结果。

现场相片采集：可在登记现场对非读身份证方式登记的人员进行照片采集，自动查找。

自动批量登记：提供两种批量导入自动登记的功能：第一种自动导入功能是从体检单位提供的 Excel 文档中导入体检单位部门结构、体检人员姓名、性别、年龄、分组，并自动进行重名检查和分组性别匹配检查；第二种自动导入功能是从往年的体检资料中选择人员，通过匹配增减体检人员，再次进行批量自动导入的自动登记。

条码指引单打印：条码打印：系统可以根据体检套餐的情况打印相应的条码，同时还增加了条码补打系统，以免客户在体检过程中的丢失。

指引单打印：可以根据不同的套餐打印出相应的体检指引单，可到不同科室进行检查。

9、体检收费模块：体检收费管理：根据选择体检套餐的情况，进行明细收费（支持各种收费，现金、微信、会员卡、银行卡、就诊卡、医保等）处理，打印发票。并且能够进行收费处的日结、月结、退费等处理。

个人、单位收费结算：具有完善的个人收费功能，包括正常收费、全部退费、项目调整引起的加收\退费、发票补打\重打；结算时支持套餐打折、总价打折等多种折扣方式；具有完善的收费员日结、收费处日结、收费处月结等财务管理功能。（需提供软件系统功能截图证明）；

团体结算	:能够统计出以下五种情况下的体检费用：按照登记人员、以套餐为计价单位的体检费用；按照登记人员、以明细项目为计价单位的体检费用； 按照实检人员、以套餐为计价单位、并且不可拆分时的体检费用；按照实检人员、以套餐为计价单位、可拆分时的体检费用：按照实检人员、以明细项目为计价单位的体检费用。对单位体检任务进行结算审核结账操作。

严格的收费发票管理:收费员使用发票收费的时候，系统自动根据该收费号检索最近的发票号，收费后发票号自动与收据号对应。发票最大金额问题，自动根据最大金额折分为多张发票，主要用于单位大额结算。发票管理可将其中的部分或单张发票报废或是回收，并可查询发票。

加项包:支持各种增加体检加项包收费等。

退费	:支持各种退费，单项退费、全项退费等。

10、体检医生诊台:体检医生诊台：体检医生诊台：通过条型码扫描及手录查询快速查找到受检人员信息，经过鼠标点击录入科室体检结果，并自动形成科室小结，提供修改、记录复查信息功能。

11、复查登记：医生在操作界面，可以根据体检者实际情况，进行复查登记，记录复查项目、时间、原因，生成复查申请供总检医生进行复杂必要性审核。（需提供软件系统功能截图证明）；

诊断提醒：医生在检查时，如发现体检者有异常情况，可以设置诊断提醒，支持指定医生的提醒功能。如在内科检查时医生发现有问题，但不能确诊，可以设置提醒信息，提醒其它科室在检查时着重注意事项，并且会弹窗提示。（需提供软件系统功能截图证明）；

结果录入：通过权限管理，可以录入所有体检项目的结果。

历次结果引用：增加辅助体检信息，如：身高、体重、血压、历年历次结果对比、引用等。（需提供软件系统功能截图证明）；

历次结果横向对比：在医生诊台，科室医生能方便快捷的调出体检者历次体检的结果，可与本次体检的结果进行比对，协助体检医生书写体检小结。（需提供软件系统功能截图证明）；

专家词库	：实现医生用词的统一及规范：内置词条 4000 条以上：知识型、智能型的专家词条能为体检中心老专家的使用，提供汉字零输入的操作便利，并且提供定期词条更新服务。可时软件内置疾病科普说明 4000 余条，对疾病用通俗易懂语言进行解释，生成带科普说明体检报告，辅助体检者读懂体检报告。

常见结果选择：常见结果选择：支持多选，取消，一键删除等便利性操作。

自动小结、总结：在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选释录入、异常结果自由组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定，数值结果偏高偏低自动提示，阳性结果自动标定。

检查项目状态标识：同一科室需要完成不同项目时，项目检查状态用不同的符号标识出来。防止项目漏检或者漏保存等情况。

自动设置漏检、设置拒检	：具有检查督办和拒检登记功能，提供多种查询报表，以便查阅未检人员、未检项目：并且可以记录拒检项目。（需提供软件系统功能截图证明）；

加项	：体检者可通过微信或人工等方式在体检过程中进行加项。

11、总检模块：主检审核：自动生成总检综述和建议，提供修改功能，完成总检后增加审核流程管理。

多级审核质量管理：自由灵活的三级审核（初审、总检、终审），医院可更具自身运营情况，自由控制开启、关闭初审、终审流程。（需提供软件系统功能截图证明）；

总检医生诊台：强大的总检功能、历史结果对比分析：完善的总检功能，能够自动产生综述和建议，可以方便地查询历次的体检结果，可以进行对比分析，可以根据需要单向检查或检验的对比分析。（需提供软件系统功能截图证明）；

撤销和重做：具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，阻止体检明细项目结果值的随意修改，在重做总检时，能够醒目地列出变化的内容。并保持以前的总检内容以备修改，避免以前总检内容的丢失。

12、体检报告管理模块：报告管理	可对体检报告的格式、排版、封面进行修改、编辑、新增，并有多套标准模块。

报告审核：各科室出报告可进行审核、小结可进行审核、完成总检可进行审核。

报告打印：在体检报告打印界面能查看每一份报告当前的状态，用不同的颜色区分，如未检、已总检、待总检、报告已打印、报告已打印且发放。能快速的检索出单位或个人的体检报告，预览，打印，支持单个打印及批量打印。

体检电子报告网上查看下载：能够将个人体检结果导出 EXCEL、PDF 、WORD电子文档，上传至微信端，供用户查看下载；团体汇总报告导出PDF或WORD版报告。（需提供软件系统功能截图证明）；

短信发送平台：通过此平台可定向发送短信，如复查通知，体检报告领取通知、节日祝福等自定义短信模版内容。

提供多种线上查询体检报告方式：提供网站、APP、微信公众号查询体检报告。通过此 APP 亦可对疾病关键字进行解析，如有需要，体检者可通过此 APP 与院方的专家进行电话咨询。

13、危机值管理模块： 危机值管理：全面的危机值解决方案,引入消息推送机制。体检中发现有重大风险指标时，全体检查科室启动预警机制，并推送消息给相关责任人,从而达到危机值的提醒、预警、跟踪、处理、统计功能。（需提供软件系统功能截图证明）；

运营分析：财务统计分析	个人体检费用统计、项目金额数量统计、团体收费统计、单位体检费用统计，收费明细统计。（需提供软件系统功能截图证明）

前台常用统计：未检项目统计、体检基本信息查询、体检人数（按项目）统计、体检人数（按套餐）统计、体检结果查看、体检人数（按单位）统计、导检单回收统计。

日常统计分析：工作量统计、体检状态统计、人员统计、疾病统计、审核统计。

团检统计：单位体检情况统计、疾病/阳性检出统计、团体报告分析。

团体报告：可以根据单位检出阳性结果情况，进行疾病的自定义统计，形成更科学、有针对性的团队统计报告；

阳性统计：普通科室小项阳性指标统计、检验小项阳性指标统计、影像科室检查统计、普通科室小结统计。

14、基础数据设置模块：支持多种体检类型	能够同时兼容老年人健康体检、干部健康体检、普通人健康体检、证件体检、儿童健康体检、职业病体检、妇女病普查、计划生育体检等多种体检类型。（需提供软件系统功能截图证明）；

人员类型维护：设置护士、医生、总检、收费等人员类型，并分配管理权限。工作人员工作量月报表。

科室管理：支持科室不限数量设置，同类科室可分为普通科室、VIP 科室等。

报告样本管理：支持普通报告、公务员报告、入职体检报告等。

样本分类设置：采血、便检、妇科采样等分类。（需提供软件系统功能截图证明）；

收费项目管理：价格、折扣、最低折扣权限、项目组合等。

体检套餐管理：支持各种套餐设置和分类，按年龄、性别、职位等设定相关套餐。

检查项目管理：各检查科室项目的维护、修改、删除、添加等功能。

人员类型维护：设置护士、医生、总检、收费等人员类型，并分配管理权限。

数据字典管理：常用的后台维护功能放到了数据字典里面，用户可根据实际情况灵活配置，修改。

15、查询模块：数据查询：提供模糊查询方式。并提供多种格式导出功能（EXCEL、XML、HTML、WORD)。

复诊查询模块：各医生诊台操作界面均设置了复查信息功能，并在总检医生诊台再次设置了复查审核确认功能。可在报表统计中进行统一查询，生成相关报表。方便体检中心下一步开展检后服务。

自助机模块：提供自助一体机，登记、签到、查询的功能，方便体检人员自助查询套餐信息、体检结果信息等。（需提供软件系统功能截图证明）；

自动防止漏检、设置拒检：	具有检查督办和拒检登记功能，提供多种查询报表，以便查阅未检人员、未检项目；并且可以记录拒检项目。

16、总体要求：职业体检：支持有害因素维护、职业体检登记、职业病健康档案、职业总检医生诊台 、职业报告管理、职业病复查管理、职业病报表分析等服务；

职业病执行标准：支持职业健康监护规范（GBZ188）内置集成，集成现行有效标准（体检、诊断）

17、单据管理：职业病体检登记："1.职业病体检登记功能拥有GBZ188规范规定的完整知识库。

2.按照来检人员接触的危害因素，根据GBZ188规范的要求，按在岗类型（岗前、岗中、离岗、应急、随访）只要选择危害因素系统自动生成体检项目（包括必选项目和可选体检项目），多种危害因素的体检项目自动合并，生成最终的体检套餐。根据生成的岗位套餐再分配给单位每一个。

3.系统支持二代身份证的读阅和身份证信息自动采集功能；

4.系统支持实时拍照上传头像信息

5.通过前台体检登记，打印体检指引单、条码、加项单等；

支持工种、车间、有害因素等信息（需提供软件系统功能截图证明）"

职业健康档案：支持生成完整、规范的职业健康档案。系统记录劳动者历年体检信息，保证职业健康档案的连续性，实现体检信息的历年对比；

职业病必检项目管理：支持根据GBZ-188职业健康监护技术规范的要求，自动生成体检套餐、提示必检、选检项目；

检查类别：职业健康体检系统设定检查类别，分为：上岗前、在岗期间、离岗时、离岗后、应急、随访；

单据管理：能根据GBZ188规范要求打印出职业健康史登记表格，供职业病体检人员填写、签字、单位盖章等，和导检单一起给来检人员；

职业病团体体检登记：职检团体备单："支持根据（岗位状态、危害因素）自动匹配项目信息；

职业健康检查导入团体名单，支持导入职业健康检查所必须的数据如：工种、总工龄、接害工龄、危害因素及岗位、以及体检场所等等。支持数据合法性验证，支持对Excel表格中的错误数据校验；

指引单、条码统一批量打印和制作；

通过身份证号自动计算用户性别，年龄信息；可通过导入历史团检信息登记，也可通过excel模板导入体检信息登记；"

设置折扣：对导入当前批次的登记信息设置选择是否折扣及折扣比例；

缴费方式：对导入当前批次的登记信息设置缴费方式（如个人自费或单位缴费）；

单位管理：维护体检单位的基本信息，在此维护单位名称，联系人，联系电话，企业性质等基本信息，对单位部门进行增删改操作，方便快捷配置单位相应体检套餐/项目，设置套餐/项目适用性别、年龄段、部门、工种等；

职业病总检：职业病总检	"根据最新版GBZ188规范文件要求，自动生成职业病总检结论，职业病禁忌症，目标职业病。职业病相关体检阳性结果建议，与职业病无关项目结果阳性的体检建议。

支持职业病总检设置复查，直接选择复查项目和复查时间；

体检终检出现的疾病与职业病体检五大结论及目标疾病自动关联。"

18、质量控制：系统规范：系统符合国家职业健康监护技术规范GBZ188-2014文件规定；

数据校验	：支持职业病体检业务基础数据（岗位状态、危害因素、工种、接害开始时间、专业工龄等）的校验；

职业病数据上报的完整性质控，提高职业病数据上报通过率。

支持职业病团体必填项质控，支持职业病个人信息必填项质控；数据导入数据的合法性校验，错误数据提示修改；数值型数据合法性质控，文本型数据合法性质控；

职业病报告：职业病报告	：根据最新版GBZ188规范文件要求，自动汇总生成与职业病相关人员的体检结论，与职业病体检不相关体检结论，体检依据，评价依据，自动按规范性文件要求格式生成团体职业病体检报告

职业病个检报告管理：系统可生成国家要求格式的职业病体检报告。

职业病单位团体报告管理	具有完整的单位职业病单位团体报告。

查询统计：职业病报表：能根据地区主管疾控部门要求，统计出各种职业病体检的报表。职业病体检汇总表、结果汇总表、疑似职业病人员、岗位禁忌人员、疑似或目标职业病统计、危害因素结论统等。

体检查询统计：支持职业健康检查人数、工作量、费用等各类统计报表；

职业病体检复查：职业病体检复查：康体检根据主检医生建议来设置体检复查。职业体检根据GBZ-188法规复查规定实现复查体检流程。根据复查结果和最近一次体检结果，自动生成个人体检评价报告。

职业病警示功能：职业病警示功能：如受检者年历次体检数据和结果中存在职业健康体检的疑似、禁忌和一般健康体检等异常情况，本次体检中自动提醒医生。

工种：配置维护职业工作工种分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

车间	：配置维护职业工作车间分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

防护措施	：配置维护职业工作防护措施分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

危害因素：系统有职业病危害因素数据库，符合《职业病危害因素分类目录》2015版和《GBZ 188-2014职业健康监护技术规范》；

危害因素关联项目设置：配置维护有害因素关联必检、推荐项目、套餐，支持新增、编辑、删除、查询操作；

诊断标准：配置维护职业工作诊断标准分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

目标疾病：配置维护职业工作目标疾病分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

结论建议：配置维护职业体检结论建议，支持新增、编辑、删除、查询操作；

放射工种：配置维护职业工作放射工种分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

放射源类：配置维护职业工作放射源类分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

外检管理：外检管理：外检专用网关，BS架构通过前置机直接访问内网服务器实现外检业务，外检电脑不需要安装软件，不需要导入导出数据；

接口模块：职业病上报接口：企业数据上传、职业健康监护信息上传、省平台标准库字典维护；