- 阿图什市中等职业技术学校图书、电教室基础设施建设提升项目（一包）

| 一、图书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 图书架 | 4连为1组 主架：高2000mm、长1000mm、深450mm。(±30mm) 副架：高2000mm、长900mm、深450mm。(±30mm) 材质：框架部分采用优质钢材，坚固耐用，稳定性强；搁板为冷轧钢板，承重性能良好。 结构：双面多层设计，层间距合理，便于存放不同规格书籍。 外观：边框为木质材料，呈现自然木纹，与金属部分搭配，美观大方；整体色调和谐。 工艺：金属部分经过防锈、防腐处理，表面光滑；边角圆润处理，避免磕碰受伤。 | 10 | 架 |  |  |
| 2 | 代书板 | 1. 亚克力丝印代书板;2. 颜色：蓝色、绿色、红色、黄色;3. 规格：6*18CM; | 200 | 个 |  |  |
| 3 | 期刊书架 | 高1800宽850厚350（毫米）(±30mm)，上面4层活动拉板，下面1付对开小门。 | 30 | 架 |  |  |
| 4 | 图书 | 1.图书技术要求;1.1图书要求：⑴图书必须是出版机构（经国家批准的）出版有版权的正式出版物，是合法出版物，对盗版、盗印、劣质图书采购人有权无条件退回，中标人承担由此引发的一切责任;⑵图书必须是正规出版社出版或印刷的精品图书，其内容必须符合中小学生认知水平和阅读水平;⑶各种图书中均无不健康（反动、迷信、色情、暴力等）内容，图书内容适合小学读者的阅读心理、习惯和接受能力;1.2功能要求：⑴工具书：能够帮助教师、学生解决教学、学习过程中遇到的难点、疑点，并给他们以正确的指导，具有解决各类学科不同问题的功能;⑵ 教学参考书：教师用书。内容要具有科学性、知识性、专业性和资料性，有利于教师进行教学与研究和更新观念，拓宽教师知识面;⑶阅读类图书：能够丰富教师、学生的学习生活，扩大知识面，开阔视野，提高教学、学习积极性;1.3图书印刷质量及装订执行标准：⑴图书印制质量标准，符合中华人民共和国国标GB/T18359、印刷行业CYZ-91质量标准;⑵封面印刷：套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏;⑶插图印刷：①套印准确,层次分明,轮廓实，电分制版无浮雕印;②网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好;③墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致;⑷正文印刷：①压力：压力适度，全书前后轻重一致;②墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度;③套印：版面端正，正反套印准确;④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎;⑤其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨;⑸装订：①开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头;②书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正.(八字折等);③全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等);④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页;⑤其它：书页整洁，无赃污、破页、野胶;2.执行标准;⑴《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准;⑵CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法;⑶CY/T 27-1999 装订质量要求及检验方法精装;⑷CY/T 28-1999 装订质量要求及检验方法平装;⑸CY/T 29-1999 装订质量要求及检验方法;3.包装要求;图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不超过12.5Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野;4.图书相关配套要求;扫描枪:⑴扫描速度快;⑵精度高;⑶解码能力强，,误码率低;⑷抗震、抗摔、抗干扰能力强，使用稳定;5.图书加工要求;⑴免费上门为各学校进行图书的全套加工和图书上架（不得委托第三方）,要求免费提供贴条形码、粘贴书标等服务。由此发生的所有费用（如材料等）全部由中标供应商承担;⑵每册书须粘贴用激光打印机打印的不干胶书标1枚（要求书标耐磨、粘性好、不掉墨），具体粘贴位置为书名页左上角、书脊下方上2.5cm处，书脊处书标加贴透明胶保护;⑶每册书须粘贴用激光打印机打印的馆藏流水号不干胶条形码1枚（要求条形码耐磨、粘性好、不掉墨），具体起止号由招标方提供，分别粘贴在书名页和书内的中上方(不遮盖文字)；一种书有复本时，条形码号须连续，如有随书附件，亦同样配条形码，号码与所配图书连接。每册书所使用的条形码应能被采购方的条形码阅读器正确读出;⑷所有随书光盘、磁盘、磁带按要求装盒并在盒的左上角粘贴不干胶书标一枚，在盒的正下方贴条形码一枚;⑸采购方可以根据业务需要，临时调整图书加工的具体要求，中标供应商应根据采购方的要求完成图书加工任务。中标供应商应根据采购方的实际工作运行程序，提供高效、优质的服务保障。 | 25210 | 册 |  |  |
| 5 | 图书编目（技术服务） | - 贴粘条形码、书标、书标膜、盖馆藏章各一个; - 图书信息录入、22类排架; - RFID标签与图书条形码转换绑定; - 4.盘点图书馆馆藏图书，精确定位每本书的位置。 | 25210 | 册 |  |  |

阿图什市中等职业技术学校图书、电教室基础设施建设提升项目（二包）

| 一、办公自动化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 智慧管理软件 | 整体设计： 1. 设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。 2. 登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 3. 模块化设计：为满足学校教学管理的需求，教学平台采用一体化设计，集教学与管理模块于一体，包括教学教研、学生评价、校园安全、设备管理、应用工具、以及基础信息模块，满足用户一站式教学教研管理体验。 4. 通知中心：支持聚合平台所有通知消息，方便用户统一查看，处理来自各个应用的通知。 5. 待办中心：支持通过待办中心处理用户待处理的工作，待办中心数据来自各个应用，处理完毕的待办事项会消失在待办中心。 6. 新闻公告：支持查看来自校园宣传应用的新闻公告，点击以弹窗的形式展示文字，图片，视频等公告消息。 7. ★工作台配置：针对不同的客户诉求，提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；支持给每个工作台配置不同的使用角色，默认预设全员工作台和分别仅电教主任，德育主任，教研主任查看的工作台，对应的角色才能看到对应的工作台；同时工作台支持启用和停用管理。（提供检测报告并加盖厂家公章） 8. 系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。 9. ★应用管理：提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类。（提供检测报告并加盖厂家公章） 10. 操作日志；提供统一的日志查询功能，支持通过对日志进行筛选，筛选条件包括：日志模块，操作人，操作时间；支持查询最近6个月内的操作记录；支持针对每条日志查看日志详情。 数据中心： 1. ★自定义数据看板：支持定制功能，通过拖拽数据组件的方式，完成自定义数据中心；支持配置数据中心可见角色，支持设置多个可见角色；支持学校自定义不少于6个看板，默认支持配置教育治理，教师发展，学生成长看板；支持嵌入第三方数据看板，通过自定义网页组件填写第三方数据看板链接，即可融合各类数据看板在一个数据中心。（提供检测报告并加盖厂家公章） 2. 基础数据：支持展示学校名称，logo，教职工，班级，学生数据概览；支持展示设备总数，云课件总数，教师研修时长，教研活动总数，人均点评数。 3. 设备治理数据：支持展示学校绑定的教育装备，包括智能交互平板，云屏，班牌，学生平板数，支持实时查看在线的智能交互平板，点击可进入巡视界面。 组织中心： 1. 教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 2. 场地管理：支持添加建筑物，并且在建筑物下面手动添加或者批量导入场地，场地信息包括：名称，楼层，容纳人数，面积，班级，类别，照片；支持设置场地是否支持预约，以及选择可预约的时间。 3. 班级学生：支持手动或者批量添加行政班组织架构，支持创建不少于4级目录；支持批量导入学生信息，包括学号，姓名，联系方式，家长信息。 4. 课表管理：支持创建排课计划，支持设置排课计划名称，开始日期，结束日期，课表结构；支持对排课计划启用，编辑，停用，调课；支持通过表格导入排课计划。 管理中心： 1. ★专属工作台：支持设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来对设备进行管控；支持通过软件使用情况组件掌握学校教师常用的教学软件，快速拦截风险应用；支持通过老师使用情况了解教师对信息化设备的使用率；支持通过网站访问情况了解设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单来禁止设备上的违规访问行为。（提供检测报告并加盖厂家公章） 2. ★设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。（提供检测报告并加盖厂家公章） 设备巡视： 1. 设备巡视：支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。 2. 个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。 3. ★掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。（提供检测报告并加盖厂家公章） 4. 点播巡视：支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。 设备安全： 1. ★批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。（提供检测报告并加盖厂家公章） 2. ★冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。（提供检测报告并加盖厂家公章） 3. 弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 4. 流量监管：支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。 5. 网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 6. ★AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。（提供检测报告并加盖厂家公章） 设备管控： 1. 多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。 2. 智慧管控：支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 3. 软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。 4. 音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。 5. 多维管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式；支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称。 6. 详情管理：支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师。支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数；支持查看设备异常情况；支持查看设备所有待执行的指令信息；支持远程修改设备关联信息。 7. 指令管理：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；其中锁屏指令支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁、普通/极速锁屏模式；支持设置锁屏壁纸用于校园文化宣传；支持跑马灯、全局弹窗、桌面常驻通知3种类型的文本消息推送；支持定向传输多个超过50MB的文件至不同设备；支持开启/关闭指定设备的倒计日服务；支持批量设置设备音量；支持远程操作和控制设备；支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看指令执行实时状态、设备操作日志，包含设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。 8. 移动端管理：支持通过微信小程序远程管理学校所有电子设备，支持查看设备运行状态，支持下发远程指令，支持查看设备数据，支持推送指令执行异常的设备信息、出现不良画面的设备及不良内容。 9.系统管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理及快速转让高级管理员，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式；支持设置在自定义时间段内自动升级设备辅助管理软件、开启/关闭自动升级后自动关机服务、开启/关闭限制旧版本覆盖安装的安全服务；支持启用/禁用管家身份验证服务，包含扫码验证、复杂密码验证服务。支持记录并回看管理员的操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容。 10.批量关联和改绑：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份。 11.数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。 设备治理： 1. ★设备概览：支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含：使用率、软件使用情况、网址访问情况。（提供检测报告并加盖厂家公章） 2. ★设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况。 3. 个性化配置：支持管理者配置学校设备总览页需展示的组件内容、顺序；支持学校设置符合本校管理需要的设备使用率、网络/硬件/流畅度/安全达标率。（提供检测报告并加盖厂家公章） 4.★基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。（提供检测报告并加盖厂家公章） 5.★素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。（提供检测报告并加盖厂家公章） 校园宣传： 1. ★海量资源：系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发 布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教 育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容；（提供检测报告并加盖厂家公章） - 节目自定义：节目单支持添加自定义页面，自定义页面支持设置页面播放时长，支持 颜色填充、背景图库、图片填充三种方式设置页面背景，支持添加文本、网页、倒计日、 时间等通用组件，支持添加课表、值日生、评比等业务组件； - ★多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支 持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目 播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不 同的播放周期，进行定时播放；（提供检测报告并加盖厂家公章） 4. 节目单管理：支持通过后台进行所有节目的统一管理，可以查看节目发布设备及其在 设备上的发布状态，可以对节目进行一键播放与暂停；支持草稿箱功能，未发布的节目可 以保存至草稿箱。 - 5.★时事转播：支持实时强制转播时事新闻，设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码 验证身份后退出本次转播服务执行；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持 立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计 划列表。（提供检测报告并加盖厂家公章） | 55 | 个 |  |  |
| 2 | 技术服务 | 软件调试 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | A3打印机 | A-si非晶硅感光鼓/干式单组份显影方式/热辊定影方式/标配500张*1+100张（手送）/CPU:ARM cortex-A9(1.2GHz) 内存标配1GB（最大3GB）/可选购硬盘（32G/128G),7寸中文彩色触摸屏，32张（分钟）A4/最大A3幅面/缩放倍率25%-400%/首张复印速度5.2秒，预热速度20秒以下/打印分辨率1200dpi×1200dpi,连续复印张数1-999张/标配双面器/自动输稿器/网络打印功能／网络彩色扫描功能／作业分离器／复印功能可实现身份证一键复印功能／纸张类型：纸盒普通纸，牛皮纸，再生纸，预印纸，铜版纸，彩色纸，打孔纸，公函纸，厚纸，手送投影胶片纸，标签纸，明信纸，信封／打印功能：标配网络打印服务器，可实现自动双面打印，USB设备直接打印功能，扫描功能：标配网络彩色扫描功能，扫描至USB设备／扫描分辩率/600dpi×600dpi／打印，复印分离功能／标配纸盒加热器（防止纸张受潮），支持的操作系统：Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10; Apple Macintosh OS 10.5 或更高版本; Linux （统信UOS 银河麒麟）通用系统。选购件：PF-471落地式纸盒，DF-470（500张悬挂式装订器） AK-470（连接器） 无线打印卡IB-36，传真系统：FAX SYSREM《U》/IC卡读卡器，最大月印量100000张，TK-6128(20000张，5％覆盖率) 鼓组件DK-6115，原厂质保：安装之日起的三年内或者使用达到30万次复印/打印为期限，以先发生者为准。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 超融合服务器 | CPU：2 颗intel 5320(2.2GHz/26核/39MB/185W); 内存：24 根32GB 内存; 系统盘：2 块480GB 6G SATA SSD; 缓存盘：2 块3.2TB PCIe*Gen4 X4 NVMe SSD; 数据盘：8块8TB 6G SATA HDD raid卡：12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,含超级电容); 网卡：1块4端口千兆电接口网卡; 3 块2端口10Gb光接口网卡，含6 块SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 电源：2 块1300W交流&240V高压直流电源; 其他： 2U标准滑轨; 3年7×24四小时现场支持(含硬盘不返还); | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 万兆交换机 | 三层以太网交换机 交换容量：4.8Tbps 包转发率：2000Mpps 端口配置：48个万兆光口，6个40G光口 光模块配置： 6 块SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 1块QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4); | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 千兆交换机 | 三层以太网交换机 交换容量：688Gbps 包转发率：174Mpps 端口配置：48个千兆电口，6个万兆光口 光模块配置： 2 块SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 云电脑一体机 | 1.★CPU：主频≥1.8GHz 2.内存：≥2G DDR4 3.硬盘：≥16G eMMC 4.网卡：自适应网卡10M/100M/1000M，RJ45接口 5.无线网卡：支持 2.4G/5G 双模 wifi 模块，可支持 2.4G-WIFI + 5G-WIFI 1T1R AC 6.USB口：USB2.0≥3;USB3.0≥1 7.音频口：3.5mm音频输出 8.★外接显示口：HDMI≥1输出 9.液晶屏尺寸：≥23.8inch 10.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 11.亮度：≥250nits 12.分辨率：≥1920X1080 13.色域（NTSC）：≥72% 14.背光类型：LED 白光 15.液晶屏规格：ADS技术A规屏，防眩光，无频闪 16.显示比例：16:9 17.刷新率：≥60Hz 18.★内置喇叭：2*3W 19.★固件升级：支持OTA固件升级 20.★云桌面协议：支持clink协议和HDP、PCoIP、ICA三个协议中任一协议 21.工作电压：12V DC 22.散热方式：无风扇 23.功耗：≤36W，待机功率≤0.5W 24.硬解码及视频播放：支持0.8T NPU算力，支持1080p 60fps的H.264及H.265视频编码 25.蓝牙：支持Bluetooth v2.1/v3.0/v4.1/v4.2 26.键盘与鼠标：标配键盘鼠标 27局域网管理平台（有软著）：★支持设备一键调节音量，开启/关闭功能栏，密码锁定功能栏、★支持设备上电关机，重启，一键关机、★支持拉闸上电开机 | 70 | 台 |  |  |
| 8 | 超融合服务器集成服务 | 服务器、万兆交换机、千兆交换机首次基础上架、调试服务 | 1 | 套 |  |  |
| 二、电子阅览室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有声墙【标准版】 | - 实体硬件物料;1.可提供品牌书单/专辑二维码*10，多种样式供选择，因地制宜，可灵活搭配;2.可提供有声墙设计素材模板，根据现场尺寸、装修风格定制版面;3.墙面尺寸定制范围：长5米*高2米以内;4.材料10mmPVC 厚度2mm亚克力 UV喷绘;二、软件;5.用户手机扫码，即可将书籍“装”进手机，无需下载即可收听，支持线上小程序收听;6.高保真的音频质量，支持的码率数最高可达320kbps，依靠技术力量，在网络条件差异化条件下畅听资源;7.主页支持定制单位名称、LOGO更换、自定义开屏页等;8.支持查看页面浏览量、累积用户访问量、月度用户访问量、书单排行榜TOP5、书籍排行YOP10等单馆数据; - 三、资源;9.资源分类:细分13大分类，党建、中外历史、文艺世界、哲学人生、宝妈必听、守护健康、放松时刻、一出好戏、商界风云、个人成长、旅行生活、科学技术、政务课堂;10.资源数量:内容量级 80000+条声音，超20000+小时内容，100+书单，定期更新和维护;四、服务和售后;11.服务期内提供优质的售后技术保障，技术人员提供5*8小时高效的技术服务支持，保证技术支持的有效响应;12.定期更新和维护. | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 台式读书机 | 1.网络：支持WiFi 2.4G/5G，支持802.11 b/g/n/ac； 2.系统：Android8.1或以上； 3.屏幕：≥10.1寸屏幕，触摸屏支持多点触摸，可放置不超过五张屏保焦点图； 4.分辨率：1280*800； 5.处理器：四核，主频1.5GHz，内存：8G Flash，1G RAM； 6.电源：DC 电源接口 电源：12V/1.5A； 7.蓝牙：支持蓝牙连接，作为蓝牙音箱使用； 8.可脱离耳机使用，直接外放声音，支持自定义播放； 9.智能推送：支持屏保、焦点图、首页推荐配置的单台或批量设置，支持设定的自动播放和自动停止时间，以及默认主编推荐列表或修改专辑； 10.后台管理：支持设备管理，如交互版本切换标准版、老人版等，查看VIP有效期等，查看设备MAC ID； 11.账户管理：支持账户管理。管理员信息修改、更新； 12.版本查看：交互版本查看，是否VIP及有效期； 13.管理员：设备端管理员功能，后台修改或添加账户信息； 14.场景选择功能：根据听读机所在场景进行特定内容的自动化配置与运营（与运营确认内容搭配，比如高校、小学、图书馆、党建，选择后进行内容筛选）； 15.分类：配有强大的资源库。提供标准版不低于22个分类，老人版不低于17个分类； 16.内容：资源库内容，其中基础版内容超16000+册普通内容有声书，170万条声音、超46万小时内容； VIP版内容超16000+普通内容，及12000+VIP内容，300万条音频，超80万小时内容； 17.配置：可随心所欲搭配不同听单内容； 18.整机参考尺寸：（长*宽*高）：约248mm*218mm*90mm，重量约1.1kg； 19.耳机：发声单元直径40mm，阻抗32Ω，灵敏度105dB±3dB，频响曲线20Hz-20KHz，重量约0.25kg。 | 15 | 台 |  |  |
| 3 | 墨水屏阅读器（10.1寸） | 1.屏幕材质:E-ink电子墨水屏,带Regal刷新;2.屏幕尺寸:10.1英寸;3.屏幕类型:纯平面板;4.分辨率:1200*1600;5.触控类型:电容触控;6.无线连接:WIFI(2.4G&5G)、蓝牙（支持BT5.0）;7.数据接口:Type-C;8.喇叭：支持 (单喇叭);9.MIC：单个数字 mic;10.手写功能: 支持 (笔需另外配);11.阅读灯：双色温;12.5000册热门电子图书，分类包含励志成长、文学作品、少儿故事、历史军事、人文社科、古典国学、中外名著、推荐图书、教材教辅、人物传记、外语阅读、哲学宗教、经济管理、法律政治、生活百科、党政图书分类;13.可对收藏的图书进行阅读，也可对其进行编辑;14.通过平台访问本馆购买的资源，将不受IP限制，而是通过认证，直接针对每一个读者进行权限控制,只要通过随身设备连接网络，就可在全球任何地点访问，无需单独分开的登录、认证等;15.产品尺寸:239.2*173.8*8.5mm;16.产品重量:458克;17.电池容量：3900mAh;★18.所投设备需通过符合GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B：高温》的高温试验(投标时需提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件);★19.所投设备在元器件的使用、设备的设计和结构、各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收等方面，均符合且通过 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》所规定的通用要求试验标准（投标时需提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件）;★20.所投设备严格依循GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》标准符合且通过静电放电抗干扰度相关标准要求，切实保障了设备不会因静电放电干扰而产生性能下降或失效等不良状况（投标时需提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件）;★21.依据GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》对所投设备在不同频率范围下的辐射发射进行检测，确保其电磁兼容性符合该标准中关于发射的限值要求,进而保障设备在正常运行时不对周围电磁环境产生不良干扰及影响其他设备正常工作（投标时需提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的带有CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件）。 | 15 | 台 |  |  |
| 4 | 升降式移动还书箱 | 1.箱体结构：采用木板层、钢板层、绒毯层和铝合金包围的复合式箱体设计，确保箱体质量轻、美观、坚固且耐用;2.自动升降：设计有自动升降功能，根据放置图书的重量自动调整高度，方便图书的拿取，省时省心;3.静音刹车：配备万向静音刹车滑轮，质量轻、耐磨性好，运行时超低噪音，确保图书馆安静的阅读环境;4.环保烤漆：表面采用环保粉末磷化烤漆处理，附着力强，无污染无异味，符合环保标准;5.容量存储：800MM的深度空间，可容纳150多本图书，满足图书馆大量图书的存储需求;6.读者便捷：允许读者随时随地自助还书，无需排队，节省时间;7.高效管理：帮助管理员快速完成图书的搬运、分类和上架，提升图书管理效率;8.承重能力：整体最大承重220kg，升降托架有效最大承重100kg，确保图书安全存放;9.抗变形设计：经过严格测试，升降托架抗变形次数达到10万次，保证长期使用不变形;10.规格标准：700*600*800mm，符合图书馆常用尺寸标准，方便摆放和使用;11.稳定性高：结构稳固，运行稳定可靠，减少图书搬运和上架过程中的安全风险;12.耐用耐磨：滑轮采用耐磨材料制作，延长使用寿命，减少维护成本;13.操作简便：托盘升降操作简便，无需额外工具或复杂步骤，提高工作效率;14.移动灵活：滑轮设计使得移动还书车可以灵活移动，方便在不同书架之间转运图书;15.安全锁止：配备刹车功能，确保在不需要移动时能够稳定停放，防止意外滑动;16.维护简单：表面烤漆处理使得箱体易于清洁，维护简单方便;17.美观大方：箱体设计美观大方，符合图书馆的整体装修风格;18.人体工学：托盘高度设计符合人体工学原理，方便工作人员操作。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 电子阅览室环境建设集成服务 | 1.防静电地板（具体以教室大小为准） 2.电源布线*18条 3.地插*18个 4.插排*18个 5.护眼灯*12盏 6.配电箱一套 7.无线AP*2套（含辅材） 8.设备安装一批 | 2 | 间 |  |  |
| 6 | 阅览室靠背椅 | 实木椅子：带扶手靠背椅 | 140 | 套 |  |  |
| 7 | 人员通道单机芯左边机 | 单机芯左边机 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm(±100mm) 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度: 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约26Kg,带包装约32Kg | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 人员通道双机芯中间机 | 双机芯中间机 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm(±100mm) 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度: 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约27.5Kg,带包装约34Kg | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 人员通道单机芯右边机 | 单机芯右边机 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm(±100mm) 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度: 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约27Kg,带包装约33.5Kg | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 身份信息识别 | 人脸识别组件 【功能介绍】 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 技术规格： 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含支架的设备尺寸）； 设备重量：净重1.7kg毛重2.6kg。 | 4 | 台 |  |  |
| 三、电教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师上课管理终端 | 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； 2.配置CPU性能不低于Intel 第十三代 i5 八核十二线程处理器，内存容量≥8GB，本地存储≥512GB SSD； 3.产品非PC电脑，体机需小于5L； 4.USB接口数量≥8个（其中USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥2个，支持4段式耳机音频输入及输出； 5.配置内存槽位≥2个； 6.配置M.2 SSD槽位≥2个，2.5英寸硬盘位≥1个； 7.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时。00M | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 学生云终端 | 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； 2.配置CPU性能不低于Intel 第十三代 i5 八核十二线程处理器，内存容量≥8GB，本地存储≥256GB SSD； 3.产品非PC电脑，体机需小于5L； 4.USB接口数量≥8个（其中USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥2个，支持4段式耳机音频输入及输出； 5.配置内存槽位≥2个； 6.配置M.2 SSD槽位≥2个，2.5英寸硬盘位≥1个； 7.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时。 | 88 | 台 |  |  |
| 3 | 显示器 | 1.配置WLED尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 2.硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，窄边框设计，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1，原生8bit色深。 3.为了拓宽产品的使用场景，支持壁挂以及背挂终端。 4.为了保证产品质量，所投设备提供三年质保。 5.为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证、CECP节能认证、TUV低蓝光认证、并提供证书复印件。 | 90 | 套 |  |  |
| 4 | 键盘、鼠标 | 商用有线键盘 黑色/标准键盘/巧克力外观/防泼溅功能/抗菌涂层; 商用有线鼠标 黑色/抗菌涂层/500万按键寿命 | 90 | 套 |  |  |
| 5 | 企业级路由器 | 6端口千兆路由器：；2GE WAN,4GE LAN/WAN | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 接入交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7.设备提供云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 管理云服务器 | 1.要求采用1U机架式服务器、非刀片架构； 2.CPU：采用国产化自主品牌CPU，CPU≥8核心16线程，主频≥2.8GHz； 3.内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB，整机最大支持内存带宽≥41.65 GB/s； 4.SSD：整机配置≥1块480G 固态硬盘≥2块 240G M.2 SSD； 5.硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘； 6.网口：提供不少于4个千兆网口； 7.电源：提供≥350W电源不少于1块； 8.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时； | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 云桌面管理平台 | 1.基于B/S（Broswer/Server)架构，提供全中文图形化操作界面，用户可通过统一的管理界面完成对计算、存储、网络及集群等功能的配置与管理； 2.需采用超融合基础架构，并在统一的管理平台内集成计算资源、存储资源和网络资源等功能管理模块； 3.为增强系统的横向扩展能力，需支持在集群中动态添加或移除服务器主机节点，以实现资源的灵活调整与扩展； 4.支持将服务器主机节点加入计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储和网络资源调度能力，构建稳定可靠的基础计算平台，全面支撑业务运行； 5.采用分布式存储架构，能够将服务器集群中多个节点的本地磁盘整合为统一的存储资源池，支持在线横向扩展。当任一节点发生故障时，系统仍可确保数据的正常访问，保障业务连续性； 6.支持按需创建多个存储池，并允许为每个存储池灵活配置所需的冗余策略。同时用户可根据实际需求为每个存储池选择容量盘，容量盘可从服务器集群中任意节点的空闲磁盘中选取一块或多块进行分配； 7.存储池支持配置多种冗余策略，包括单副本、2副本、3副本以及纠删码等。其中纠删码可采用2数据块加1校验块的方案进行部署，磁盘空间的利用率≥66%； 8.支持多级缓存技术，能够智能识别热点数据并将其从机械硬盘预加载至SSD和内存中，从而显著提升热点数据的IO性能； 9.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或节点/容量盘发生故障时，系统会自动触发数据重分布,无需人工干预； 10.为确保云桌面的高性能使用体验，在三节点集群模式下，系统需支持4KB块大小的全随机100%读取操作，IOPS性能>170万； 11.为确保硬盘故障后数据能够快速恢复，所投产品在分布式存储方案中需满足1TB数据重构时间不超过15分钟的要求，以实现高效的数据修复与业务连续性保障； 12.支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥64个； 13.支持查询和下载系统管理员操作日志，日志内容涵盖管理员账号、IP地址、操作时间及操作详情等信息，便于审计与追溯. | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 终端授权软件 | 1.采用B/S软件架构，提供全中文图形化管理界面，便于用户直观操作与管理； 2.管理平台需集成镜像管理、教室管理和用户管理等核心功能模块，满足多样化的管理需求; 3.为了方便后期的扩展性，要求一台终端可支持IDV、TCI、VDI桌面的使用，在镜像选择页面同时提供3种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动； 4.为满足基础教学需求，镜像模板需支持多种操作系统类型，包括但不限于Windows10、UOS、KOS、Ubuntu等版本; 5.提供教学镜像隐藏功能，管理员可在云桌面控制器后台对指定教室的教学镜像进行可见性管理，部分镜像（如考试镜像）可对学生隐藏。当需要使用时，通过一键设置即可对学生开放，确保重要镜像的安全性与灵活调用; 6.支持通过LDAP协议与学校的统一身份平台对接，允许用户直接使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建独立的用户体系； 7.支持分级分权管理功能，能够根据需求自定义不同角色用户的管理权限，实现灵活、精细化的权限分配与管理; 8.为满足操作系统、安卓编程等课程的教学需求，平台支持嵌套虚拟化功能，允许在云桌面中正常运行VMware、Android Studio等依赖虚拟机的软件，确保教学环境的完整性和兼容性； 9.为简化正版软件的部署与使用，平台支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，后续更新镜像模板时无需重新激活； 10.支持镜像模板自动快照功能，每次发布镜像时可自动为镜像模板创建快照，且支持的最大快照数量不少于8个，确保镜像版本的可追溯性与快速恢复能力； 11.支持管理员通过服务器集群的Web管理平台直接唤醒不同网段的远程终端，无需借助跳板机进行转发。整个过程支持一键操作，无需在Web管理平台中反复启动或关闭虚拟机，简化操作流程； 12.管理员可通过Web管理平台对纳管的PC进行状态监控（如在线状态）、远程关机、远程协助等操作，实现统一管理与高效运维； 13.终端管理授权需提供C/S架构的统一管理界面，并采用向导式部署方法。部署完成后，系统强制进行体检，自动生成体检报告及评分。针对扣分项，系统会进行显著提示，提醒用户及时处理问题，保障部署的完整性与稳定性； 14.为简化应用软件的安装流程，平台支持以文件或文件夹形式上传软件安装包； | 90 | 套 |  |  |
| 10 | 教学管理软件 | 1.支持多种教学模式以满足不同的教学需求，包括信息课模式、考试模式等，并支持自定义场景模式，可根据学校实际需求增加设置。每个模式下提供不同的教学镜像，切换模式时终端硬件无需重启； 2.为简化管理，要求一套教学管理软件同时实现教学业务和终端管理功能（如禁网、终端参数配置、终端编号等）； 3.支持老师将选中的文件分发给所有或指定学生，同时支持学生将文件提交给老师； 4.支持老师对单一、部分或全体学生进行锁屏操作，锁屏状态下学生无法操作机器，教师可执行解锁操作； 5.提供屏幕广播功能：教师机和学生终端正常开机且服务器关闭时，教师机可进行屏幕广播；支持窗口化广播模式，学生可调整广播屏幕大小以便自由操作；广播时教师可选择是否广播声音； 6.提供禁网控制功能：支持通过教学管理软件一键禁止任意学生上网，同时不影响屏幕广播、屏幕查看等正常教学活动； 7.提供快捷托盘功能：支持通过教学管理软件一键切换为托盘状态，托盘上集成屏幕广播、发送文件、随堂测试、作业空间及禁网、禁USB、锁屏等常用功能； 8.提供作业管理功能：支持作业布置、批改、管理和成绩统计；支持学生作业归档和打包下载；支持为多个或单个班级布置作业；支持上传附件及设置作业截止时间；支持学生提交作业并显示提交顺序，第一个提交的学生可看到表扬提示； 9.支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片； 10.支持分组教学：老师可对学生分组并保存分组信息；可指定小组组长，组长和老师可修改组名；支持记录小组总得分与成员贡献值；组内学生可相互传送文件； 11.支持账号灵活管理：管理员可通过EXCEL导入学生和老师账号，也可单独修改、添加、删除账号。学生和老师需通过账号登录作业空间，学生账号支持密码和无密码登录； 12.支持随堂测试：老师可通过Web界面录入题库，无需下载插件或模板；支持截屏出题、口述出题等快速出题方式；支持全班答题、抢答等多种测试方式； 13.支持答题结果统计：可按题统计学生选项分布，按人统计学生总得分和正确率，按组统计小组得分及组内成员贡献值； 14.支持作业网盘功能：学生可将未完成的作业或文件上传至独立网盘，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载； 15.支持年级一键升级：每学年结束后，所有学生账号可一键升级至高年级，无需重新创建账号； 16.支持通过签到方式自动创建班级模型和账号，简化账号管理； 17.提供微课空间功能：支持微课上传、浏览及删除；老师可布置微课观看任务并附加测试题，学生观看后完成答题，老师可查看答题情况并进行统计分析； 18.提供学生奖励机制：积分体系，学生可通过教学活动获得虚拟积分，学生和老师可查看积分排名；学生勋章，预置不少于5个任务目标，完成任务后获得荣誉勋章，勋章可在学生端展示； | 2 | 套 |  |  |
| 11 | 22U机柜 | 22U机柜 | 2 | 架 |  |  |
| 12 | 立柜式空调 | 控制方式：遥控式 能力名称：制冷量 能力数值：≥10000 能力单位：W 额定功率：≥3800 能效等级：≤三级 电源电压：380 电源频率：50HZ 变频/定频：定频 | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 电教室环境建设集成服务 | 1.防静电地板（具体以教室大小为准） 2.护眼灯*12盏 3.天花板（具体以教室大小为准） 4.超5类网线*45条 5.综合布线*45条 6.电脑安装*45台 7.地插*47 8.PDU十孔 9.电源线2*4 10.交流箱4*32A空开 11.辅材 | 2 | 间 |  |  |
| 14 | 教师多媒体讲台 | 尺寸：长1100*宽780*高1000mm 1.讲台钢板厚度0.8mm，盖板采取翻转方式打开，更加人性化的设计，解决了以往盖门沉重，女教师及年老教师开门比较困难的问题。 2.合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。 3.钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4.整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。 5.液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 6.整体采用分体式结构，（节省运费）上下节需要组装。 7.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 8.右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,需钥匙开启。 9.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 ★生产厂家通过ISO9001：2008质量管理体系认证，产品以通过省级质量检测认证 含配套椅子 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 学生电脑桌椅 | 一桌两位金属课桌参数 1.整体规格:长1600mm、宽600mm、高750mm(±30mm)，适配多种空间布局。 2.桌面:采用优质冷轧钢板，表面平整光滑，耐磨且易清洁。 3.钢架:厚度1.0mm高强度钢材，经防锈处理结构稳固，承重性强，正常使用不易变形。 4.机箱放置区:下方设有专门的机箱放置隔层尺寸适配标准电脑机箱，便于主机安置与线路整理。 5.外观:简约现代风格，银灰色调。桌面有嵌入凹槽设计，可放置电子设备。 6.工艺:边角圆润处理，避免磕碰;连接紧密螺丝等连接件牢固，保障使用安全。 24寸有底 面板:655*475*180mm(±30mm) 开孔尺寸:625*455*180 mm(±30mm) 翻转小板:612*422*12mm(封好边尺寸)最大可装:560*360*60mm | 44 | 套 |  |  |