| 乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克巴依村村容村貌项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 路灯 | 灯杆：总高≥6米，灯臂长≥1米。上口径≥60毫米，下口径≥135毫米，壁厚≥2.1毫米。法兰（灯杆底座）≥260毫米×260毫米×10毫米。灯杆整体一次成圆锥形，做热镀锌处理，外表面喷塑装饰。杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材。 LED灯具：铝质灯体功率≥3.2V/100W，钢化玻璃结构坚固，抗震、防水、防雷，确保灯具能在严峻的室外环境下工作。优质高亮度LED光源。 太阳能板：采用高效单晶体硅太阳能电池片5V、70WP。正常光照每天工作10-12小时，可连续阴雨天15天以上保持正常工作。采用高强度、高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量，透光率91%以上。使用寿命25年以上，衰减率15年10%。具有抗风、防雹防腐等性能。密封防水，高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下使用。 蓄电池：经过国家质量权威部门认证的太阳能专业锂电池，工作电压DC3.2V、电池容量≥60Ah，防护等级IP67。通具防低温和高温技术。 太阳能充放电控制器：规格≥3.2V/10A，基本功能包括过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等。24小时不间断工作，自身功耗小于额定功率的5%。产品通过质量认证，使用寿命5年以上。 电缆导线：ZR-BVR，阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆国标纯铜2.5平方毫米。 | 243 | 套 |  |  |  |
| 2 | 混凝土地坪 | 1.150厚C25混凝土 2.备注:含模板、切缝、养护等 | 1230 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 围栏 | 1.名称:成品护栏 2.立柱高1.5米，材质：方钢管，尺寸：50*50*1.5mm；网片高≥17.5m，宽≥2.85m，材质：过塑铁丝，直径≥3.5mm，网孔尺寸≥9cm*18cm；网片边框：20*40*1.0mm方钢管 3.包含基础、运输、安装 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 4 | 井盖更换 | - 1.名称:球墨铸铁井盖(含井圈） 2.规格:井盖直径700mm 3.承重:20t - 4.包含拆除、运输、安装 | 20 | 套 |  |  |  |
| 5 | 维修路灯 | - 维修路灯；更换路灯电气配件含（太阳能板，电池更换，LED灯更换，接线盒，电缆导线） - 包含拆除、运输、安装 - 备注：维修后的路灯要求正常光照每天工作10-12小时，可连续阴雨天15天以上保持正常工作。 | 59 | 盏 |  |  |  |
| 6 | 人居环境整治 | 垃圾清理，土地平整 | 35445 | ㎡ |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |