阿克陶县农业灌溉与牧草产量提升增水保障项目

技术规格及要求

| 序号 | 标的名称 | 物资规格型号 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面智能碘化银烟炉 | 炉体材料 | 双层不锈钢 | 6套 | 根据项目地现场情况选择通信类型（4G或者北斗） ▲所投设备能实现远程控制，控制系统能够接入克州人影办人影指挥控制系统，实现自主控制。 |
|  |  | 焰条连接方式 | 易换接线柱 |  |  |
|  |  | 焰条放置状态 | 横放 |  |  |
|  |  | 焰条隔离 | 陶瓷套管 |  |  |
|  |  | 通道显示灯 | 有 |  |  |
|  |  | 摄像头 | 高清（北斗不带摄像头） |  |  |
|  |  | 燃烧室独立 | 与控制室分离 |  |  |
|  |  | 通信方式 | GSM或GPRS（4G或北斗） |  |  |
|  |  | 焰条最大装载数量 | ≥48支 |  |  |
|  |  | 播撒时间 | ≥5±1min/支（冷云） |  |  |
|  |  |  | ≥4±1min/支（暖云） |  |  |
|  |  | 焰条同时工作数量 | ≤3支 |  |  |
|  |  | 控制点火方式 | GSM或GPRS（4G或北斗） |  |  |
|  |  | 供电方式 | 太阳能供电系统 |  |  |
|  |  | 工作温度 | -40℃～+70℃ |  |  |
|  |  | 工作湿度 | RH≤70% |  |  |
|  |  | 电池寿命 | ＞1年 |  |  |
|  |  | 电池能量 | 7个连续阴天可靠工作 |  |  |
|  |  | 地面播撒装置总重 | ≤600kg |  |  |
|  |  | 使用寿命 | ＞5年 |  |  |
| 2 | 智能烟炉烟条 | 焰条类型 | 地面冷、暖云烟条 | 288根 |  |
|  |  | 焰条规格 | ≥Φ47mm×320mm |  |  |
|  |  | 焰条质量 | ≥0.7Kg/支 |  |  |
|  |  | 焰条催化剂质量 | ≥0.4kg/支 |  |  |
|  |  | AgI含量 | ≥7.5g/支（冷云） |  |  |
|  |  | KCl | ≥225g/支（暖云） |  |  |
|  |  | 燃烧产物 | AgI、KI等 |  |  |
| 3 | 基础及防雷设施 | 围栏 | 单片围栏 长2m*高1.8m | 168米 |  |
|  |  | 烟炉基础（混凝土预制成品） | 长1.8m*宽1.8m*高0.5m | 6个 |  |
|  |  | 拉线基础（混凝土预制成品） | 长0.3m*宽0.3m*高0.5m | 36个 |  |
|  |  | 立柱基础（混凝土预制成品） | 长0.6m*宽0.6m*高0.6m | 6个 |  |
|  |  | 围栏基础（混凝土预制成品） | 长0.3m*宽0.3m*高0.5m | 90个 |  |
|  |  | 避雷针（含地网） | 高13.5m ，接地阻值≤4Ω | 6根 |  |