乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村村内亮化项目清单

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯 | 灯杆：总高≥6米，灯臂长≥1米。上口径≥60毫米，下口径≥135毫米，壁厚≥2.1毫米。法兰（灯杆底座）≥260毫米×260毫米×10毫米。灯杆整体一次成圆锥形，做热镀锌处理，外表面喷塑装饰。杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材。 LED灯具：铝质灯体功率≥3.2V/100W，钢化玻璃结构坚固，抗震、防水、防雷，确保灯具能在严峻的室外环境下工作。优质高亮度LED光源。 太阳能板：采用高效单晶体硅太阳能电池片5V、70WP。正常光照每天工作10-12小时，可连续阴雨天15天以上保持正常工作。采用高强度、高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量，透光率91%以上。使用寿命25年以上，衰减率15年10%。具有抗风、防雹防腐等性能。密封防水，高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下使用。 蓄电池：经过国家质量权威部门认证的太阳能专业锂电池，工作电压DC3.2V、电池容量≥60Ah，防护等级IP67。通具防低温和高温技术。 太阳能充放电控制器：规格≥3.2V/10A，基本功能包括过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等。24小时不间断工作，自身功耗小于额定功率的5%。产品通过质量认证，使用寿命5年以上。 电缆导线：ZR-BVR，阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆国标纯铜2.5平方毫米。 | 114 | 套 |  |  |  |
| 2 | 护栏 | - 材质：不锈钢。 2.高度：护栏高度在1.2米。 3.功能：分隔功能、阻拦功能、警示功能、美观功能、反光效果、阻拦牲畜等。 4.字体根据需求调整。 - 5.包含基础、运输、安装 | 2000 | 米 |  |  |  |
| 3 | 维修路灯 | - 维修路灯；更换路灯电气配件含（太阳能板，电池更换，LED灯更换，接线盒，电缆导线） - 包含拆除、运输、安装 - 备注：维修后的路灯要求正常光照每天工作10-12小时，可连续阴雨天15天以上保持正常工作。 | 228 | 盏 |  |  |  |
| 4 | 井盖更换 | - 名称:球墨铸铁井盖(含井圈） 2.规格:井盖直径700mm 3.承重:20t - 4.包含拆除、运输、安装 | 22 | 套 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |