六要素自动气象观测站设备

| 序号 | 设备部件名称 | 参数 | 数量 （套） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 传感器 |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 测量范围 -40℃~50℃ 分辨率 0.1℃ | 4 |  |
| 2 | 湿度传感器 | 测量范围 0%~100%RH 分辨率 0.1%RH | 4 |  |
| 3 | 雨量传感器 | 雨强测量范围 0~4mm/min 分辨率 0.1mm | 4 |  |
| 4 | 大气压力传感器 | 测量范围 500~1100hPa 分辨率0.1hPa | 4 |  |
| 5 | 风向传感器 | 风向测量范围 0~360° 分辨率 ±3° | 4 |  |
| 6 | 风速传感器 | 测量范围 0~60m/s 起动风速 ≤0.5m/s 分辨率 ±0.1m/s | 4 |  |
| 二 | 采集系统 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 电源输入电压：5.6V-15V 工作温度：-40-80℃ | 4 |  |
| 三 | 供电系统 |  |  |  |
| 1.1 | 太阳能板 | 不小于80W | 4 |  |
| 1.2 | 电池 | 锂电池 12V、不小于65Ah | 4 |  |
| 1.3 | 太阳能充电控制器 | 最大负载电流8A 接入太阳能板最大电流8A | 4 |  |
| 1.4 | 支架、抱箍及其他配置 | 不锈钢 | 4 |  |
| 四 | 通信系统 |  |  |  |
| 1 | 通信模块 | GSM/GPRS/有线通信 | 4 |  |
| 五 | 安装附件及其它 |  |  |  |
| 1.1 | 风杆 | 10m、不锈钢 | 4 |  |
| 1.2 | 数据通讯及传感器电缆 | 温湿度、雨量线均为10米 | 4 |  |
| 1.3 | 百叶箱 | 651mm*470mm*465mm 玻璃钢材质 | 4 |  |
| 六 | 服务配套 |  |  |  |
| 1.1 | 数据接收、处理系统 | 接收、处理站点数据 | 1 |  |
|  | 数据发布系统 | 按照指定格式自动识别并发布已处理的气象站点数据、预报、预警信息 | 1 |  |
|  | 服务终端 | 可视化接收显示气象服务信息 | 2 |  |
| 1.2 | 基础设施建设 | 围栏：单片：长2m*宽2m*高1.8m 围栏基础：300mm*300mm*300mm； 风杆基础：500mm*500mm*500mm； 百叶箱基础：600mm*600mm*600mm； 雨量基础：300mm*300mm*300mm； 防雷地网： 国标镀锌角铁50mm*50mm*5mm； 国标镀锌扁铁50mm*5mm； 降阻模块400mm*500mm*60mm； | 4 |  |

农田自动气象观测站设备

| 序号 | 设备部件名称 | 参数 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 传感器 |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 测量范围 -40℃~50℃ 分辨率 0.1℃ | 5 |  |
| 2 | 湿度传感器 | 测量范围 0%~100%RH 分辨率 0.1%RH | 5 |  |
| 3 | 雨量传感器 | 雨强测量范围 0~4mm/min 分辨率 0.1mm | 5 |  |
| 4 | 大气压力传感器 | 测量范围 500~1100hPa 分辨率0.1hPa | 5 |  |
| 5 | 风向传感器 | 风向测量范围 0~360° 分辨率 ±3° | 5 |  |
| 6 | 风速传感器 | 测量范围 0~60m/s 起动风速 ≤0.5m/s 分辨率 ±0.1m/s | 5 |  |
| 7 | 土壤温（湿）度传感器 | 温度： 测量范围 -40~80℃ 分辨率 0.1℃ 湿度 范围:0~100% 分辨率：1%RH | 5 |  |
| 8 | 红外冠层 | 测量范围 -40℃-70℃ 分辨率 0.1℃ | 5 |  |
| 9 | 辐射传感器 | 测量范围0~2000W/㎡ 分辨率 5W/㎡ | 5 |  |
| 10 | 实景观测 | 植物生长实景观测 有效像素不小于200万 | 5 |  |
| 二 | 采集系统 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 电源输入电压：5.6V-15V 工作温度：-40-80℃ | 5 |  |
| 三 | 供电系统 |  |  |  |
| 1.1 | 太阳能板 | 不小于80W | 5 |  |
| 1.2 | 电池 | 锂电池 12V、不小于65Ah | 5 |  |
| 1.3 | 太阳能充电控制器 | 最大负载电流8A， 接入太阳能板最大电流8A | 5 |  |
| 1.4 | 支架、抱箍及其他配置 | 不锈钢 | 5 |  |
| 四 | 通信系统 |  |  |  |
| 1 | 通信模块 | GSM/GPRS/有线通信 | 5 |  |
| 五 | 安装附件及其它 |  |  |  |
| 1.1 | 风杆 | 10m、不锈钢 | 5 |  |
| 1.2 | 数据通讯及传感器电缆 | 温湿度、雨量线均为10米 | 5 |  |
| 1.3 | 百叶箱 | 651mm*470mm*465mm 玻璃钢材质 | 5 |  |
| 六 | 服务配套 |  |  |  |
| 1.1 | 数据接收、处理系统 | 接收、处理站点数据 | 1 |  |
|  | 数据发布系统 | 按照指定格式自动识别并发布已处理的气象站点数据、实景图像、预报、预警信息 | 1 |  |
|  | 服务终端 | 可视化接收显示气象服务信息 | 5 |  |
| 1 | 基础及配套设施建设 | 围栏：单片：长2m*宽2m*高1.8m 围栏基础：300mm*300mm*300mm； 风杆基础：500mm*500mm*500mm； 百叶箱基础：600mm*600mm*600mm； 雨量基础：300mm*300mm*300mm； 防雷地网： 国标镀锌角50mm*50mm*5mm 国标镀锌扁铁50mm*5mm 降阻模块400mm*500mm*60mm | 5 |  |