克州GAJ生物物证发现仪采购项目参数

| - 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 全智能生物物证发现工作站 | ★一、工作台模块： 1、工作台面自带面光源，亮度线性可调，可消除拍照阴影； 2、台面四周面光源，亮度线性可调； 3、顶部垂直面光源；亮度线性可调； 4、顶部四面光源，角度手动调整，亮度线性可调； 5、顶灯升降行程1000mm,升起最大高度1910mm； 6、独立移动式触摸屏操控盘，可触摸操控设备升降和灯的亮度； 7、32寸角度可调节显示屏； 8、升降式可调工作平台，平台升降行程：500mm,升起最大高度：1025mm； 9、工作台面带可升降X/Y轴移动比例尺，比例尺升降行程：h=195mm； 10、激光感应行程开关，确保顶灯和工作台面之间的安全距离； 11、电源：AC/220V,50/60Hz,功率1500W； 12、工作台面积：1200mm*780mm； 13、设备尺寸：1424mm*1030mm*1158mm； 14.、设备总重量：≤100kg； 15、底部带可调水平式万向轮； 16、高清自动聚焦CCD； 17、支持4K/60 HDMI输出； 18、放大倍率范围为：1.0-84.0； 19、光谱响应范围：325-1100NM； 20、配备≥800万像素 CMOS高清大视场显微光谱相机； 21、相机系统：全自动切换红外模式和紫外或可见光模式； ★二、光源模块： 1、光谱响应范围：325-1100nm； 2、配备≥800万像素 CMOS高清光谱相机； 3、相机系统：UV-VIS/IR两种模式，手动切换红外模式和紫外或可见光模式； 4、全高清实时成像：4K@60fps，或者4K@30FPS/1080P； 5、多光谱取证光源必须≥9个波段：白光、紫外1 、紫外2、 蓝光 、蓝绿光、绿光 、橙色光、 红色光、 红外1 ； 6、≥8个光学镀膜滤光片； 7、多光谱（紫外、红外、可见光）之间一键自动切换 ； 8、放大倍数：≥28X光学放大，3倍数字倍率，≥200X数码放大： 9、 配备滤光片组合保护座； 10、 万向臂工作站 (链接显示器、电脑或者实验室系统)； 11、 设备左、右各带一个物证激光标记窗口，轻松标记物证，设备配置激光标记笔； 12、 专属图像处理软件； 13、 观察窗口采用三倍放大透镜； 14、 输出模式：HDMIx1、DVIx1、USBIx1、网口； 15、 相机镜头光圈：f/4.7 16、 100-240V 大功率输入适配器 17、多光谱光源响应是以下范围： 1- 白光:（400-7000nm）6500K色温； 2- 紫外1: 360-370 nm； 3- 紫外2 :400-420 nm； 4- 蓝光: 450-460nm； 5- 青绿光: 490-505nm； 6- 绿光: 525-535nm； 7- 橙光: 590-595nm； 8- 红光: 625-630nm； 9- 红外1:808nm； 10- 红外2:840-860nm； 11- 红外3:950nm； ★三、显微模块： 1、3D显微镜主体，同步齐焦双光学系统双光学系统 2、变倍范围≥ 0.32X-10.6X 3、CCD系统 双CCD系统 4、变倍比 1:8.1 5、工作距离 (mm)≥ 110 6、最大分辨率（1X）≥ 225lp/mm 7、平场度 ≥95% 8、3D显示器，3目视跟踪系统 9、尺寸 28英寸，分辨率 4K（3840*2160*RGB） 10、对比度 42，亮度 300cd/㎡ 11、视角 89°（典型） 12、有效3D观察距离≥ 0.38m-1.3m 13、最佳3D观察距离≥ 0.55m-0.75m 14、有效3D观察角度（水平） 43.6° 15、有效3D观察角度（垂直） 39.6° 16、可接入网络化工痕特痕数据库，分析比对。 ★四、激光模块： 1、激光器类型：半导体激光； 2、光源波段值：532nm±1；450nm±1； 3、供电方式：交流供电，配备专用220V电源适配器； 4、直流供电，可更换智能电池组即插即用，数字化提示能量值； 5、工作方式：触发认证方式； 6、工作模式：连续激光； 7、出光方式：通过柔性光纤输出光源； 8、出光时间：即启即用； 9、控制方式：把柄式出光镜头内置控制结构，触发认证方式实时调节功率大小，显示屏数字显示当前功率值； 10、照明类型：圆形匀光投射； 11、光斑质量：光均匀度高、零噪点； 12、安全保护：钥匙型硬件锁定开关； 13、关机保护：时间延时保护模式； 14、温控方式：TEC制冷，智能恒温，智能能耗比控制； 15、光束扩散全角：标配固定扩散角度10度； 16、光功率：绿光：0-8W（持续开机稳定）；蓝光：0-8W（持续开机稳定）； 17、外置电池续航：＞150min； 18、工作玃 ★五、工具数据库： 1、工具数据库数量包含13大类，130亚类；2、数据库包含：钳类、剪类、刀类、锤类、斧类、锯类、扳手类、螺钉旋具类、凿类、钻类、锉类；3、工具样本数据包含生产信息、重要部位、刃口具体尺寸数据；4、工具样本图片包含工具外包装、工具全貌、工具侧面、工具端部、工作端等部位照片；5、刀具库包含全国刀具、民族工具、农耕、暗器等种类；6、刀具库数据包含刀具长度、刃身宽度及照片等信息；7、操作系统可与公安部全国工痕数据库无缝对接，实现数据互通比对。 | 台 | 1 |  |  |