| 克州阿图什市哈拉峻乡吨包袋产业扩大建设项目（二次）采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围带缝纫机 | 最高转数：2000RPM 工作速度：1800RPM 针距：（11-16针/100mm） 最大缝厚：10mm 机针型号：DR2-26 缝线规格：涤纶线21支 电机参数：伺服电机，220V 550W 润滑方式：滴注油杯和自动润滑 操作空间：524*160mm | 20 | 台 |  |
| 2 | 双针机 | 缝线规格：（401.401）SSa-2 针距：7.2mm 最大缝厚：18mm 标准机针：9848G300/120 线迹长度：6-12mm 标准设置：10mm 首轮直径：150mm 最高缝速：1400S.P.M | 12 | 台 |  |
| 3 | 电脑花样四半吊机 | 缝线范围：X300mm Y400mm 机针型号：DY*3 缝纫线路：单针连锁式 针码：0.1-12.7 旋梭种类：6倍超大旋梭 外压脚：气动 功率：主轴800W 电压：220V 缝纫速度：2-2500分钟 中压脚：电机 送料方式：间歇送料（脉冲马达驱动） 气压：0.5MPA 编程器：触摸液晶屏，带语音提示 整机重量：300KG 花样储存：液晶屏（外部优盘） 体积：长1600宽700 高1350/mm | 8 | 台 |  |
| 4 | 电脑花样十字机 | 缝线范围：X300mm Y200mm 机针型号：DP*17 缝纫线路：单针连锁式 针码：0.1-12.7 旋梭种类：3倍旋梭 外压脚：气动 缝纫速度：2-2500分钟 中压脚：气动 送料方式：间歇送料（脉冲马达驱动） 气压：0.5MPA 编程器：触摸液晶屏，带语音提示 整机重量：155KG 花样储存：液晶屏（外部优盘） 体积：长1100宽1100 高1500/mm | 2 | 台 |  |
| 5 | 摆梭绕线机 | 锭数：1锭 线梭形状：摆梭梭心 主轴两侧绕线轴转数：1250/分 电压功率：40W 220V 机器体积：400*290*800mm 包装体积：470*370*430mm 净重：23KG 毛重：25KG | 3 | 台 |  |
| 6 | 缝纫机 | 缝纫速度：900针/分 最大缝纫厚度：12mm 压脚提升高度：13mm 缝线规格：尼龙线0.3-1mm 机针型号：DDXI- 24-27# 摆梭：大摆梭 最长针距：14mm 主电机功率：550W 针杆行程：50.8mm 机头外形：755*260*460 | 30 | 台 |  |
| 7 | 打包机 | 吨位：60吨 油缸直径：120mm 油缸行程：1000mm 内径尺寸：1200*700*1100（长*宽*高） 电机功率：5.5KW | 1 | 台 |  |
| 吨包袋 |  |  |  |  |  |
| 8 | 袋身 | 尺寸：160cm筒布*100cm 经纬拉力：≥1470 经纬密度：14*14 克重：170g | 3600 | 个 | 规格：80cm*80cm*90cm吨包袋 |
| 9 | 底 | 尺寸：90cm*90cm 经纬拉力： ≥1470 经纬密度：14*14 克重： 170g | 1880 | 个 |  |
| 10 | 身衬 | 尺寸：330cm*100cm 经纬密度：10*10 克重：75g | 995.3 | 个 |  |
| 11 | 盖 | 尺寸：90cm*90cm 经纬拉力：≥1470 经纬密度：14*14 克重：170g | 1028 | 个 |  |
| 12 | 扎口绳 | 尺寸：1.2m/根 克重：3.5g/m | 260 | 个 |  |
| 13 | 吊带 | 尺寸：7cm*6.6M/个 经纬拉力：19KN 克重：50g/m | 2055 | 个 |  |
| 14 | 底衬 | 尺寸：9cm*90cm 克重：75g | 1205 | 个 |  |
| 15 | 上料口 | 尺寸：65cm*55cm 克重：75g | 1020 | 个 |  |
| 16 | 围带 | 尺寸：7cm*6.6m/个 克重：50g/m | 990 | 个 |  |
| 17 | 附带 | 尺寸：7cm*3.2M 经纬拉力：17.5KN 克重：45g/m | 860 | 个 |  |
| 18 | 缝纫线 | 尺寸：3*3 克重：45g | 400 | 个 |  |
| 19 | 基布 | 尺寸：1.8cm 经纬拉力：≥1470 经纬密度：14*14 克重：150g | 7000 | 个 | 规格：90cm*90cm吨包袋 |
| 20 | 吊带 | 尺寸：7cm 克重：40g | 3240 | 个 |  |
| 电线电缆 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电杆 | Φ190/10m/M/G | 4 | 根 |  |
| 22 | 高压隔离开关 | 630A | 2 | 组 |  |
| 23 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 2 | 组 |  |
| 24 | 柱式绝缘子 | PS-15 | 15 | 个 |  |
| 25 | 悬式瓷瓶 | XP-70 | 24 | 片 |  |
| 26 | 拉线绝缘子 | JH10-90 | 4 | 个 |  |
| 27 | 拉线棒 | 16*1800 | 4 | 根 |  |
| 28 | 拉线抱箍 | LB-200（-8×80） | 5 | 副 |  |
| 29 | 避雷器组合横担 | 63*6*3000 | 2 | 根 |  |
| 30 | 偏心横担 | 63*6*1700 | 4 | 根 |  |
| 31 | 接地角钢 | 50*5*1500 | 4 | 根 |  |
| 32 | 接地扁铁 | 40*4*2000 | 4 | 根 |  |
| 33 | 直角挂板 | Z-7 | 12 | 个 |  |
| 34 | 球头挂板 | QP-7 | 12 | 个 |  |
| 35 | 单联弯头 | W-7B | 12 | 个 |  |
| 36 | 耐张线夹 | NLL-2 | 12 | 个 |  |
| 37 | 耐张护套 | NXL(N)-2 | 12 | 个 |  |
| 38 | 并沟线夹 | 50-240 | 30 | 个 |  |
| 39 | 铜线鼻子 | 70mm2 | 70 | 个 |  |
| 40 | VT线夹 | UT-2 | 4 | 个 |  |
| 41 | 平行挂板 | PD-10 | 4 | 个 |  |
| 42 | 拉线保护管 | MPP110 | 4 | 个 |  |
| 43 | 绑扎线 | 1*2.5mm2 | 1 | 卷 |  |
| 44 | 断路器 | ZW32-12/630-20 | 1 | 台 |  |
| 45 | 设备线夹 | SLG-2B | 18 | 个 |  |
| 46 | 接地挂环 | JDL（50-240） | 2 | 组 |  |
| 47 | 槽钢 | 10＊300 | 2 | 根 |  |
| 48 | 枕头 | 180# | 2 | 根 |  |
| 49 | 电缆保护管 | MPP110 | 1 | 根 |  |
| 50 | 电缆支架 | L63*6*830 | 3 | 个 |  |
| 51 | V型长 | 10＊100 | 2 | 个 |  |
| 52 | V型长 | 10＊80 | 1 | 个 |  |
| 53 | 抱箍 | 16＊300 | 1 | 个 |  |
| 54 | 抱箍 | 16＊260 | 3 | 个 |  |
| 55 | 抱箍 | 16＊240 | 1 | 个 |  |
| 56 | 高压对担 | L63*6*1500 | 3 | 副 |  |
| 57 | 高压直横担 | L63*6*1500 | 1 | 根 |  |
| 58 | 担顶 | L75*6*450 | 5 | 个 |  |
| 59 | U型抱箍 | U18-210 | 1 | 个 |  |
| 60 | 五连板 | —80*80*580 | 9 | 个 |  |
| 61 | 螺丝 | 16＊40 | 18 | 根 |  |
| 62 | 螺丝 | 16＊60 | 10 | 根 |  |
| 63 | 螺丝 | 16＊350 | 15 | 根 |  |
| 64 | U型抱箍 | 12＊280 | 2 | 个 |  |
| 65 | 户外终端头 | 3＊70 | 1 | 套 |  |
| 66 | 户内终端头 | 3＊70 | 1 | 套 |  |
| 67 | 螺丝 | 16＊380 | 4 | 根 |  |
| 68 | 变压器 | 400KVA（箱变） | 1 | 台 |  |
| 69 | 高压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3X70 | 60 | 米 |  |
| 70 | 高压导线 | JKLGYJ-70/10 | 300 | 米 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |