阿图什市阿扎克镇真空冷冻设备采购项目

一、 FD 干燥设备主要技术参数

| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥脱水能力： （Kg/批次） | 干燥能力1000kg，脱水能力900L， |  |  |
| 2 | 加热板 | 干燥仓设置36件加热板。加热板工作温度：常温-90℃，两面辐射加热，单仓加热板数量36块。加热板材质A6063-T5，板层之间、板层各部分温差不超过±1℃。加热板集管为不锈钢304制成，接管为不锈钢菱形法兰连接。 | 36 | 件 |
| 3 | 捕水器 | 捕水器为后置式。捕水方式：列管式捕水器，捕水器管材选用10#钢、φ32*2.5，GB8163国标，捕水器分为两组设置，内部由导流装置，捕冰均匀，捕水器整体热浸锌。供液方式；膨胀供液，制冷剂选用R507. 捕水器外形尺寸为（长*宽*高）2250*2050*1300mm。筒体内径2480mm，壁厚8mm。捕水舱后部设1个观察镜。融冰口门尺寸Φ600，排水快，不堵塞。 | 1 | 台 |
| 4 | 料车 料盘 | 料车料盘；每舱物料车3台，一比二配置，干燥舱3台，冻结库3台，共计6台，物料盘每舱204个，一比二配置，干燥舱204个，冻结库204个，外形尺寸；（680 ×560 ×32mm，）料盘面积；75㎡，每盘参考装盘重量4.5-5.5Kg 物料输送轨道；采用悬挂式，工字钢16#，材质Q235B，长度约50米。导轨连接器2套，导轨转换器2套，材质Q235B，来连接冻结库和干燥舱。料车滑轮组件12套，材质；不锈钢SUS304。 | 6 | 台 |
|  |  |  | 408 | 件 |
| 5 | 干燥捕水舱 | 干燥仓体为圆形筒体，材质SUS304，前端开门，舱门悬挂平移式，舱门为SUS304，物料车从前端进出。外形尺寸（长×宽×高）：Φ2500×9000×8，筒体内直径：2500mm，壁厚8mm。仓门上带有气动锁紧装置，设2个观察镜。捕水器仓体为圆形，材质SUS304不锈钢,为304不锈钢，后置式捕水器。融冰；采用管道增压泵，温水+喷淋，融冰时间 ＜45 分钟/批次，融冰泵型号；TD165-35G/22，功率；7.5kw。 | 1 | 套 |
| 6 | 真空泵组 | 真空泵组；采用旋片泵+罗茨泵，多台并联运行，预抽泵组型号；BSJ600LC/SRV630B，1台。维持泵组型号；BSJ300LC/SRV300B，1台。共计2组。阀门选用；真空蝶阀DN150和DN100的各一件，真空管道采用，不锈钢薄壁管，材质；SUS304，卫生级。真空规管1套，型号：ZJ-52T/KF10-16。真空仪1台，型号：ZDZ-52T。真空泵组合计功率；31.7 Kw。设计真空度 ；13Pa~133Pa， 预抽真空度至 133Pa（空载）＜30 分钟。 | 2 | 台 |
| 7 | 热媒泵组 | 热媒泵组；采用蒸汽加热，自来水冷却，使用电磁阀控制，热媒在闭式循环系统运行。给加热板加热降温。热媒循环泵型号；TD180-34G/22，1台。板式换热器；AT100M，1台。蒸汽调节阀；SKD62，1台。电磁阀型号；B41-08-2-V，3件。热媒泵功率；11kw。 | 1 | 套 |
| 8 | 制冷机组 | 制冷机组，选用单机双级螺杆机组，型号；QBLD2-75，1套。QBHD-40，1套。蒸发冷选用；逆流式，型号；NZL-800 材质；镀锌板外壳，冷风机选用；落地式，型号；DJ240 材质；不锈钢外壳，不锈钢风机扇叶。膨胀阀选；热力机械式，型号；TEX，材质；铜。供液方式；膨胀供液。控制系统采用；PLC，型号；S7-200，系统自动控制，自动加载减载。制冷系统功率：105.5kw | 1 | 套 |
| 9 | 装机容量 | 装机；干燥系统+真空系统+热媒系统+制冷系统，总功率 155.7Kw |  |  |
| 10 | 电源/电压、 | AC/380V/3p 50Hz |  |  |
| 11 | 电器控制 | 选用；PLC，型号；FX585U-64M，模块；F5X-466AD-ADP。触摸屏型号；GL5150E。温度控制选用；单通道温控仪，型号；MF916。人机界面合理、数据自动显示、储存、温度智能仪表控制。 | 1 | 套 |
| 12 | 成品合格率 | 98%以上（国标要求） |  |  |
| 13 | 干品残水量 | 5%以下（国标要求） |  |  |
| 15 | 变电箱 | 二级控制箱 | 个 | 2 |
| 16 | 电缆 | 4芯电缆，铜芯（国标）185平方 | 米 | 100 |
| 17 | 彩钢房 | 10平方 | 平方 | 10 |

二、主要设备配置表（1套）

| 一、干燥系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干燥/捕水舱 | Φ2500×9000×8， 不材质：锈钢， | 台 | 1 |
| 2 | 加热板 | 1.4320×580×21， 2.材质：铝合金 | 件 | 36 |
| 3 | 捕水器 | 1.Φ32×3.0 ，10#钢 | 台 | 1 |
| 4 | 热媒膨胀罐 | 1.Φ500×600 2.材质：不锈钢 | 台 | 1 |
| 5 | 窥视镜 | Φ250×19 材质：硼硅玻璃 | 件 | 2 |
| 6 | 真空绝缘板 | Φ315×20 材质：绝缘材料 | 件 | 1 |
| 7 | 破真空角阀 | DN50 材质：不锈钢 | 件 | 1 |
| 8 | 舱门密封条 | 1.20×20×8020 2.材质：丁晴橡胶 | 套 | 1 |
| 二、真空设备系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 旋片式真空泵 | SRV630L 材质；铸钢 | 台 | 1 |
| 2 | 旋片式真空泵 | SRV300L 材质；铸钢 | 台 | 1 |
| 3 | 罗茨泵 | BSJ600LC 材质；铸钢 | 台 | 1 |
| 4 | 罗茨泵 | BSJ300LC 材质；铸钢 | 台 | 1 |
| 5 | 波纹软接头 | - DN100 - 材质：不锈钢 | 件 | 1 |
| 6 | 波纹软接头 | - DN50 - 材质：不锈钢 | 件 | 1 |
| 7 | 真空气动蝶阀 | - DN100 - 阀芯不锈钢 | 套 | 1 |
| 8 | 真空计 | 型号：ZDZ-52T | 套 | 1 |
| 9 | 真空规管 | 型号ZJ-52T/KF10-16 | 件 | 1 |
| 10 | 真空电磁阀 | DN15 材质：不锈钢 | 件 | 1 |
| 11 | 针阀 | DN15 材质：不锈钢 | 件 | 1 |
| 三、加热设备系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 板式换热器 | 1.AT100M 2.材质：SUS304 | 台 | 1 |
| 2 | 热媒循环泵 | 1.材质：铸钢 2.型号： TD180-34G/22 | 台 | 1 |
| 3 | 热媒蒸汽调节阀 | 1.SKD62 2.材质：铸钢 | 套 | 1 |
| 4 | 热媒切换电磁阀 | AB41-08-2-V | 件 | 3 |
| 5 | 温度传感器 | 1.PT100 材质：铝壳 | 套 | 1 |
| 6 | 融冰泵 | 材质：铸钢 型号：TD165-35G/22 | 台 | 1 |
| 四、电气控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | FD控制柜 | 1.尺寸：1600×600×2000 2.材质：镀锌板喷塑 | 台 | 1 |
| 2 | PLC | FX585U-64M | 台 | 1 |
| 3 | 控制模块 | F5X-466AD-ADP | 组 | 1 |
| 4 | 触摸屏 | GL5150E | 台 | 1 |
| 5 | 温控仪 | MF916 | 台 | 1 |
| 6 | 空气开关、断路器等 | NSC100S | 套 | 1 |
| 7 | 按钮、指示灯 | 国标 | 套 | 1 |
| 8 | 继电器 | LADN22C | 套 | 1 |
| 9 | 各种电缆及元件 | 国标 | 套 | 1 |
| 五、冻结库系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 冻结库（单体库） | - 尺寸：8100×3000×3600 - 聚氨酯 | 间 | 1 |
| 2 | 库板（聚氨酯） | 1.150mm 2.SUS304/彩钢 板 | 套 | 1 |
| 3 | 库门（聚氨酯） | 1.150mm 2.SUS304 | 台 | 1 |
| 4 | 风幕 | 型号；FM125-150 | 台 | 1 |
| 5 | 库门电加热 | 功率；0.5kw | 套 | 1 |
| 6 | 平衡窗 | 规格；200×200 | 件 | 1 |
| 7 | 冻结库架台 | - 尺寸：7000×2400 - 材质：Q235 | 套 | 1 |
| 六、物料运输系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 物料车 | 1.层数：17层 2.尺寸：1440×1500 | 台 | 6 |
| 2 | 料车滑轮组件 | Φ82，材质：不锈钢。 | 套 | 12 |
| 3 | 铝盘 | - 尺寸：680×560×35 - 材质：铝 | 个 | 408 |
| 4 | 角铝 | - 尺寸：30×30×4 - 材质：铝 | 根 | 459 |
| 5 | 轨道联接器 | 1.工16 热浸锌 2.材质：Q235B | 套 | 2 |
| 6 | 轨道切换器 | - 工16 热浸锌 - 材质：Q235B | 套 | 2 |
| 7 | 物料运输轨道 | - 工16 热浸锌 - 材质：Q235B | 米 | 50 |
| 七、空气系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气压缩机 | 压力0.8kg | 台 | 1 |
| 八、制冷机组 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半封制冷机组 | QBLD2-75 螺杆机组 材质；铸钢 | 套 | 1 |
| 2 | 半封制冷机组 | QBHD-40 活塞机组 材质；铸钢 | 台 | 1 |
| 3 | 蒸发冷 | NZL-800 逆流式 材质；镀锌板外壳 | 台 | 1 |
| 4 | 落地式冷风机 | DJ240 落地式 材质；不锈钢外壳 | 台 | 1 |
| 5 | 膨胀阀 | TEX 热力机械式 材质；铜 | 台 | 4 |
| 6 | PLC控制 | S7-200 | 套 | 1 |