参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700型高速ABA吹膜机组配置单（包含电晕处理器）连体印刷2色 | 设备尺寸（mm）：L*W*H 5200*2000*4200 一、主机部份 1.硬齿面齿轮箱（减速箱）：国标146*2型 2.机筒螺杆：φ50*2合金螺杆*高速螺杆 3.螺杆材质：38CrMoAl 4.长径比：32：1 5.螺杆转速（r/min）：0—85 6.薄膜最小宽度(mm)：280 7.薄膜最大宽度(mm)：200-600 8.薄膜最小厚度(mm)：单面0.01 9.薄膜最大厚度(mm)：单面0.10 10.机筒加热圈：不锈钢加热圈 11.挤出机主电机：15KW*2 变频调速 12.主机变频器：15WK*2 13.主机罩壳：整体式 二、牵引部份 1.辅机总高度：5200mm 2.牵引架结构：螺栓固定式 3.牵引辊长度（mm）：辊面长700mm 4.牵引电机：2.2Kw变频调速 5.牵引速度（m/min）：0----80 6.稳定膜泡装置：挡杆式稳泡架（分别调节） 7.人字夹板：木栅分体式（分别调节） 8.导辊直径（mm）：60mm （铝制） 9.牵引辊直径（mm）：130mm (硅胶) 三、收卷部份 1.收卷机结构：摩擦式靠背收卷 单收 2.收卷方式：摩擦收卷 3.收卷辊直径（mm）：250mm ( 水平式菱形花纹) 4.收卷辊长度（mm）：700mm 5.收卷电机：三相力矩电机 6.收卷轴结构：普通轴 四、模头部分 1.模具口径（mm）：50、 ABA 模头 2.模具结构：内螺旋式、中心进料旋转 3.模头加热圈：不锈钢加热圈 4.机头、模头材质：45#钢热处理、镀铬、抛光 5.挤出机产量：60-80公斤每小时 五、冷却部份 1.风环风片配置：700型双风环、按模具配置风片 2.冷却鼓风机：2.2Kw 3.温度控制方式：智能双数显型、温控表 印刷2色： 印刷组单元：2 电气系统：1组 流向：从右向左（操作面） 印刷色数：2 最大材料幅宽：600mm 最大印刷宽度：58mm 最高机械速度：80m/min 印刷速度： 80m/min 印版直径：Φ120mm~Φ300mm 印版幅宽： 620mm 套准精度：纵向综合套色精度约±0.12mm(POBB·PET) 张力范围：2~50kg 压印力： 400kg 刮刀窜动：±5mm 干燥方式：电加热（12kw）3色 主电机功率：AC 4kw*1 机器外型： 2800×2300*2300mm) | 台 | 1 |
| 2 | 超高速500×2全自动背心制袋机 | - 规格：500×2 - 最大制袋长度： 280-650mm×2 - 最大制袋宽度： 180-430mm×2 - 制袋速度： 100-380pcs/min×2 - 制袋厚度： 0.01-0.05mm - 总功率： 16kw - 外形尺寸：L6800×W1700×H1800mm - 空气压力：10HP - 送料控制系统：模拟量控制 - 切刀加热方式： 电流加温 - 主机机架： 铁板 - 冲机机架： 钢板 - 出料方式：拨杆（独立放料） - 放料刹车：磁粉5公斤 - 增压缸：5吨 | 台 | 1 |
| 3 | 高速平口制袋机 | - 制袋宽度：1100mm - 制袋长度：600~1500mm - 制袋厚度：0.005-0.05mm - 制袋速度：60~150pcs/min - 空气压力：6.5HP - 总功率：13kw - 电压：380V50Hz - 外形尺寸：7500×1900×1700mm - 放料控制系统：模拟量控制1个变频器1.5KW - 上料方式：气动上料，胶轮放料变频器1.5KW - 出料方式：链条摇摆拨杆出料 - 放料方式：胶轮主动、气动自动上料1.5kw - 胶辊送料伺服： 5.2KW 1只 | 台 | 1 |
| 4 | 彩钢房 | 总面积：235.83㎡ 长：17040mm 宽：13840mm 高：6600mm 门：2个3150*3300mm 窗：20个1500*3000mm （包含消防、排烟设施、电力配套提升、周边地面平整） | 套 | 1 |
| 5 | 600型强制进料粉碎机 | 功率：37+4+3千瓦 产量：时产1.5吨 | 台 | 1 |
| 6 | 皮带机 | 功率：3千瓦 尺寸：10*0.4米 | 台 | 2 |
| 7 | 缓冲仓 | 功率：3千瓦 规格：4立方 | 个 | 1 |
| 8 | 烘干机 | 功率：4千瓦 规格：4米滚筒 | 台 | 1 |
| 9 | 分料仓 | 功率：3千瓦 规格：4立方 | 个 | 1 |
| 10 | 470型颗粒机 | 功率：75千瓦 产量：0.8-1.2吨 | 台 | 1 |